- 《 工程力学 》 复习资料

- 一、判断题

- 当物体系统处于平衡状态时，组成该系统的每个物体处于平衡状态。（      ）

- 平面力系平衡的必要和充分条件是，力系的主矢等于零，对任意点的主矩等于零。（      ）

- 衡量材料塑性性能的两个指标是伸长率和截面收缩率。（      ）

- 工程中把λ＞λp的压杆称为中长杆。（      ）

- 在纯弯曲情况下，梁的中性层通过截面的形心。（       ）

- 组合变形问题中，叠加法适用于所有情况。（       ）

- 二力杆一定是直杆。（       ）

- 梁上加个集中力偶作用，对剪力图的形状无影响。（       ）

- 平面图形的静矩与坐标系有关。（       ）

- 压杆的临界压力与材料的弹性模量成正比，与截面的惯性矩成反比。（       ）

- 二、单选题

- 合力与分力之间的关系，正确的说法为（     ）。

A.	合力不一定比分力大

B.	两个分力夹角越小合力越小

C.	合力一定比分力大

D.	两个分力夹角（锐角）越大合力越大

- 根据均匀性假设，可以认为构件的（     ）在各点处相同。

A．应力             B．应变            C．位移           D．材料的弹性常数

- 固定端约束通常有（     ）个约束反力。

A．一               B．二              C．三             D.  四

- 横截面为三角形的直杆自由扭转时，横截面上三个角点处的切应力（      ）。

A.必最大            B.必最小            C.必为零          D.数值不定

- 梁弯曲变形时，中性轴上的（     ）为零。

A. 正应力           B. 剪应力           C. 应变           D. 位移

- 力偶对物体的作用效应，取决于（     ）。

A.力偶矩的大小
B.力偶的转向
C.力偶的作用面
D.力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用面

- 计算内力的一般方法是（     ）。

A．静力分析

B.节点法

C.截面法

D.综合几何、物理和静力学三方面

- 下列说法中错误的有（     ）。

A．工程上的压杆由于构造或其它原因，有时截面会受到局部削弱，如杆中有小孔或槽等，当这种削弱不严重时，对压杆整体稳定性的影响很小，在稳定计算中可不予考虑。但对这些削弱了的局部截面，应作强度校核。

B．对有局部截面被削弱（如开有小孔或孔槽等）的压杆，在校核稳定性时，应按局部被削弱的横截面净尺寸计算惯性矩和截面面积（或截面惯性半径）。

C．对有局部截面被削弱（如开有小孔或孔槽等）的压杆，在校核被削弱的局部截面的强度时，应按局部被削弱的横截面净面积计算。

D．压杆稳定计算通常有两种方法：安全系数法或折减系数法。

- 下图所示塑性材料，截面积A1=12A2,危险截面在（     ）。

A.AB段              B.BC段          C.AC段              D.不能确定

- 平面任意力系独立平衡方程的数目为（     ）。

A.2个                B.3个            C.4个                D.5个

- 三、简答题

- 工程构件的失效或破坏是指什么？工程力学范畴内的失效可分为哪四类？

- 材料力学的基本假设有哪些？

（1）绘制下图所示外伸梁的弯矩图。

（2）绘制下图所示外伸梁的剪力图。

- 四、计算题

- 试求如图单元体（应力单位MPa）的三个主应力、主方向和最大切应力，并在图中画出主单元体。

- 求下图所示梁的支座反力及C截面的弯矩和剪力。

- 如下图所示轴向拉压杆，AB段横截面面积为A₂=800mm²，BC段横截面面积为A₁=600mm²。试求各段的工作应力。

《 工程力学 》 复习资料参考答案

- 判断题（在正确陈述的各题后括号内打“√”，否则打“×”）

1√	2√	3√	4×	5√

- 单选题（请把正确选项的字母代号填入题中括号内）

1A	2 D	3 C	4 C	5 C  6 D		7 C

三、简答题（简要回答下列问题，必要时绘图加以说明）

1.

| （1）工程构件在外力作用下丧失正常功能的现象称为失效或破坏。 |  |
| --- | --- |
| （2）强度失效。 |  |
| （3）刚度失效。 |  |
| （4）稳定失效。 |  |
| （5）疲劳失效。 |  |

2.

| （1）连续性假设。 |  |
| --- | --- |
| （2）均匀性假设。 |  |
| （3）各向同性假设。 |  |
| （4）线弹性假设。 |  |
| （5）小变形假设。 |  |

2.

| (1)剪力图 |  |
| --- | --- |
| (2)弯矩图 |  |

四、计算题（要求写出主要解题过程及相关公式，必要时应作图加以说明）

- 解：

| σmax/min=(σx+σy)/2±[((σx−σy)/2)²+τxy²]+τxy²]=10+50=60 MPa10−50=−40 MPa |  |
| --- | --- |
| 主应力：σ1=60 MPa，σ2=0 MPa，σ3=−40 MPa |  |
| 主方向：tan2α0=−2τxyσx−σy=−0.75,α0=71.6°，-18.4° |  |
| 最大切应力：τmax=(σ1−σ3)/2=50 MPa |  |
| 主要单元体如图所示： |  |

- 解：

| 以整体为研究对象 竖向受力平衡：ΣFy=0，FAy−qa=0，得FAy=qa（↑） |  |
| --- | --- |
| 水平受力平衡：ΣFx=0，FAx=0 |  |
| 对A点取矩平衡：ΣMA=0，MA−qa·32a=0，得MA=32qa²（上部受拉） |  |
| 以CB段为研究对象 |  |
| 剪力平衡：ΣFy=0，FQC−qa=0，得FQC=qa |  |
| 对C点取矩平衡：ΣMC=0，MC−qa·12a=0，得MC=12qa²（上部受拉） |  |