《机械制图与计算机绘图（AutoCAD）》复习资料

一、选择题

1、已知圆柱截切后的主、俯视图，正确的左视图是（  D  ）。

2、当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（   A    ）

A、实形性          B、类似性          C、积聚性      D、平行性

3、当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映（  C     ）

A、实形性          B、类似性          C、积聚性、   D、垂直性

4、在三视图中，主视图反映物体的（   B   ）

A、长和宽         B、长和高          C、宽和高    D、 仅长度

5、主视图与俯视图（  A  ）

A、长对正         B、高平齐        C、宽相等    D、其他

6、主视图与左视图（   B ）

A、长对正         B、高平齐        C、宽相等    D、其他

7、为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用（ A  ）个视图来表达。

A、三         B、四       C、五          D、六

二、填空题

1、工程常用的投影法分为两类   中心投影法    和  平行投影法       ，其中正投影法属于平行投影法   投影法。

2、图样中，机件的可见轮廓线用 粗实线   画出，不可见轮廓线用 虚线   画出，尺寸线和尺寸界限用  细实线   画出， 对称中心线和轴线用 细点划线   画出。

3、比例是 图形  与   实物    相应要素的线性尺寸比，在画图时应尽量采用 原值 的比例，须要时也可采用放大或缩小的比例，其中1：2为 缩小  比例，2：1为  放大    比例。无论采用哪种比例，图样上标注的应是机件的  实际     尺寸。

4、标注尺寸的三要素 尺寸数字   、   尺寸线      和    尺寸界线     ； 标注厚度所用符号为    t   。

三、绘图题

1、已知点A(17，10，20)，判定点A的空间位置，并求其三面投影，标注各投影面字母及尺寸。

已知A点的空间位置                求A点的三面投影（答案）

2、根据三视图辨认其相应的立体（将其编号填在空圈内），并补全视图中所缺的图线。

立体图                      补全图线及对应图号（答案）

3、参照轴测图，根据主视图补画俯、左视图（该体由两个几何体组成）。

补画俯、左视图（答案）                          轴测图

四、识图题

读零件图，填空回答下列问题（零件的三视图及轴测图见下页）

1、主视图都采用了局部剖，左视图采用了半剖视，试对其全剖视图进行完整标注。

2、用指引线指出该零件图上长度、宽度和高度三个方向尺寸的主要基准。（见零件图）

3、左视图中，尺寸的含义是：2M表示2个普通螺纹，12表示公称直径，1.25表示尺寸代号/螺距，7H表示_公差带代号/中径顶径公差带相同 。

4、俯视图中的“”，其定位尺寸为40、72。左视图中35H7的定位尺寸为50、4

零件的三视图及轴测图（续）

高向基准

宽向基准

长向基准