中国古代建筑史  复习题

一、单项选择题

1.斗栱在《营造法式》的各作制度中属于（ ）。

A.小木作                             B.大木作

C.铺作                               D.檐下作

2. 一般认为，中国古代地方城市中的商业街应出现于（ ）。

A.宋                                 B.宋以前

C.明清                               D.元

3. 宋代的“材”为（ ）。

A.斗口高                             B.斗口宽

C.单拱高                             D.单栱断面

4. 我国已知的最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的建筑遗址是：（ ）。

A.浙江余姚河姆渡遗址                 B.西安半坡母系氏族部落聚落遗址

C.连云港藤花落龙山文化遗址           D.西安客省庄龙山文化遗址

5. 以下哪条不符合历史建筑保护的精神（ ）。

A.全面保护                           B.重点保护

C.有限保护                           D.酌情保护

二、多选题

1. 属于我国佛教的四大名山是（ ）。

A.五台山                             B.九华山

C.武当山                             D.普陀山

2. 清代斗拱一般含以下哪几种功用（ ）。

A.模数化                             B.承重

C.装饰                               D.材等

3. 我国的古代佛塔一般可分为（ ）三种基本类型。

A.宫殿式                             B.楼阁式

C.密檐式                             D.单层塔

4. 中国古代城市有三个基本要素：（ ）。

A.统治机构                           B.居民区

C.手工商业区                         D.军事区

5. 我国的五大古都包含以下（ ）城市。

A.西安                               B.洛阳

C.开封                               D.成都

6. 窑洞主要的三种形式：（ ）。

A.开敞式靠崖窑                       B.下沉式窑院（地坑窑）

C.砖砌锢窑                           D.封闭式窑

7. 我国古代坛庙建筑的三种基本类型是：（ ）。

A.祭祀祖先                           B.祭祀自然神

C.先贤祠庙                           D.祭祀君主

8. 中国古代建筑屋顶基本形式有（ ）。

A.庑殿                                    B.歇山

C.攒尖                                    D.悬山

9. 石窟寺有（ ）基本类型。

A.塔院式                                  B.佛殿式

C.僧院式                                  D.组合式

10.  唐长安城的规划布局特征有（ ）。

A.城市布局严整、分工明确，以宫城为中心便于管制

B.城市干道系统明确分工，设集中东西两市

C.城市道路系统、坊里、市肆的位置体现中轴线对称

D.里坊制进一步发展

11.  中国近代著名建筑师包含以下（ ）。

A.吕彦直                                  B.杨廷宝

C.童寯                                    D.董大酉

12. 中国塔五种主要类型包含以下哪几种类型（ ）。

A.楼阁式塔                                B.密檐式塔

C.单层塔                                  D.多层塔

13. 北京故宫太和殿谈清代木构架建筑的造型特点有（  ）。

A.斗拱的结构机能大大减弱，成为纯装饰构件

B.斗拱的比例大大缩小，补间铺作的数量增加

C.柱的比例细长了（唐宋1：8-1：9，清1：10）

D.屋面举折加大，坡度变陡，出檐深度减小

14. 我国原始社会主要有哪两种建筑形式（ ）。

A.干阑式                                  B.抬梁式

C.穿斗式                                  D.木骨泥墙

15. 现存的唐代建筑包括以下（ ）。

A.明堂                                  B.南禅寺大殿

C.佛光寺东大殿                          D.小雁塔

三、判断题

1. 18世纪将中国建筑介绍到欧洲的著名人物是W·钱伯斯。                    （ ）

2. 在中国古代木构建筑中，“减柱”、“移柱”的做法最常见于宋代。             （ ）

3. “因天材，就地利，故城廓不必中规矩，道路不必中准绳”的思想见于：《管子》    （ ）

4. 中国古代建筑的屋顶形式中庑殿等级最低。                                （ ）

5. 在典型的北京四合院中，厨房和厕所通常布置在：正房 。                  （ ）

6. “一颗印”是指一种石刻图案。                                          （ ）

7. 和玺彩画的内容以龙和莲草为主。                                        （ ）

8. 中国营造学社的创始人是梁思成、刘敦桢。                                （ ）

9. “埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用”，这几句话精辟地论述了：空间与使用的辩证关系。                      （ ）

10. 《营造法式》编修的主要目的是：防止贪污浪费，保证设计、材料和施工质量。 （ ）

11. 河北蓟县独乐寺山门采用的结构、空间样式为：分心槽。                     （ ）

12. 硬山顶的双坡屋顶中两端屋面伸出山墙外。                                 （ ）

四、名词解释:本大题共12小题。

1. 和玺彩画		2. 庑殿顶		3. 斗口

4. 计成			5. 须弥座		6. 勾阑

五、简答题：本大题共12小题。

1. 中国古代都城的规划布局特征。

2. 中国古代宫殿布局特点。

3. 屋顶曲线的类型。

4. 中国佛塔的基本类型及其代表作品。

5. 我国古代宫殿建筑的发展大致有哪四个阶段。

六.论述题：本大题共6小题。

1. 简述中国古代建筑的特点。

2. 论述抬梁式与穿斗式的特征。

3. 简述中国古代木构建筑的优势。

中国古代建筑史  复习题参考答案

一、单选题

1.C       2.A       3.C       4.A        5.A

二、多选题

1.ABD      2.ACD       3.BCD       4.ABC        5.ABC

6.ABC      7.ABC       8.      9.         10.

11.ABCD    12.ABC      13.ABCD     14.AD        15.ABCD

三、判断题

1.正确   2.错误   3.正确    4.错误

5.错误   6.错误   7.正确    8.

9.       10.    11.正确    12.错误

四、名词解释

1. 和玺彩画：

2. 庑殿顶：即五脊顶或四坡顶，正脊两端各有两条直抵屋角的戗脊。

3. 斗口：斗或升上放构件的槽口，清代模数单位。

4. 计成：明代的造园家，著有《园冶》一书，我国造园学的重要著作。

5. 须弥座：由佛座演变而来，形体复杂。一般用于高级建筑。开始形式简单，由数道直线叠涩与较高束腰组成，没有多少装饰，且对称布置。后来逐渐出现了莲瓣，卷纹饰，力神。角柱，间柱等，造型日益复杂。

6. 勾阑：栏杆，由望柱，寻杖，阑版构成。一层阑版为“单勾阑”二层为“重台勾阑”。

五、简答题

1. 中国古代都城的规划布局特征

（1）以宫城为核心，居全城中央。左祖右社，面朝后市。（2）宫城内前朝后寝。（3）有一条明显的以三朝五门为主的中轴线。（4）采用棋盘式道路网，环绕宫城对称布置。（5）一般有三道城墙。

2. 中国古代宫殿布局特点

3. 屋顶曲线的类型

（1）檐口曲线 （2）屋面曲线，包括纵向曲线和横向曲线；（3）屋脊曲线。

4. 中国佛塔的基本类型及其代表作品。

中国化的佛塔建筑，造型多姿，形式多样。从造型上看，有楼阁式塔、密檐式塔、单层塔、 喇嘛塔(藏式塔)、傣族塔、金刚宝座塔等；

5. 我国古代宫殿建筑的发展大致有哪四个阶段

（1）“茅茨土阶”的原始阶段。（2）盛行高台宫室的阶段。（3）宏伟的前殿和宫苑相结合的阶段。（4）纵向布置“三朝五门”的阶段。

六、论述题

1. 简述中国古代建筑的特点。

2. 论述抬梁式与穿斗式的特征。

（1）穿斗式建筑：用穿枋将柱子串联起来，形成一榀榀房架，在柱头搭接檩条，将一榀榀的房架串联起来形成整体的房架。特点：穿斗式木构架用材料少，柱子密集，只适用室内空间较小的建筑。

（2）抬梁式建筑：柱子上搭粱，在梁端搁置檩条，再在梁上支撑短柱，短柱上再搭短梁，如此层叠，梁总数3-5根。特点：抬梁式木构架，用材料较大，柱子少，采用跨度较大的梁，能满足有较大室内空间的建筑。

3. 简述中国古代木构建筑的优势。

⑴. 取材方便；

⑵. 适应性强，承重结构与围护结构分工明确，“墙倒屋不塌”

⑶. 抗震性能好；

⑷. 施工速度快；

⑸. 便于维修、搬迁；

⑹. 木构参与了生物链过程，属生态建筑，不会残留永久性垃圾；

⑺. 适用于不同气候条件的南北地区；