宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

分离过程操作与设备 

一 单选题 
1. 精馏中用HNK表示(  C )
	A. 轻关键组分；  B. 重关键组分；  C. 重非关键组分；  D. 轻非关键组分。   


3. 汽液相平衡K值越大，说明该组分越( A  
	A. 易挥发；  B. 难挥发；  C. 沸点高；  D. 蒸汽压小。    


4. 当萃取塔塔顶产品不合格时，可采用下列方法来调节( A  )
	A. 加大回流比  B. 加大萃取剂用量  C. 增加进料量  


5. 某色谱峰，其峰高0.607倍处色谱峰宽度为4mm，半峰宽为( A  )
	A. 4.71mm  B. 6.66mm  C. 9.42mm  D. 3.33mm    


6. 煤气中含有02.Nz.CH.CO物质的分离，只要用一根以下色谱柱可以( B ) 
	A. PEG-20M   B. 5A分子筛  C. SE-30  D. GDX   


7. 在气-液色谱法中，为了改变色谱柱的选择性，可进行如下哪种操作( D  )
	A. 改变载气的种类  B. 改变载气的速度  C. 改变柱长  D. 改变固定液的种类.    


8. 拖尾峰( A  )
	A. 拖尾峰是指后沿较前沿平缓的不对称峰  B. 拖尾峰是指前沿较后沿平缓的不对称峰   


9. 峰底指(  A )
	A. 连接峰起点到终点之间的距离  B. 峰起点到终点之间所对应的基线间距离  


10. 计算在一定温度下与已知液相组成成平衡的汽相组成和压力的问题是计算( A  )
	A. 泡点温度； B. 泡点压力；  C. 等温闪蒸；  D. 露点压力。    


11. 设计变量数就是( D  )
	A. 系统的独立变量数  B. 约束关系式数   
C. 独立变量数与约束关系式数的和  D. 独立变量数与约束关系式数的差   


13. 色谱分析中，要求两组分达到基线分离，分离度应是( D  )（
	A. R≥0.1  B. R>0.7   C. R≥1   D. R≥1.5  


14. 以下描述中，不属于萃取精馏中溶剂的作用的是( D  )
	A. 稀释作用；  B. 对组分相互作用不同；

C. 与某组分形成正偏差溶液；  D. 与某组分形成共沸物。    


15. 如果二元物系有最高恒沸物存在，则此二元物系所形成的溶液一定是(  C )
	A. 正偏差溶液  B. 理想溶液  C. 负偏差溶液  D. 不一定    


16. Van-Deemter方程主要阐述了( C  )（
	A. 色谱流出曲线的形状  B. 组分在两相间的分配情况  
C. 色谱峰扩张柱效降低的各种动力学因素  D. 塔板高度的计算    


17. 吉利兰关联图，关联了四个物理量之间的关系，下列哪个不是其中之一( D  )
	A. 最小理论板数  B. 最小回流比  C. 理论板  D. 压力    


18. 吸收属于(  A )（2 分）
	A. 平衡分离；  B. 速率分离；  C. 机械分离；  D. 膜分离。    


19. 下列哪一个是平衡分离过程( B  )
	A. 超滤   B. 蒸馏  C. 液膜分离  D. 离心分离   


21. 在气一液色谱系统中，被分离组分与固定液分子的类型越相似，它们之间( C )
	A. 作用力越小，保留值越小  B. 作用力越小，保留值越大  
C. 作用力越大，保留值越大  D. 作用力越大，保留值越小    


22. 吸收塔的汽、液相最大负荷处应在(  A )
	A. 塔的底部  B. 塔的中部  C. 塔的顶部   


23. 将纯苯与组分1配成混合液，进行气相色谱分析，测得当纯苯注入量为0. 435微克时的峰面积为4. 00cm2，组分1注入量为0. 653微克时的峰面积为6. 50cm’，求组分1以纯苯为标准时，相对校正因子( C  )

	A. 2.44  B. 1.08  C. 0.924  D. 0.462  E. 0.410     


24. 气相色谱分析中，在色谱柱子选定以后，首先考虑的色谱条件是( B  )
	A. 载气流速   B. 柱温


25. 如果塔顶采用全凝器，计算塔顶第一级的温度可以利用方程( B  )
	A. 泡点方程；  B. 露点方程；  C. 闪蒸方程；  D. 相平衡方程。    


26. 要增加柱子的选择性能，应采取以下哪些有效措施( E  )
	A. 采用最佳线速  B. 减少流动相对组分亲和力  C. 增加柱长  
D. 增大相比率.  E. 使用高选择性固定相     


27. 6135Q柴油机的缸径是( D  )。 
	A. 61mm  B. 613mm  C. 13mm  D. 135mm    


二 多选题 
31. 高分子多孔小球与其它固体吸附剂比较，其特点是(ABD   )
	A. 有大的孔容 

	B. 有大的比表面 

	C. 有亲水基团 

	D. 无亲水基团 

	E. 是一种强的极性吸附剂 


32. 指出下列哪些参数改变会引起极性化合物组分的保留值的增大( DF  )
	A. 增加柱温 

	B. 柱长缩短 

	C. 增大载气流速 

	D. 采用极性柱 

	E. 采用非极性柱 

	F. 降低柱温 

	G. 降低载气流速 


34. 所谓检测器的“线性范围”是(AD  ) 
	A. 标准曲线呈直线部分的范围 

	B. 检测器呈直线时最大和最小进样量之比 

	C. 检测器呈直线时最大和最小进样量之差 

	D. 最大允许进样量(浓度)和最小检测量(浓度)之比 

	E. 最大允许进样量(浓度)和最小检测量(浓度)之差 


35. 改变如下条件，可减少板高H (即提高柱效)( DE  )
	A. 增加固定液含量 

	B. 减慢进样速度 

	C. 增加气化室温度 

	D. 采用最佳线速 

	E. 减少填料的颗粒度 

	F. 降低柱温 


36. 分离过程分为（BD ）两大类 
	A. 化工分离 

	B. 机械分离 

	C. 人工分离 

	D. 传质分离 


38. 有一宽沸程多组分有机化合物样品的分离应选取以下什么条件好(  BDE )
	A. 填充柱 

	B. 毛细柱 

	C. 恒温分析 

	D. 程序升温 

	E. FID检测器 

	F. TCD检测器 


39. 在测定相对校正因子时，有下列标准物质:适用与热导检测器的是( C  )。适用与氢火焰离子化检测器的是( E  )。
	A. 丙酮 

	B. 无水乙醇 

	C. 苯 

	D. 环已烷 

	E. 正庚烷 


40. 指出下列哪些参数改变会5起相对保留值的增加(ACD )
	A. 柱长增加. 

	B. 相比增加 

	C. 降低柱温 

	D. 载气流速降低 


三 判断题
41. 一个正偏差共沸物与一个不参加此二元共沸物的低沸点组分可使压力面产生谷。(  × )
42. 相对挥发度越大，说明混合液越易用蒸馏方法加以分离。 (  √ )
43. 填料层的总持液量为动持液量和静持液量之和。 ( √ )
44. 活性氧化铝可以用于脱除有机蒸汽中的水分。( √  )（
45. 吸收因子为A=L/KV ，其值可反应吸收过程的难易程度。( √  )
46. 最小润湿速率是指单位塔截面上最小液体体积流量。 ( √ )
47. 选择分离过程最基本的原则是可行性。 (  × )
48. 液体在板式塔塔板上的纵向混和有利于板效率的提高 ( √ )
班级：                           姓名：                 学号：





                                                                                                                          










