宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

单片机控制技术 
一 单选题
1. 下列数据字定义的数表中，(  A )是错误的。
	A. DW“AA”  

B. DW“A”  

C. DW“OABC”  

D. DWOABCH    


2. 8031有四个工作寄存器区，由PSW状态字中的RS1、RS0两位的状态来决定，单片机复位后，若执行 SETB RS1 指令，此时只能使用( C  )区的工作寄存器。 
	A. 0区  B. 1区  C. 2区  D. 3区  


3. 带符号的十进制数-7的8位补码是 ( A  ) 
	A. 11111001  

B. 11111011  

C. 10000101  

D. 11111000   


4. 控制串行口工作方式的寄存器是( C  ) 
	A. TCON  

B. PCON  

C. SCON  

D. TMOD    


5. 已知：MOV A，#28H MOV R0，#20H MOV @R0,A ANL A, #0FH ORL A, #80H XRL A, @R0 执行结果A的内容为( A  ) 
	A. A0H  B. 28H  C. 08H  D. 88H    


6. 堆栈数据的进出原则是( D  ）
	A. 先进先出  B. 进入不出  C. 后进后出  D. 先进后出 


7. DPTR为( C  ) 
	A. 程序计数器  B. 累加器  C. 数据指针寄存器  D. 程序状态字寄存   


8. MCS－51的最小时序定时单位是( A  ) 
	A. 节拍  B. 状态  C. 机器周期  D. 指令周期    


10. 使用单片机开发系统调试程序时，对原程序进行汇编的目的是(  A ) 
	A. 将源程序转换成目标程序  

B. 将目标程序转换成源程序  

C. 将低级语言转换成高级语言  

D. 连续执行键  


12. 在单片机中，(  C ) 是数据存储器 
	A. ROM  

B. EPROM  

C. RAM  

D. EEPROM  


13. 8051有四个工作寄存器区,由PSW状态字中的RS1和RS0两位的状态来决定,单片机复位后,若执行 SETB RS0 指令,此时只能使用 ( B  )区的工作寄存器。 
	A. Ⅰ区  B. Ⅱ区  C. Ⅲ区  D. Ⅳ区  


14. 设MCS-51单片机晶振频率为12MHz，定时器作计数器使用时，其最高的输入计数频率应为( C  ) 
	A. 2MHz  B. 1MHz  C. 500KHz  D. 250KHz          


15. MCS-51的无条件转移指令个数是 (  D ) 
	A. 1  B. 2  C. 3  D. 4   


16. 已知1只共阴极LED显示器，其中a笔段为字形代码的最低位，若需显示数字1，它的字形代码应为( A  )。 
	A. 06H  

B. F9H  

C. 30H   

D. CFH       


18. 在片外扩展一片2764程序存储器芯片要(  B )地址线。 
	A. 8根  B. 13根   C. 16根  D. 20根    


19. 单片机在与外部I/O口进行数据传送时，将使用(  A )指令 
	A. MOVX  

B. MOV  

C. MOVC  

D. 视具体I/O口器件而定。   


21. 要MCS-51系统中，若晶振频率屡6MHz，一个机器周期等于( D  )μs 
	A. 1.5  B. 3  C. 1  D. 2    


22. 8051单片机的两个定时器/计数器是(  C ) 
	A. 14位加法计数器  

B. 14位减法计数器  

C. 16位加法计数器  

D. 16位减法计数器   


23. 某种存储器芯片是8KB*2片，那么它的地址线根线是( C  
	A. 11根  B. 12根  C. 13根  D. 14根  


24. 在进行串行通信时，若两机的发送与接收可以同时进行，则称为( D  ) 
	A. 半双工传送  B. 单工传送  C. 双工传送  D. 全双工传送  


25. 在进行BCD码运算时,紧跟加法运算指令后面的指令必须是 ( B  )指令
	A. ADD  

B. DA A  

C. ADDC  

D. 由实际程序确定    


26. 80C51基本型单片机内部程序存储器容量为( C  )
	A. 16K  

B. 8K  

C. 4K  

D. 2K   


27. ＃data表示( A  )
	A. 8位直接地址  

B. 16位地址  

C. 8位立即数  

D. 16位立即数  


28. 若MCS-51单片机使用晶振频率为6MHz时，其复位持续时间应该(  A ) 
	A. 2μs  

B. 4μs  

C. 8μs   

D. 1ms      


30. 当8031外扩程序存储器8KB时，需使用EPROM 2716(  C ) 
	A. 2片  B. 3片  C. 4片  D. 5片  


二 判断题 
31. 8051单片机，程序存储器数和数据存储器扩展的最大范围都是一样的 ( √ )
32. 用于中断控制的定时计数控制器是SCON。( × )
33. MCS-51有5个中断源，分为2个优先级。( √ )
34. 中断初始化时，对中断控制寄存器的状态设置，只能使用位操作指令，而不能使用字节操作指令。（2 分）(×  )
35. 8155的复位引脚可与89C51的复位引脚直接相联。 ( √ )
37. EPROM的地址线为11条时，能访问的存储空间有4K。 ( ×  )
38. CLR R0 ( × )
39. MCS-51外部数据寻址空间64kB。(√  )
三 填空题
41. 根据片内程序存储器的不同8031、8051、8751和C8051F020单片机分别属于_ROM-less____、__Mask ROM___、__Mask ROM___和____Flash ROM_____ 类型。 
43. 在单片机实时控制系统中，ADC的作用是_将模拟信号转换为数字信号___，DAC的作用是__将数字信号转换为模拟信号___。按照转换原理，C8051F单片机内部集成的ADC属于 __逐次逼近（SAR）__类型。 
44. 单片微型计算机简称单片机，是应工业测控而诞生的，其结构与指令功能都是按照工业控制要求设计的，故也叫___单片微控制器__，它在控制领域大显身手，被装入到各种智能化产品之中，所以又叫__嵌入式微控制器__。
45. 外部存储器接口可以工作在复用方式和非复用方式，复用方式的含义是_________________，该方式需要一个_________ 保持RAM地址的低8位。 
46. 访问外部数据存储器的指令有8位和16位两种形式，16位形式的指令格式是_________________, 8位形式的指令其高8位地址存放在_________________寄存器中。 

47. 工作寄存器中可以用于间接寻址的寄存器有__基址寄存器___和__索引寄存器____。使累加器的低8位取反，高8位不变，可以用___按位异或___指令。
48. 允许定时器T0中断可以用___ET0=0 EA=0___ 一条指令或____ET0=0_____________和_____EA=0_______两条指令。 
49. 定时器T0方式2计数，要使其每计满200个数产生一次溢出中断，则计数初值应为____38H_______。 
班级：                           姓名：                 学号：





                                                                                                                          










