《可编程技术与机电控制PLC》复习资料

一、填空题：

1. PLC的基本组成包括       与      两部分。

2.梯形图按从左到右、      的顺序排列 ，最后以        结束。

3.PLC常用的编程语言有梯形图语言、语句表语言、流程图语言及某些      语言。

4.梯形图中的接点，可以任意串联或并联,但继电器线圈只允许     而不能      。

5.交流接触器可实现远距离接通和分断电压至      V、电流至     A的交流电路。

6. 在交流电机的正反转控制中需要采用__________和__________两种互锁方式来保护电路。

二、单项选择

1.断路器是一种(    ) 电器。

A.保护  B.控制  C.开关   D.保护和控制

2.安全电压是指（    ）以下的电压。

A.36V    B.220V  C.12V  D.380V

3. 将额定电压直接加到电动机的定子绕组上,使电动机起动旋转,称为全压起动或(   )。

A.间接起动   B.直接起动   C.零压起动  D.完全启动

4.电磁铁是将电能转化为(    )的电器。

A.磁能  B机械能	  C.热能  C.内能

5. 交流接触器常用于远距离接通和分断(    )的电路。

A.电压至380 V、电流至630 A 		B.电压至1140 V、电流至630 A。

C.电压至1140V、电流至1000A

6.可编程控制器应用最广泛，直观的编程语言是(   )。

A.梯形图   B.逻辑功能图   C.高级语言  D.语句表

7.熔断器串接在电路中实现(    )保护。

A.过载   B.欠电流  C.短路   D.过热

8.行程开关是主令电器的一种，它是(  ) 电器

A.手动    B.保护   C.控制和保护   D.自动

三、判断题

(   )1. 梯形图是按照从上到下、从左到右的顺序设计,继电器线圈与左母线直接连接。

(   )2. 梯形图中接点只有常开和常闭接点,

(   )3. 熔断器是一种主要用作短路保护的电器。

(   )4. 中间继电器由于其触点数多，需装灭弧装置。

(   )5. 电磁式时间继电器线圈可以通交、直流电流。

(   )6. 熔断器应并联于电路中作为短路和严重过载保护。

(   )7. PLC是新型工业控制装置，是计算机技术与工业控制技术相结合的产品。

(   )8. 电压继电器在使用时，电压继电器线圈与负载串联。

接,在右母线与线圈之间不能连接其它元素。

- 简答题

1.梯形图编程语言的特点有那些？

2. 简述热继电器的作用？

3. 简述交流接触器的作用是什么？

4. 简述PLC的工作原理？

五、程序设计题：

1. 设计一个带数码显示的抢答器的PCL控制程序。

复习资料参考答案

一、填空题

1、硬件 软件 2、上到下  继电器线圈    3、高级语言  4、并联  串联 5、1140v  630v  6、机械  电气

二、单项选择题

1、B  2、A  3、B  4、B  5、A  6、A  7、C  8、C

三、判断题

1、× 2、√  3、√  4、×  5、×  6、×  7、√   8、×

四、简答题

1、梯形图编程语言的特点有那些？

答：它是一种图形语言，沿用传统控制图中的继电器触头、线圈、串联等术语和一些图形符号，左右的竖线称为左右母线，右边的母线经常省去。

梯形图中接点（触头）只有常开和常闭，接点可以是PLC输入接点的开关也可以是PLC内部继电器的接点或内部寄存器、计数器等的状态。

梯形图中的接点可以任意串、并联，但线圈只能并联不能串联。

另外，梯形图编程语言与电气原理图相对应，具有直观性和对应性；与原有继电器控制相一致，电气设计人员易于掌握。

2、简述热继电器的作用？

答：主要用来对异步电动机进行过载保护，他的工作原理是过载电流通过热元件后，使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作，从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车，起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中，热量的传递需要较长的时间，因此，热继电器不能用作短路保护，而只能用作过载保护。

3、梯形图编程语言的特点有那些？

答：它是一种图形语言，沿用传统控制图中的继电器触头、线圈、串联等术语和一些图形符号，左右的竖线称为左右母线，右边的母线经常省去。

梯形图中接点（触头）只有常开和常闭，接点可以是PLC输入接点的开关也可以是PLC内部继电器的接点或内部寄存器、计数器等的状态。

梯形图中的接点可以任意串、并联，但线圈只能并联不能串联。

另外，梯形图编程语言与电气原理图相对应，具有直观性和对应性；与原有继电器控制相一致，电气设计人员易于掌握。

4、简述交流接触器的作用是什么？

答：作为执行元件，用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。交流接触器算是一种中间控制元件，优点是可频繁的通、断线路，一般以小电流或小电压控制大电流或大电压。配合热继电器工作可以对负载设备起到一定的过载保护作用。