2024秋土力学与地基基础A卷

32 题 |100 分

收起全部

一.  单选题（每题3分，共25题，总分值75分）

1.

地基承载力修正的根据是

（3分）

A

建筑物的使用功能

B

建筑物的高度

C

基础的类型

D

基础的宽度和埋深

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

2.

当地基为粘性土且含水量很大，趋于饱和时，夯打之后地基土变成踩上去有一种颤动感觉的土，称为

（3分）

A

无摩擦土

B

淤泥质土

C

软弱土

D

橡皮土

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

3.

一般工程中将不均匀系数Cu至少大于多少的土称为级配良好土

（3分）

A

3

B

5

C

10

D

15

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

4.

当软土地基上的高层建筑附近有低层裙房时，从减小不均匀沉降的角度考虑，施工顺序宜

（3分）

A

先低后高

B

同时进行

C

先高后低

D

不考虑相互影响，分别施工

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

5.

一般海洋操作平台的基础选用

（3分）

A

钢管桩

B

预制桩

C

灌注桩

D

人工挖孔桩

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

6.

地基土是良好的土层或者上部由较厚的良好土层时，一般把基础直接做在天然土层上叫

（3分）

A

天然地基

B

人工地基

C

深基坑

D

桩基

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

7.

土在完全侧限条件下的竖向附加应力与相应的竖向应变的比值是

（3分）

A

压缩指数Cc

B

压缩模量 Es

C

变形模量 Eo

D

压缩系数 a

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

8.

若取单位墙长为计算单元，关于静止土压力的说法下列错误的是

（3分）

A

沿着墙高为三角形分布

B

整个墙背上作用的土压力合力大小是分布图形的面积

C

静止土压力合力作用点在距墙底2/3高度处

D

静止土压力合力单位是KN/m

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

9.

下列关于验槽说法错误的是

（3分）

A

验槽的方法以肉眼观察为主，并辅以轻便触探，钎探等方法

B

对于验槽前的槽底普遍钎探，许多地区明文规定不允许采用轻型圆锥动力触探

C

观察时重点关注柱基，墙角，承重墙下或其他受力较大的部位

D

同时还要观察槽底土颜色是否均匀一致

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

10.

受建筑物荷载的影响，建筑物下面一定范围内的土层产生应力和变形，应力和变形不可忽略的部分地层称为

（3分）

A

基础

B

地基

C

土体

D

软弱土层

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

11.

《规范》用哪一个指标作为粘性土与粉土的定名标准

（3分）

A

IL

B

Es

C

St

D

Ip

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

12.

减少对地基土的扰动，施工时注意打桩和降水作业，这些措施属于

（3分）

A

结构措施

B

施工措施

C

建筑措施

D

构造措施

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

13.

砌体承重墙墙下条形基础地基变形验算相应的变形特征值是

（3分）

A

沉降量

B

沉降差

C

倾斜

D

局部倾斜

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

14.

对于高耸结构，主要控制的地基变形特征值是

（3分）

A

沉降量

B

沉降差

C

倾斜

D

局部倾斜

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

15.

一般工业与民用建筑柱基和筒形的构筑物，如烟囱，水塔等的基础，为了取得良好的经济效果可以采用工艺复杂技术要求较高的哪种基础

（3分）

A

独立基础

B

筏板基础

C

箱形基础

D

壳体基础

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

16.

下列属于土体压缩指标的是

（3分）

A

摩擦系数

B

粘聚力C

C

压缩模量Es

D

含水量

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

17.

当莫尔应力圆与抗剪强度线相离时，说明该点土体处于什么状态

（3分）

A

弹性平衡状态

B

极限平衡状态

C

破坏状态

D

不可确定

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

18.

下列哪种破坏特征不属于局部剪切的特征

（3分）

A

随着荷载增加，塑性区域并不延伸到地面

B

基础两侧地面微微隆起，并没有出现明显裂缝

C

P-S曲线具有非常明显的转折点

D

发生于中等密实砂土中

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

19.

一墙下条形基础底宽1m，埋深1m，承重墙传来的中心竖向荷载为150KN，则基底压力为（

（3分）

A

150KPa

B

160KPa

C

170KPa

D

180KPa

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

20.

地基变形的第一，二阶段的分界荷载，即地基中刚开始出现塑性变形区时，相应的基底压力

（3分）

A

临界荷载

B

临塑荷载

C

极限荷载

D

超限荷载

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

21.

利用分层总和法计算地基沉降，确定受压层下限时，附加应力和自重应力应满足下述关系

（3分）

A

B

C

D

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

22.

当基础受单向偏心荷载作用时，下列说法正确的是

（3分）

A

当偏心距e=L/6 时，基底压力呈梯形分布

B

当偏心距e>L/6时，基底压力呈三角形分布

C

当偏心距e<L/6时，基底压力呈梯形分布

D

当偏心距e<L/6时，基底压力呈三角形分布

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

23.

以下哪个特点不属于重力式挡土墙

（3分）

A

体积大

B

结构简单

C

对地基土承载力要求高

D

在建筑工程中不多见

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

24.

下列可以适用于饱和软粘土的剪切试验是

（3分）

A

直接剪切试验

B

三轴压缩试验

C

无侧限抗压强度试验

D

十字板剪切试验

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

25.

地下水位下降时，土体自重应力的变化趋势是

（3分）

A

增大

B

减小

C

不变

D

不确定

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 地基与基础,土力学与地基基础

二.  问答题（共3题，总分值17分）

26.

何为端承桩？

（5分）

答案

凡认为只通过桩端传递荷载的桩，称为端承桩，这类桩的侧面仍有摩阻力存在，但设计时只考虑由桩端支承力（桩端阻力）来承担荷载，而不考虑桩身侧面的承载能力。在工程实践中，通常把端部进入岩层或坚实土层的桩视作端承桩。

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 土力学与地基基础

27.

何为摩擦桩？

（5分）

答案

摩擦桩通过桩身侧面将部分或全部荷载传递到桩周土层。计算这类桩时既考虑桩身侧面与土之间的摩阻力，同时也考虑桩端下土的支承作用。全部荷载都由摩阻力来传递的桩，可称为纯摩擦桩。

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 土力学与地基基础

28.

什么是最优含水量和最大干密度？

（7分）

答案

在一定的压实能量下使土最容易压实，并能达到最大干密度时的含水量称为土的最优含水量，用表示；相对应的干密度叫最大干密度，用表示。

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 土力学与地基基础

三.  多选题（每题2分，共4题，总分值8分）

29.

朗肯土压力理论的假定条件为（ ）。（多选题）

（2分）

A

墙背铅直、光滑

B

墙后填土水平

C

土体为砂性土

D

挡墙为刚体

答案

ABD

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 土力学与地基基础

30.

泥浆护壁成孔灌注桩 ，泥浆的作用是（ ）

（2分）

A

护壁

B

携砂

C

冷却钻头

D

降压

答案

ABC

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 土力学与地基基础

31.

地基承载力会随（）增大而增大。

（2分）

A

黏聚力

B

内摩擦角

C

地基土容重

D

基础宽度

答案

ABCD

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 土力学与地基基础

32.

如果施工进度快，已经固结的地基透水性低且排水条件不良，对地基稳定性的总应力分析时可采用（ ）测得的抗剪强度指标。

（2分）

A

不固结不排水剪切试验

B

固结慢剪试验

C

固结快剪试验

D

固结不排水剪切试验

- 纠错

答案

CD

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 土力学与地基基础