基础工程复习资料

一、判断题

1、地基包括天然地基和人工地基。                                   （   ）

2、弹性地基梁中无限长梁是指荷载到梁两端距离都大于。            （   ）

3、嵌岩桩在桩间距小于6倍桩基础直径时也需要考虑群桩效应。          （   ）

二、填空题

1、刚性基础中台阶宽度与高度比值的允许值所对应的角为               。

2、现行的《建筑地基基础设计规范》对地基承载特征值进行修正时，当基础底面宽度         3m时，按3m考虑，          6m时，按6m考虑。

3、柱下独立钢筋混凝土基础截面的验算内容包括            、            和抗弯验算。

4、单桩的破坏模式有               、                和               三种破坏模式。

三、单选题

1、浅埋刚性基础通过（    ）措施防止基础因挠曲而发生破坏。

A 配置钢筋                       B 采用高强度的混凝土

C 加大基础的底面                 D 控制刚性角

2、弹性桩弯矩计算公式中，、是（    ）。

A 常数                     B 仅为的函数

C 仅为的函数            D 、的函数

3、对负摩擦桩，轴力最大的截面位于（    ）。

A 桩的顶端   B 桩的底端   C 中性点处   D 桩的竖向位移为0处

4、负摩阻力使桩的沉降（    ）。

A 减小      B 增大      C 不变      D 不能确定

5、下列说法错误的是（    ）。

A 单排桩直接计算桩顶内力

B 弹性桩需要考虑桩身刚度

C 多排桩必须利用结构力学方法计算桩顶内力

D 刚性桩可以不考虑桩身刚度

6、下列关于单桩轴向荷载的传递机理说法中错误的是（    ）。

A 单桩轴向荷载由桩侧摩阻力和桩底摩阻力组成

B 随着荷载增加，摩阻力随之增加

C 桩身摩阻力达到极限后，荷载再增加，桩端阻力增加

D 当桩端阻力达到了极限，桩的侧摩阻承载力仍然可以增加

7、计算基础沉降时，荷载应采用哪种组合（    ）。

A 基本组合            B 短期效应组合

C 准永久组合        D 偶然组合

四、多选题

1、浅基础类型有哪几种？（       ）

A 单独基础   B 条形基础   C 十字交叉条形基础   D 桩基础

2、桩基根据大小分类可以分为（      ）

A 摩擦桩     B 弹性桩    C 端承桩      D 刚性桩

3、地基的水平抗力系数Kh的计算方法有（      ）。

A 常数法   B k法     C m法    D c法

4、弹性地基梁按照荷载与梁两端的长度可分为（      ）。

A 无限长梁     B 半无限长梁      C 有限长梁       D 刚性梁

五、问答题

1、确定地基承载力的方法有些？

2、温克尔弹性地基梁模型的常微分表达式是什么？地基梁按照荷载距梁端的距离可以分为哪几类？

3、桩的竖向和水平向的承载力确定方法有哪些？

答案

一、判断题

1、√；2、×；3、×

二、填空题

1、刚性角；

2、小于、大于

3、抗剪切验算、抗冲切验算

4、压屈破坏、整体式剪切破坏、刺入破坏

三、单选题

1、D

2、D

3、C

4、B

5、D

6、D

7、C

四、多选题

1、ABC

2、BD

3、ABCD

4、ABCD

五、问答题

1、按土的抗剪强度确定；按地基载荷试验确定；按承载力计算公式确定；

2、表达式：。按照荷载距梁端的距离可将地基梁分为无限长梁、半无限长梁、有限长梁、刚性梁。

3、单桩竖向承载力确定方法有静荷载试验法、经验公式法、动力测试法；水平承载力的确定方法有水平静荷载试验法、弹性理论计算法