- 屋面与防水工程施工复习资料及答案

- 一、填空题

- 1.土木工程防水按照构造作法，可分为（结构自防水）和防水层防水。

- 2.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求及（防水层耐用年限）等，将屋面防水分为四个等级进行设防。

- 3.对于一级防水的屋面，其防水层耐用年限为（ ）年，应具有不少于3道的防水设防。

- 4.用刚性材料做卷材屋面的保护层时，保护层应设置（ ），保护层与防水层之间应设置隔离层。

- 5.刚性保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm的空隙，并嵌填（密封）材料。

- 6.屋面找平层作为防水层的基层，可以使用水泥沙浆、细石混凝土、（沥青砂浆料）。

- 7.地下工程的防水等级按（围护结构允许渗漏水量）的多少划分为四级，防水水等级为一级的地下工程不允许渗水，围护结构无湿渍。

- 8.防水混凝土应采用（机械搅拌），搅拌时间不得少于2min。

- 9.高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方法可采用（热熔法）、冷粘法和自粘法。

- 10.卷材防水层的基面应平整牢固、清洁、（ ）。

- 二、单项选择题

- 1.下列各种地下防水工程，应采用一级防水等级设防的是（  ）。

- A.涵洞               B.计算机房         C.食堂          D.停车场

- 2.若屋面采用沥青防水卷材施工，下列保护层材料不需设置分格缝的有（ B ）。

- A.细石混凝土         B.云母或蛭石       C.水泥砂浆      D.块体材料

3.下列（ D ）不是高聚物改性沥青卷材的特点。

- A.高温不流淌         B.低温不脆裂       C.抗拉强调高    D.延伸率小

- 4.屋面排汽的作用不正确的有（ D ）。

- A.保证保温层内部干燥 B.防止卷材起鼓     C.防止卷材拉裂  D.利于屋面排水

- 5.进行屋面涂膜防水胎体增强材料施工时，正确的做法包括（ ）。

- A.铺设按由高向低顺序进行                B.多层胎体增强材料应错缝搭接

- C.上下层胎体相互垂直铺设                D.同层胎体增强材料的搭接宽度应大于50mm

6.III级屋面防水要求防水层耐用年限为（  ）。

- A.25年       B.15年      C.10年      D.5年

7.受冻融循环作用时，拌制防水混凝土应优先选取（ A ）。

- A.普通硅酸盐水泥                      B.矿渣硅酸盐水泥

- C.火山灰质硅酸盐水泥                   D.粉煤灰硅酸盐水泥

8.下列有关普通防水混凝土所用的砂、石，说法不正确的是（ D ）。

- A.石子最大粒径不宜大于40mm          B.泵送时石子粒径不大于输送管径的1/4

- C.不得使用碱性骨料                    D.砂宜采用细砂

- 9.补偿收缩混凝土中掺入的外加剂是（   ）。

- A.减水剂         B.早强剂     C.膨胀剂         D.缓凝剂

10.防水保护层采用下列材料时，须设置表面分格缝的是（ D ）。

- A.绿豆砂         B.云母       C.蛭石         D.水泥砂浆

- 11.屋面防水卷材铺贴应采用搭接法进行，不正确的做法是（ B ）。

- A.平行于屋脊的搭接缝顺手流方向搭接

- B.平行于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

- C.垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

- D.上下层卷材的搭接缝错开

12.采用热熔法粘贴SBS改性沥青防水卷材的施工工序中不包括（ A ）。

- A.铺撒热沥青胶       B.滚铺卷材     C.排气辊压       D.刮封接口

13.防水卷材可在（ D ）进行施工。

- A.气温为15℃的雨天                 B.气温为-8℃的雨天

- C.气温为25℃且有五级风的晴天       D.气温为20℃且有三级风的晴

14.地下工程防水卷材的设置与施工最宜采用（   ）法。

- A.外防外贴       B.外防内贴         C.内防外贴       D.内防内贴

15.地下混凝土结构进行防水卷材施工时，在立面与平面的转角处，卷材的接缝应留在（ A ）。

- A.平面上，距立面不小于600mm       B.平面上，距立面不小于500mm

- C.立面上，距平面不小于600mm       D.立面上，距平面不小于500mm

16.对地下卷材防水层的保护层，以下说法不正确的是（   ）。

- A.平板防水层上可用厚度不少于70mm的细石混凝土保护

- B.底板防水层上可用厚度不少于40mm的细石混凝土保护

- C.侧墙防水层可用聚苯板保护

- D.侧墙防水层可铺抹20厚1:3水泥砂浆保护

- 17.当屋面坡度（ D ）时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴且必须采取固定措施。

- A.小于3%      B.在3%-15%之间    C.大于15%     D.大于25%

18.防水卷材的铺贴应采用（   ）。

- A.平接法       B.搭接法           C.顺接法       D.层叠

- 防水卷材施工中，当铺贴连续多跨和有高低跨的屋面卷材，应按（ A ）次序。

- A.先高跨后低跨，先远后近            B.先高跨后低跨，先近后远

- C.先屋脊后屋檐，先远后近            D.先屋脊后屋檐，先近后远

- 20.涂膜防水屋面施工的首要步骤是清理基层，第二步是（ A ）。

- A.涂布基层处理剂                    B.特殊部位处理

- C.涂膜防水层施工                    D.保护层施工

三、名词解释

1.刚性防水层：

2.基层处理剂：为了增强防水材料与基层之间的粘结力，在防水层施工前，预先涂刷在基层上的涂料。

3.分格缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层近在表面上作成凹形槽，称为表面分格缝。

4.满粘法：铺贴防水卷材时，卷材与基层采用全面粘结的施工方法。

- 5.空铺法：

6.热风焊接法：采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘结的施工方法。

四、简答题

1.屋面防水卷材的铺贴方向应如何确定？

2卷材防水屋面的施工顺序应如何确定？

答：

- 3.后浇带混凝土施工应注意哪些问题？

答：

4.屋面工程施工质量检验批量是如何规定的？

答：

5.在划分屋面等级时，按渗漏造成的影响程度应考虑哪些情况？

答：

- 案例分析

- 某商服中心工程，建设规模：10057m2,结构类型：钢筋混凝土框架结构，屋面找坡层采用1:6水泥焦渣2%找坡，最薄处为30mm,100厚水泥聚苯板块保温层，找平层为20厚1:3水泥砂浆，防水层为3厚SBS防水卷材。

- 问题：1.板块保温层的施工质量应符合哪些规定？

- 2.卷材屋面的构造组成？