工业机器人技术与应用复习资料

一、单项选择题

2、最早提出工业机器人概念，并申请了专利的是（      ）。

A、戴沃尔             B 、约瑟夫·英格伯格     C、理查德·豪恩    D 、比尔·盖茨

3、示教盒属于哪个机器人子系统（      ）。

A、驱动系统           B 、机器人 - 环境交互系统C、人机交互系统   D 、控制系统

4、我国于哪一年开始研制自己的工业机器人。 （      ）

A、1958 年            B 、1968 年              C、1986 年         D 、1972 年

7、常用的手臂回转运动机构不包括以下哪种（     ）。

A 、齿轮传动机构      B、链轮传动机构          C、连杆机构        D、丝杠螺母机构

8、工业机器人手臂的复合运动多数用于动作程序（      ）的专用机器人。

A 、固定不变          B、灵活变动              C、定期改变        D、无法确定

9、下列图形中，根据车轮转向角，判断哪种图形是正确的旋转方式： （      ）

- 二、判断题

2、 被誉为“工业机器人之父”的约瑟夫·英格伯格最早提出了工业机器人概念。（   ）

3、 工业机器人的机械结构系统由基座、手臂、手腕、末端操作器 4 大件组成。（   ）

5、吸附式取料手适应于大平面、易碎、微小的物体。（   ）

6、柔性手属于仿生多指灵巧手。（   ）

7、电位器式位移传感器，随着光电编码器的价格降低而逐渐被取代。 （   ）

三. 填空题

2、工业机器人最早应用于           工业，常用于     、喷漆、上下料和      工作。

4、工业机器人由三大部分六个子系统组成。 三大部分是           、传感部分和控制部分。六个子系统是           、机械结构系统、感受系统、             、人机交互系统和控制系统。

5、工业机器人的末端操作器，大致可分为以下几类：         取料手、吸附式取料手、专用操作器及转换器            灵巧手、其他手。

8、换接器由两部分组成：           和              。

9、机器人的驱动方式一般有三种          、          、电动。

四、简答题

- 工业机器人主要用于哪几个方面？

3、工业机器人的基本组成是什么？

5、制动器的作用是什么？

6、目前工业机器人领域常用的新型驱动方式有哪些？

五、识图与填图题

1、图示为视觉的硬件组成，请填写图中空缺。

六、编程题

VAL- Ⅱ语言：通过下面程序来描述其命令语句。

1 PROGRAM TEST

2 SPEED 30 ALWAYS

3 height＝ 50

4 MOVES p1

5 MOVE p2

6 REACT 1001

7 BREAK

8 DELAY 2

9 IF SIG(1001) GOTO 100

10 OPEN

11 MOVE p5

12 SIGNAL 2

13 APPRO p6, height

14 MOVE p6

15 CLOSE

16 DEPART height

17 MOVE p1

18 TYPE “all done”

19 END

工业机器人技术与应用复习资料参考答案（本）

一、单项选择题

2.A3.4.D.7.D8.A9C

二、判断题

2.×3.×5.√ 6.√7.√

三. 填空题

2、（汽车制造） 、（焊接）、（搬运）

4、（机械部分） 、（驱动系统）、（机器人 - 环境交互系统）

5、（夹钳式）、（仿生多指）

8、（换接器插头） 、（换接器插座）

9、（液压）、（气动）

四、简答题

2、工业机器人主要用于哪几个方面？

答：（ 1）、恶劣工作环境及危险工作

（2）、特殊作业场合和极限作业

（3）、自动化生产领域

3、工业机器人的基本组成是什么？

答：工业机器人由 3 大部分 6 个子系统组成。 3 大部分是机械部分、传感部分和控制部分。6 个子系统是驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器人 - 环境交互系统、人机交互系统和控制系统。

5、制动器的作用是什么？

答：许多机器人的机械臂都需要在各关节处安装制动器 , 其作用是 : 在机器人停止工作时 , 保持机械臂的位置不变 ; 在电源发生故障时 , 保护机械臂和它周围的物体不发生碰撞。

6、目前工业机器人领域常用的新型驱动方式有哪些？

答： （1）、磁致伸缩驱动

（2）、形状记忆金属

（3）、静电驱动器

（4）、超声波电机

五、识图与填图题(

六、编程题