函授站（教学点）： 台州市路桥区育华学校 专业班级： 20级人土木工程 姓名：          学号：

装          订          线          内          不          要          答          题

嘉兴学院成人教育学院

土木工程（专升本）函授班2020学年第1学期

《工程图学》试题(B卷）

年级：20级         考试形式：闭卷        考试时间：120分钟

一、填空题(每空 1分，共 30分)

1、在平面法表示中有集中标注和原位标注两种，施工时          取值优先。

2、《房屋建筑制图统一标准》规定，施工图中的线宽用b表示，应从下列线宽

组      、       、        、        、       、       mm中选取。

3、总平面图中指北针应用直径为      mm绘制，指针尾部宽宜为       mm。

4、剖面图的种类有：         、          、          、         和        。

5、钢筋按其作用可以分为          筋         筋、         筋和      筋以及因构件构造要求或施工安装需要而配置的其他筋。

6、详图符号用来表示详图的位置和编号，它用         线绘制，直径为      mm。

7、标高数字以为          单位。

8、标高数值以      为单位，一般注至小数点后      位数。总平面图的室外标高符号、总平面图上的楼地面标高符号、立面图和剖面图的标高符号各不相同，将它们分别表示出来           、            、            。

9、长仿宋体7号字的字高为____________mm。

10、          是由水泥、沙子、和水按一定比例拌和而成；           制成的梁、板、柱、基础等构件，称为钢筋混凝土构件。

11、A2的图纸幅面尺寸为____________mm。

二、问答题：(共5分)

请写出基础埋置深度、开间、进深的定义。

三、画图题：（共36分）

1、求直线与三角形的交点并判别可见性（共10分)

2、用切割的观点分析图示形体的成形过程并补全它的三面投影。（10分）

3、根据所给形体的立体图作出其投影图，并标注尺寸（16分）

四、试判断下列两直线的位置关系。（8分）

五、求长度为5m的直线AB的坡度，并作出其上整数标高的点。（9分）

i =

六、将组合体的正面投影改为适当的剖面图并作出组合体的1－1剖面图( 12分)

以下为本试卷的标准答案:

一、填空题(每空 1分，共 30分)

1、   原位标注

2、   0.35    0.5     0.7     1.0    1.4     2.0

3、

4、  全剖   半剖    阶梯剖    旋转剖   局部剖

5、

6、    粗实        14

7、    米

8、 米（m）   三

9、

10、混凝土（或 素土）   钢筋与混凝土

11、

二、问答题：(共5分)

答：基础埋置深度是指基础底面至室外设计地面的垂直距离。（1分）

对于一个房间相邻两横向轴线间的距离称为开间。（2分）

三、画图题：（共36分）

1、求直线与三角形的交点并判别可见性（共10分)

2、用切割的观点分析图示形体的成形过程并补全它的三面投影。（10分）

3、根据所给形体的立体图作出其投影图，并标注尺寸（16分）

四、试判断下列两直线的位置关系。（8分）

平行      、    交叉

交叉     、    交叉

五、求长度为10m的直线AB的坡度，并作出其上整数标高的点。（9分）

i =

六、将组合体的正面投影改为适当的剖面图并作出组合体的1－1剖面图( 12分)