课程名称：建筑制图(高起专)

1.(判断题)即使二直线的同面投影相交,它们在空间也不一定相交。 ( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

2.(判断题)两条正垂线必定相互平行。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

3.(判断题)点的投影在任何情况下都是点。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

4.(判断题)任意的一点和一条直线就可以表达-一个平面。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

5.(判断题)两正垂面必定相互平行。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

6.(判断题)若二直线的同面投影相交,则它们在空间也必然相交。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

7.(判断题)只要直线平行于属于平面的任一直线, 该直线便与该平面平行。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

8.(判断题)直线的V面投影垂直于属于平面的正平线的V面投影，则直线与平面垂直。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

9.(判断题)相互平行的二直线任意同面投影的距离即为其空间真实距离。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

10.(判断题)相互平行的图线间距不宜小于其中的粗线宽度。( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

11.(多选题)在管道系统图上,管段直径以公称直径表示的有( )(本题1.0分)
A.混凝土管;
B.硬聚氯乙烯管;
C.铸铁管;
D.无缝钢管;
E.镀锌钢管
答案：CE.
解析：无.

12.(多选题)施工图首页一般包括( )。(本题1.0分)
A.图纸目录
B.建筑设计说明
C.工程做法表
D.门窗表
E.建筑总平面图
答案：ABCD.
解析：无.

13.(多选题)平行投影包括( )。(本题1.0分)
A.中心投影
B.轴测投影
C.正投影
D.斜投影
E.右侧视图
答案：CD.
解析：无.

14.(多选题)三面投影体系的三个投影面分别可以用( )命名。(本题1.0分)
A. H面
B. P面
C. W面
D. V面
E. S面
答案：ACD.
解析：无.

15.(多选题)轴测图的画法有( )。(本题1.0分)
A.切割法
B.叠加法
C.形体分析法
D.特征面法
E.坐标法
答案：ABDE.
解析：无.

16.(多选题)直线的V面投影反映实长,此时直线可以是( )。(本题1.0分)
A.正垂线
B.正平线
C.水平线
D.侧平线
E.铅垂线
答案：BE.
解析：无.

17.(多选题)已知 A点的坐标(20,0,10),则 A点( )。(本题1.0分)
A.在V面上
B.在H面上
C.距V面20
D.距H面20
E.距H面10
答案：AE.
解析：无.

18.(多选题)断面图分为( )。(本题1.0分)
A.分解断面图
B.移出断面图
C.中断断面图
D.重合断面图
答案：BCD.
解析：无.

19.(多选题)剖面图的剖切符号由2部分组成,它们是( )。(本题1.0分)
A.水平剖切线
B.垂直剖切线
C.剖切位置线
D.投视方向线
答案：CD.
解析：无.

20.(多选题)轴测投影可分为( )。(本题1.0分)
A.偏轴测图
B.正轴侧图
C.后轴测图
D.斜轴测图
答案：BD.
解析：无.

21.(单选题)两正垂面( )相互平行。(本题2.0分)
A.必定
B.一定不能
C.不一定
答案：C.
解析：无.

22.(单选题)在三面正投影体系中,-般位置直线在( )个投影面上的投影平行于投影轴。(本题2.0分)
A. 2
B.1
C. 0
答案：C.
解析：无.

23.(单选题) 平行尺寸线的间距,宜为( ) mm。(本题2.0分)
A. 4~6
B.7~10
C. 11~14
答案：B.
解析：无.

24.(单选题) 图纸中( )不能用作断开界线。(本题2.0分)
A.波浪线
B.折断线
C.虚线
答案：C.
解析：无.

25.(单选题)下列何者不是投影形成的必须要素? ( )(本题2.0分)
A. 投影中心
B.投影线
C.投影面
答案：B.
解析：无.

26.(单选题) 已知空间点有至少-一个投影属于直线的同面投影,则该点( )属于该直线。(本题2.0分)
A.必定
B.不一定
C.一定不
答案：B.
解析：无.

27.(单选题)已知直线的某面投影属于-平面的同面积聚投影,则该直线( )属于该平面。(本题2.0分)
A. 必定
B.不一定
C. 一定不
答案：A.
解析：无.

28.(单选题)在三面投影图中,投影面的边框( )画出来。(本题2.0分)
A.必须 
B.可以不
C.不允许
答案：B.
解析：无.

29.(单选题)标高符号三角形的尖端不能向( )指。(本题2.0分)
A.上
B.下
C.左
答案：C.
解析：无.

30.(单选题) 图纸中汉字高度应按( )的比值递增。(本题2.0分)
A. √￣2
B.1:2
C.1:3
答案：A.
解析：无.

31.(单选题) 若直角有一条边平行于某一- -投影面,则该直角在该投影面上的投影反映为( )。(本题2.0分)
A.直角
B.锐角
C.钝角
答案：A.
解析：无.

32.(单选题)标注尺寸时,( )应与被标注长度垂直。(本题2.0分)
A.尺寸界线
B.尺寸线
C.尺寸起止符号
答案：A.
解析：无.

33.(单选题)判断二直线相交或者相又的依据是( )。(本题2.0分)
A.投影的交点
B.投影是否相交
C.投影是否平行.
答案：A.
解析：无.

34.(单选题)相互平行的图线,其间距不宜小于其中( )线宽度。(本题2.0分)
A.粗
B.中粗.
C.细
答案：A.
解析：无.

35.(单选题)图纸的大小规格称为: ( )(本题2.0分)
A.图幅
B.图标
C.图框
答案：A.
解析：无.

36.(单选题)平面( )于投影面,其正投影积聚成一直线。(本题2.0分)
A.倾斜
B.平行
C.垂直
答案：C.
解析：无.

37.(单选题)点的X坐标反映其到( )面的距离。(本题2.0分)
A. H
B. V
C. W
答案：C.
解析：无.

38.(单选题)以我国青岛市外黄海海面为士0.000的标高称为( ).(本题2.0分)
A.绝对标高
B.相对标高
C.建筑标高
答案：A.
解析：无.

39.(单选题)若一空间几何元素有一个正投影为点,则该元素不可能是( )。(本题2.0分)
A.点
B.直线
C.平面
答案：C.
解析：无.

40.(单选题) ( )的V面投影积聚为一点。(本题2.0分)
A.侧垂线
B.正重线
C.铅垂线
答案：B.
解析：无.

41.(单选题)正六棱柱的棱线垂直于正投影面时,其正面投影为( )。(本题2.0分)
A.正四边形
B.正五边形
C.正六边形
D.三角形
答案：A.
解析：无.

42.(单选题)根据组合体的组成方式不同,组合体大致可以分成三类,不包括以下哪类。( )(本题2.0分)
A.叠加型组合体
B.切割型组合体
C.综合型组合体
D.相交型组合体
答案：D.
解析：无.