丽水学院
建筑制图（新试卷A）

课程名称：建筑制图

1.(单选题)两正垂面( )相互平行。(本题1.0分)
A.必定
B.一定不能
C.不一定
答案：C.
解析：无.

2.(单选题)在三面正投影体系中,-般位置直线在( )个投影面上的投影平行于投影轴。(本题1.0分)
A. 2
B.1
C. 0
答案：C.
解析：无.

3.(单选题) 平行尺寸线的间距,宜为( ) mm。(本题1.0分)
A. 4~6
B.7~10
C. 11~14
答案：B.
解析：无.

4.(单选题) 图纸中( )不能用作断开界线。(本题1.0分)
A.波浪线
B.折断线
C.虚线
答案：C.
解析：无.

5.(单选题)下列何者不是投影形成的必须要素? ( )(本题1.0分)
A. 投影中心
B.投影线
C.投影面
答案：B.
解析：无.

6.(单选题) 已知空间点有至少-一个投影属于直线的同面投影,则该点( )属于该直线。(本题1.0分)
A.必定
B.不一定
C.一定不
答案：B.
解析：无.

7.(单选题)已知直线的某面投影属于-平面的同面积聚投影,则该直线( )属于该平面。(本题1.0分)
A. 必定
B.不一定
C. 一定不
答案：A.
解析：无.

8.(单选题)在三面投影图中,投影面的边框( )画出来。(本题1.0分)
A.必须 
B.可以不
C.不允许
答案：B.
解析：无.

9.(单选题)标高符号三角形的尖端不能向( )指。(本题1.0分)
A.上
B.下
C.左
答案：C.
解析：无.

10.(单选题) 若直角有一条边平行于某一- -投影面,则该直角在该投影面上的投影反映为( )。(本题1.0分)
A.直角
B.锐角
C.钝角
答案：A.
解析：无.

11.(单选题)标注尺寸时,( )应与被标注长度垂直。(本题1.0分)
A.尺寸界线
B.尺寸线
C.尺寸起止符号
答案：A.
解析：无.

12.(单选题)判断二直线相交或者相又的依据是( )。(本题1.0分)
A.投影的交点
B.投影是否相交
C.投影是否平行.
答案：A.
解析：无.

13.(单选题)相互平行的图线,其间距不宜小于其中( )线宽度。(本题1.0分)
A.粗
B.中粗.
C.细
答案：A.
解析：无.

14.(单选题)图纸的大小规格称为: ( )(本题1.0分)
A.图幅
B.图标
C.图框
答案：A.
解析：无.

15.(单选题)平面( )于投影面,其正投影积聚成一直线。(本题1.0分)
A.倾斜
B.平行
C.垂直
答案：C.
解析：无.

16.(单选题)点的X坐标反映其到( )面的距离。(本题1.0分)
A. H
B. V
C. W
答案：C.
解析：无.

17.(单选题)以我国青岛市外黄海海面为士0.000的标高称为( ).(本题1.0分)
A.绝对标高
B.相对标高
C.建筑标高
答案：A.
解析：无.

18.(单选题)若一空间几何元素有一个正投影为点,则该元素不可能是( )。(本题1.0分)
A.点
B.直线
C.平面
答案：C.
解析：无.

19.(单选题) ( )的V面投影积聚为一点。(本题1.0分)
A.侧垂线
B.正重线
C.铅垂线
答案：B.
解析：无.

20.(单选题)正六棱柱的棱线垂直于正投影面时,其正面投影为( )。(本题1.0分)
A.正四边形
B.正五边形
C.正六边形
D.三角形
答案：A.
解析：无.

21.(单选题)根据组合体的组成方式不同,组合体大致可以分成三类,不包括以下哪类。( )(本题1.0分)
A.叠加型组合体
B.切割型组合体
C.综合型组合体
D.相交型组合体
答案：D.
解析：无.

22.(单选题)两相交的立体的表面的交线称为( )。(本题1.0分)
A.相交线
B.平行线
C.相贯线
D.垂线
答案：C.
解析：无.

23.(单选题)投影可以分为两大类,中心投影和( )。(本题1.0分)
A.平行投影
B.垂直投影
C.水平投影
D.正面投影
答案：A.
解析：无.

24.(单选题)粗实线一般用途为( )。(本题1.0分)
A.可见轮廓线
B.不可见轮廓线
C.主要可见轮廓线
D.图例线
答案：C.
解析：无.

25.(单选题)点、直线、平面的正投影图不包括以下哪种特性。( )(本题1.0分)
A.类似性
B.全等性
C.积聚性
D.对称性
答案：D.
解析：无.

26.(单选题)建筑立面图中,不能反映的内容是( )。(本题1.0分)
A.窗洞标高
B.层高
C.总高
D.墙面装饰
答案：B.
解析：无.

27.(单选题)投影面垂直线的正投影为( )。(本题1.0分)
A.汇聚为一点
B.反映实长
C.仍为一直线,但长度缩短
D.为一曲线
答案：A.
解析：无.

28.(单选题)点的两面投影的连线,必垂直于相应的( )。(本题1.0分)
A.投影面
B.投影轴
C.投影
D.连线
答案：B.
解析：无.

29.(单选题)如果形体对称,要了解其内部构造,通常选择( )来绘制。(本题1.0分)
A.全剖面图
B.半剖图
C.阶梯剖面图
D.局部剖面图
答案：B.
解析：无.

30.(单选题)侧棱垂直于底面的棱柱为( )(本题1.0分)
A.正棱柱
B.斜棱柱
C.直棱柱
D.不能确定
答案：C.
解析：无.

31.(多选题)在管道系统图上,管段直径以公称直径表示的有( )(本题2.0分)
A.混凝土管;
B.硬聚氯乙烯管;
C.铸铁管;
D.无缝钢管;
E.镀锌钢管
答案：CE.
解析：无.

32.(多选题)施工图首页一般包括( )。(本题2.0分)
A.图纸目录
B.建筑设计说明
C.工程做法表
D.门窗表
E.建筑总平面图
答案：ABCD.
解析：无.

33.(多选题)平行投影包括( )。(本题2.0分)
A.中心投影
B.轴测投影
C.正投影
D.斜投影
E.右侧视图
答案：CD.
解析：无.

34.(多选题)三面投影体系的三个投影面分别可以用( )命名。(本题2.0分)
A. H面
B. P面
C. W面
D. V面
E. S面
答案：ACD.
解析：无.

35.(多选题)轴测图的画法有( )。(本题2.0分)
A.切割法
B.叠加法
C.形体分析法
D.特征面法
E.坐标法
答案：ABDE.
解析：无.

36.(多选题)直线的V面投影反映实长,此时直线可以是( )。(本题2.0分)
A.正垂线
B.正平线
C.水平线
D.侧平线
E.铅垂线
答案：BE.
解析：无.

37.(多选题)已知 A点的坐标(20,0,10),则 A点( )。(本题2.0分)
A.在V面上
B.在H面上
C.距V面20
D.距H面20
E.距H面10
答案：AE.
解析：无.

38.(多选题)断面图分为( )。(本题2.0分)
A.分解断面图
B.移出断面图
C.中断断面图
D.重合断面图
答案：BCD.
解析：无.

39.(多选题)剖面图的剖切符号由2部分组成,它们是( )。(本题2.0分)
A.水平剖切线
B.垂直剖切线
C.剖切位置线
D.投视方向线
答案：CD.
解析：无.

40.(多选题)轴测投影可分为( )。(本题2.0分)
A.偏轴测图
B.正轴侧图
C.后轴测图
D.斜轴测图
答案：BD.
解析：无.