建筑结构可靠分析复习资料

一、填空题

1．结构上的作用可分为         作用和          作用，荷载是          作用。

2．工程结构的“功能要求”是指工程结构           、            和          ，统称为            。

3．按随时间的变异，将作用分为            、             和            3个类别。

4．划分静态和动态作用的原则，不在于作用本身是否具有             ，而主要在于它是否使结构产生不可忽略的             。

5．按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑，其抗震设防目标概括来说就是：           、             、            。

6．安全性是指工程结构应能承受              和              时可能出现的各种作用，以及应能在设计规定的偶然事件发生时及发生后保持必需的             。

7．影响结构可靠性的两方面主要因素是              和              ，它们都具有            性。

8．从概率的观点，结构设计的目标就是保证           足够大或           足够小，达到人们可以接受的程度。

选择

1．《工程结构可靠度设计统一标准》在计算结构可靠度时，所依据的时间参数为（     ）。

A．设计使用年限   B．设计基准期     C．结构实际使用年限

2．结构的可靠概率PS与失效概率Pf之间的关系为 (     )。
A. PS = Pf；  B．PS – Pf = 0；  C．PS + Pf = 0；  D．PS + Pf = 1

3．按3种不同的分类方法，路桥结构上的人群荷载属于（   ）。

A．可变荷载、固定荷载、动态荷载   B．永久荷载、自由荷载、静态荷载

C．可变荷载、自由荷载、动态荷载   D．可变荷载、自由荷载、静态荷载

4. 当结构体系为（   ）时，结构中任一构件失效，则整个结构体系失效。

A．串联模型   B．并联模型   C．串并联模型  D．并串联模型

5．建筑结构的永久荷载只有一个代表值，可变荷载一般有（   ）个代表值。

A．1    B．2     C．3     D．4

- 在结构可靠度分析中，描述结构的极限状态一般用（   ）。

A．功能函数 B．极限状态方程 C．可靠度 D．失效概率

7. 裂缝超标破坏属于哪个极限状态范畴。（   ）

A．承载力极限状态        B.正常使用极限状态

C．稳定极限状态     D.强度极限状态

多选

1．设结构功能函数Z仅与荷载效应S及结构抗力R两个变量有关,且R与S为两个相互独立正态随机变量,结构可靠性的条件可写成(         )。

A. Z≥0     B．Z = R-S    C．R≥S     D．R-S≥0

2．当结构或构件出现下列状态(        )之一时,即认为超过了正常使用极限状态。

A.影响正常使用和外观的变形      B.影响正常使用的震动

C.影响正常使用或耐久性能的局部损失             D.结构或构件丧失稳定

E.结构构件因过度的塑性变形而不适于继续承载

3、荷载效应是指（       ）。

A．内力     B．温度    C．位移     D．裂缝    E．应力

4、下列作用中属于可变作用的有（      ）。

A．混凝土收缩   B．路桥结构上的车辆荷载   C．土压力   D．温度变化

5、按作用的3种不同的分类方法，楼面活荷载属于（        ）。

A．可变作用； B．永久作用；C．自由作用； D．静态作用

6、可变荷载的代表值一般有（       ）。

A．标准值    B．代表值   C．频遇值    D．准永久值

7、当结构或构件出现下列状态(          )之一时，即认为超过了承载能力极限状态。

A.地基失稳          B.结构转变为机动体系       C.过大的裂缝宽度

D.结构倾覆、滑移    E.结构构件因材料强度被超过而破坏

8、目标可靠指标的确定与下列哪些因素有关（        ）。

A.公众心理             B.结构重要性

C.结构破坏性质         D.社会经济承受力

四、简答题

1.简述结构设计方法经历了哪几个发展阶段，并说明每个阶段结构设计方法的主要特点。

2.简要说明建筑结构的两种极限状态的表现形式。

3.简述影响结构构件抗力随机性的几类因素，并说明每一类因素主要包括哪些内容。

五、计算题

1．已知某悬臂钢梁受均布荷载作用（如图所示），其均值和变异系数分别为，；钢梁截面的塑性抵抗矩为确定性量，；材料屈服强度的均值的，变异系数为。

- （1）列出梁固端B处弯曲破坏的功能函数；

- （2）根据该功能函数求B端截面的可靠指标。

A

B

q

10m

- 答案

- 一、填空题

- 1.直接、间接、直接

- 2.安全性、适用性、耐久性、可靠性

- 3.永久作用、可变作用、偶然作用

- 4.动态特性、加速度

- 5.小震不坏、中震可修、大震不倒

- 6.正常施工、正常使用、整体稳定性

- 7.作用效应、结构的抗力、随机

- 8.结构可靠度、失效概率

- 二、选择题

- 1-5：BDDAD  6-7:AB

- 三、多项选择题

- 1.ACD  2.ABC  3.ACDE  4.BD  5.ACD  6.ACD  7.ABDE  8.ABCD

四、

简答题

- 1.

- 2.

- 五、计算题