
建筑结构复习资料：
一、判断题

1、提高砖的抗剪、抗弯强度不能提高砌体的抗压强度。         (     )
2、砌体用纯水泥砂浆砌筑时，砌体抗压强度较混合砂浆约降低 5%-10%。(     )

3、无筋砌体受压构件承载力计算公式中的Φ为高厚比和轴向力的偏心距对受压构件承载力的影响系数。                                     (     )

4、砌体结构房屋设计时，仅需满足墙柱的一般构造要求，不必进行墙、柱的承载力计算和高厚比的验算。                                   (     )

5、对于钢结构，应力集中是造成构件脆性破坏的主要原因之一。  (     )

6、钢材发生脆性破坏时构件的计算应力不可能小于钢材的屈服点。(     )

7、承压型高强度螺栓适用于直接或间接承受动力荷载的结构、构件的连接。(     )

8、对于摩擦型高强度螺栓连接，外力仅依靠杆和螺孔之间的抗剪和承压来传力。                                                          (     )

9、震级的大小是地震释放能量多少的尺度，一次地震只有一个震级。(     )

10、我国抗震规范提出的“三水准”抗震设防目标是小震可修、中震不倒、大震不坏。                                                    (     )

二、单项选择题
1、由混凝土的应力应变曲线可以看出，高强度混凝土的(     )，说明其耐受变形的能力较差。

A.下降段斜率较大，残余应力较高

B.下降段斜率较大，残余应力较低

C.下降段斜率较小，残余应力 D.下降段斜率较小， 残余应力较高较低

2、一类环境中，钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取(     )。

A.15mm         B.20mm      C.25mm           D.0mm

3、对于受弯的梁类构件，其一侧纵向受拉钢筋力的配筋百分率不应小于(     )
A.45           B.O.2       C.0.2中较小者    D.0.2中较大者

4、受弯构件斜截面承载力计算公式是以(     )为依据的。

A.斜拉破坏     B.剪压破坏  C.斜压破坏       D.斜弯破坏

5、截面尺寸和材料强度一定时，钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是(     )。

A.当配筋率在某一范围内时，配筋率越大，正截面承载力越大

B.配筋率越大，正截面承载力越小

C.配筋率越大，正截面承载力越大

D.没有关系

6、一类环境中，布置有单排纵向受力钢筋的梁，其截面有效高度一般可取(     )
A.h-60         B.h-35      C.h-20           D.h

7、(     )的破坏是塑性破坏， 在工程设计中通过计算来防止其发生。

A.小偏压破坏   B.剪压破坏  C.斜拉破坏       D.适筋破坏

8、轴心受压构件的稳定系数主要与(     )有关。

A.长细比       B.配筋率    C.混凝土强度     D.荷载

9、(     )的作用是将墙体、柱箍在一起，以加强厂房的整体刚度。

A.圈梁         B.连系梁    C.过梁           D.基础梁

10、框架结构与剪力墙结构相比(     )。

A.框架结构延性好但抗侧力刚度差

B.框架结构延性和抗侧力刚度都好

C.框架结构延性和抗侧力刚度都差

D.框架结构延性差但抗侧力刚度好

11、普通砖砌体结构，构件截面面积A<O.3时，其强度设计值应乘以调整系数(     )。

A.0.75         B.0.89      C.O.7+A          D.O.9

12、(     )房屋的静力计算，可按楼盖(屋盖)与墙柱为伎接的考虑空间工作的平面排架或框架计算。

A.刚性方案                 B.刚弹性方案

C.弹性方案                 D.刚性和刚弹性方案

13、作为刚性和刚弹性方案的横墙，必须满足的条件有(     )。

A.横墙的洞口水平截面面积超过横墙截面面积的50%

B.横墙的厚度可以小于120mm

C.单层房屋的横墙长度不宜小于其高度

D.多层房屋的横墙长度不宜小于其高度

14、(     )的优点是构造简单，用钢省，加工方便，连接的密闭性好，易于采用自动化作业。

A.焊接连接                B.哪钉连接

C.普通螺栓连接            D.高强螺栓连接

15、(     )可分为摩擦型和承压型两种。

A.焊接连接     B.钢钉连接  C.普通螺栓连接    D.高强螺栓连接

16、钢筋混凝土圈梁纵向钢筋不宜少于 (     )。

A.2Φ 10；     B.2Φ 12；  C.4Φ 10；        D.4Φ 12。

三、多项选择题

1.震设防结构布置原则（       ）。

A.合理设置沉降缝                  B.合理选择结构体系

C.足够的变形能力                 D.增大自重       

E.增加基础埋深

2、框架梁最不利内力组合有（      ）。

A.端区-Mmax，+Mmax，Vmax         B.端区Mmax及对应N，V

C.跨中+Mmax                      D.跨中Mmax及对应N，V    

E.端区Nmax及对应M，V

3、整体小开口剪力墙计算宜选用（     ）分析方法。

A.材料力学分析法                 B.连续化方法     

C.壁式框架分析法                 D.有限元法

4、高层建筑剪力墙可以分为（       ）等几类。

A.整体剪力墙                     B.壁式框架       

C.联肢剪力墙                     D.整体小开口墙

5、高层建筑基础埋置深度主要考虑（       ）。

A.稳定性                         B.施工便利性     

C.抗震性                         D.沉降量   

E.增加自重

四、简答题
1.试述剪力墙结构连续连杆法的基本假定。

2.根据纵筋配筋率不同，简述钢筋混凝土梁受弯破坏的三种形式及其破坏特点? 

3.试述对结构延性的理解，延性系数有何物理意义？

4.在进行砌体结构房屋静力计算时，作为刚性和刚弹性方案的横墙，为保证屋盖水平梁的支座位移不致过大，横墙应满足什么要求才能保证其平面刚度？
五、计算题
1.图示为一高层剪力墙结构平面外轮廓图，该地区标准风压0.3kN/m2，C类粗糙度，各层层高均为3m，共10层，试求第10层的总风荷载值。


[image: image9.wmf]KN

h

a

B

a

B

w

W

s

s

z

Z

88

.

29

3

96

.

9

3

)

30

5

.

0

30

8

.

0

(

3

.

0

8512

.

0

1

)

cos

cos

(

2

2

2

1

1

1

0

=

´

=

´

´

+

´

´

´

´

=

´

+

=

m

m

bm


建筑结构参考答案

一、判断题

1.×  2.✓  3.✓  4.×  5.✓  

二、单选题

1.B   2.C   3.D   4.B   5.A   6.B   7.D   8.A   9.A   10.A

11.C  12.B  13.C  14.A  15.D  

三、多选题

1.A、B、C    2.A、C    3.A    4.A、B、C、D    

四、简答题

1.剪力墙结构连续连杆法的基本假定：忽略连梁的轴向变形，假定两墙肢的水平位移完全相同；各墙肢截面的转角和曲率都相等，因此连梁两端转角相等，反弯点在中点；各墙肢截面，各连梁截面及层高等几何尺寸沿全高相同。

2.（1）适筋破坏；适筋梁的破坏特点是：受拉钢筋首先达到屈服强度，经过一定的塑性变形，受压区混凝土被压碎，是延性破坏。

（2）超筋破坏；超筋梁的破坏特点是：受拉钢筋屈服前；受压区混凝土已先被压碎；致使结构破坏；是脆性破坏。

（3）少筋破坏；少筋梁的破坏特点是：一裂即坏，即混凝土一旦开裂受拉钢筋马上屈服，形成临界斜裂缝，是脆性破坏。

3、

4、（1）横墙中开洞口时，洞口的水平截面积不应超过横墙截面积的 50%；

（2）横墙的厚度不宜小于 180 毫米；

（3）单层房屋的横墙长度不宜小于其高度，多层房屋的横墙长度不宜小于H/2（H 为横墙总高度）

五、计算题

[image: image1.wmf]30m

30m

·çÏò

解：        基本风压：

对C类粗糙度，高度为27m处的风压高度系数计算为

[image: image2]                                 

[image: image3]因结构总高为30m，故          

因此第九层的总风荷载为

[image: image4]
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
第 - 5 - 页 共 5 页

[image: image5][image: image6.wmf]2

0

/

3

.

0

m

KN

=

w

[image: image7.wmf]8512

.

0

)

84

.

0

00

.

1

(

20

30

20

27

84

.

0

=

-

´

-

-

+

=

z

m

[image: image8.wmf]1

=

z

b

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.dwg

