
建筑设计复习资料
单项选择题

1. 能作为安全疏散门的是(     )。
A.平开门、转门、防火门             B.平开门、卷帘门、防火门

C.平开门、弹簧门、防火门           D. 平开门、弹簧门、折叠门

2.关于楼梯的构造说法，正确的是(     )。
A.单跑楼梯梯段的踏步数一般不超过 15 级    B.踏步宽度不应小于 240

C.一个梯段的踏面数与踢面数相等            D.楼梯各部分的净空高度均不应小于 2m

3.美国著名建筑师沙利文提出的名言是(     )。
A.先形式而后功能  B.形式由功能而来  C.功能形式相互作用   D.功能与形式合二为

4.居住小区设计中，下述哪一条达不到节约用地的目的(     )。
A.加大住宅进深  B.合理降低住宅层高   C.多采用点式多层住宅   D. 适当布置高层住宅

5.城市总体规划和近期规划的期限一般为(     )。
A.15年、10年   B. 20 年、10 年     C.15年、5年            D.20年、5年

6.现存中国最古老的木构楼阁建筑是(     )。
A.曲阜孔庙李文阁                   B.大同善化寺普贤图  

C.天津县独乐寺观音阁               D.承德普宁寺大乘阁

我国琉璃使用于屋面始于(     )。
A汉代         B.南北朝         C.隋代         D.唐代

二、填空题

1.建筑按民用建筑的使用功能可分为             和              。

2、一般城市规划分为             和             两个层面。

3.老子曰:“诞填以为器，当其无，有器之用。凿户脯以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”这句话支出建筑的本质是             。
4.变形缝包括             、             和             。

5.楼梯一般由             、             、             三部分组成。

三、名词解释

1.城市化

2.灰空间

3.建筑密度

4.后现代主义

四、论述题

1.简述住宅的平面组合的基本形式及其特点

建筑设计复习资料参考答案

单项选择题

1-5 C B B C D    6-7  C B  
二、填空题

1. 居住建筑  公共建筑

2. 总体规划 详细规划 

3. 空间

4. 伸缩缝 沉降缝  防震缝 

5. 楼梯梯段 楼梯平台 栏杆扶手
三、名词解释

1.城市化

城市化的实质含义是人类进入工业社会时代，社会经济发展中农业活动的比重逐渐下降和非农业活动的比重逐步上升的过程。与这种经济结构的变动相适应，出现了乡村人口的比重逐渐降低，城市人口的比重稳步上升，居民点的物质面貌和人们的生活方式逐渐向城市型转化或强化的过程。

2.灰空间

灰空间是指介于室内与室外之间的空间，它既不能算作是室内部分，同时也不完全属于室外，是由室内到室外的一种过渡空间。

3.建筑密度

在《民用建筑设计通则》中建筑密度的定义是: 在一定范围内，建筑物的基底面积总和与占地面积的比例 (%)

4.后现代主义

后现代主义产生于 20 世纪 70一80 年代，是近三十年来一切修正或背离现代主义的倾向和流派的总陈。他们在尊重历史的名义下重新提倡复古主义和折中主义，在艺术处理上主张将互不相容的建筑原件不分主次地二元并列和矛盾共处，即在建筑艺术中追求复杂性和矛盾性，因而它所表述的是一种突破建筑艺术规律性、逻辑性的建筑美学观念

四、论述题

1.简述住宅的平面组合的基本形式及其特点

一、走廊式组合

布局特点：各套型沿走廊（内廊或外廊）单侧或双侧排列，通过走廊连接。

核心优势：交通流线独立，套型间干扰小；外廊式采光通风好，内廊式得房率高。

局限性：走廊占用面积，外廊冬季易受气候影响。

二、单元式组合

布局特点：以楼梯、电梯为核心，将若干套型组合成独立单元，垂直叠加。

核心优势：单元独立性强，私密性好，便于标准化设计；公摊面积集中，得房率较高。

局限性：单元间连接性弱，建筑造型较单一。

三、套间式组合

布局特点：房间之间直接连通，无走廊过渡，形成 “穿套” 关系。

核心优势：空间利用率高，面积紧凑，流线短捷。

局限性：私密性差，流线易交叉混乱。

四、大厅式组合

布局特点：以大空间（如客厅、起居厅）为中心，次要房间围绕其布置。

核心优势：公共空间集中，适合家庭互动，空间通透感强。

局限性：大空间能耗较高，小房间可能采光不足。

五、庭院式组合

布局特点：房间围绕庭院（天井、院落）布置，形成内向型空间。

核心优势：庭院提供采光、通风和景观，空间层次丰富。

局限性：占地面积大，现代高层中应用较少。

六、自由式组合

布局特点：打破规则几何形态，根据地形、功能灵活布置。

核心优势：适应复杂地形，与环境融合度高，造型个性化。

局限性：设计与施工难度大，成本较高。

PAGE  
第 - 5 - 页 共 5 页

