填空题

1.当房间的采光要求不十分精确时，可利用           和采光有效进深来估算采光窗洞口的面积。

2.本楼层表面至上一楼层结构层底面或顶棚下表面的垂直距离称之为____  ______。

3.民用建筑平面空间由主要使用空间、辅助使用空间和__      ____三部分组成。

4.单层厂房柱子在平面上排列所形成的网格称为__________。

5.建筑物内非承重的内墙或分隔室内空间作用的内墙被称为            。

6.建筑物一般是由基础、墙或柱、楼地层、        、楼梯、门窗等六大基本部分组成。

7.墙体的底层抹灰具有粘结和初步找平的作用，故可称之为            。

8.平屋面结构层与刚性防水层之间铺设一层低标号砂浆或油毡，该层被称为            。

9.民用建筑的最小防火间距不得小于        。

10.民用建筑疏散楼梯的最小宽度不小于        。

11.刚性基础的出挑宽度和高度之比又称为          。

12.中高层、高层阳台护栏净高不应低于        。

13.压型钢板以钢衬板形式作为混凝土楼板的            ，施工时兼作施工的台板。

14. 阳台栏板上的护手要用        与墙体进行可靠的连接。

15.刚性防水屋面对结构变形和        敏感，容易产生裂缝而导致渗漏。

16.房屋的六大组成部分中，基础、墙柱、          和屋顶共同构成房屋的主要承重体系

选择题

1.下面叙述错误的是(   )。

A 水平推拉窗构造简单，是常用的形式，通风面积大。

B 平开窗构造简单，外开窗不宜在高层建筑中使用；内开窗安装、维修、擦洗方便

C 固定窗构造简单，密闭性好，不能通风，可供采光和眺望之用。

D 百叶窗主要用于遮阳、防雨及通风，但采光差，多用于有特殊要求的部位。

2.按一定的顺序将房间一个个穿套起来的平面组合形式属于（   ）组合。

A 走道式      B 套间式      C 大厅式      D 庭院式

4.根据其使用性质，楼梯可分为(  )。

A 防火楼梯、非防火楼梯              B 使用楼梯、辅助楼梯、消防楼梯

3 主要楼梯、次要楼梯、辅助楼梯      D 主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯

4.建筑群体空间组合时，采用大小、曲直、高低、虚实、疏密、动静等，突出主体建筑空间而使群体富于变化，称为(    )手法。

A 向心      B 对位      C 重复      D 对比

5.单层厂房非承重山墙处纵向端部柱的中心线应(    )。

A在山墙内，并距山墙内缘为半砖或半砖的倍数    B与山墙内缘相重合

C自横向定位轴线内移600mm                     D自山墙中心线内移600mm

6.装饰用的天然石材有(   )。

A 花岗石、大理石、青石板      B 花岗石、大理石、合成石材

C 花岗石、大理石、水磨石板    D 水磨石板、合成石材、青石板

7.钢筋混凝土楼板按施工方法不同分为(   )。

A 现浇式、装配式、装配整体式       B 平板、梁板式、无梁式

C 现浇式、装配式、预制式           D平板、梁板式、井字式

8.平屋顶按照其防水面层所用材料分为（   ）。

A 上人屋面、不上人屋面      B 保温隔热屋面、无保温隔热屋面

C 平屋面、坡屋面            D 柔性防水、刚性防水、涂料防水、拒水粉防水屋面

9.以下不属于分模数数值的是(   )。

A  10 mm      B  20 mm      C  30 mm      D  50 mm

10.下列（   ）为允许突出道路红线的建筑突出物。

A 雨蓬、挑檐           B 台阶、平台

C 建筑基础             D 除基地内连接城市的管线以外的其他地下管线

11. (  )不是装配式钢筋混凝土楼板的特点。

A 节省模板        B 刚度大

C 施工速度快      D 能改善构件制作时工人的劳动条件

12.使用空间与交通联系空间分工明确，房间独立性强，天然采光及通风较好的平面组合形式为（   ）。

A 走道式          B 套间式

C 大厅式          D 单元式

13.以下关于建筑剖面设计的说法有误的为（   ）。

A 设计视点就是设计要求所能看到的极限位置

B 设计视点是视线设计的主要依据

C 视线升高值一般取120mm

D 房间地面升起坡度与排距没有关系。

14.多层住宅采用(   )形式是较为经济的。

A 框架结构              B 砌体结构

C 板柱结构              D  空间结构

15.在有吊车的厂房设计中，吊车规格与厂房跨度之间的关系为（   ）。

A              B

C             D

16.刚性防水屋面的构造层一般有(  )。

A 防水层、找平层、结构层            B 防水层、隔离层、找坡层、结构层

C 防水层、隔离层、找平层、结构层    D 防水层、隔离层、找平层、找坡层

简答题

1.工业建筑与民用建筑相比有哪些不同的特点？

2.常用建筑幕墙的类型有哪些？各有什么特点？

3.刚性防水屋面为什么容易开裂？可以采取哪些措施预防开裂？

4. 影响房间大小尺寸的因素。

5. 单层厂房跨度的决定因数有哪些？

6. 当楼板上需要砌筑隔墙分隔空间时，如何考虑楼板与隔墙之间的构造关系？

绘图分析题

1.完成下图所示卧室实铺式单层实木地面构造、木踢脚线构造做法（须标明材料、必要尺寸）。

2.某钢筋混凝土骨架结构单层工业厂房，当外墙为砌筑自承重墙时，试问：

1）基础梁的搁置方式有哪几种？

2）完成图示墙与排架柱基础之间的的关系(提示：注意相互位置关系及必要尺寸标注)。

3. 下图为横向伸缩缝、防震缝部位柱与横向定位轴线的关系，要求：

1）请在图中标注上轴线符号，并指出两轴线之间间距含义

2）给出轴线与柱之间的关系

4. 图示平屋顶倒置式保温屋面构造做法。

参考答案

填空题：1.窗地面积比  2.净高  3. 交通联系空间  4.柱网  5.隔墙  6.屋顶  7.找平层（或打底层或刮糙）  8.隔离层    9. 6m    10. 1100mm     11. 刚性角（或扩散角、压力分布角）   12. 1.1m    13. 永久性模板   14. 连接件   15.温度变化   16. 楼地层（或楼层）

选择题

1-5 B B D D C  6-10 A A D C A  11-16 B A D B C C

简答题

1.工艺当先；体型高大；屋顶构造复杂；结构特殊。

2.常见的幕墙种类有玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等。

玻璃幕墙根据其承重方式的不同分为框支撑玻璃幕墙、全玻璃幕墙和支点玻璃幕 墙。框支撑玻璃幕墙造价低，是使用最为广泛的玻璃幕墙。全玻璃幕墙通透、轻 盈，常用于大型公共建筑。支点玻璃幕墙不仅通透，而且展现了精美的结构，发展十分迅速。

- 大面积的整体混凝土防水层受气温影响产生的温度变形较大，容易导致混凝 土开裂；在荷载作用下，屋面板会产生挠曲变形，支撑端翘起，易于引起混凝土 防水层开裂。为防止开裂应在结构层和防水层之间设一隔离层，还应在防水层上做好分格缝。

4. 家具设备布置与人体活动要求；视听要求；天然采光要求；经济合理结构布置；建筑模数协调标准要求。

5.设备大小及布置方式；内部通道宽度；厂房建筑模数协调标准要求。

6.若为轻质隔墙，可直接设置在楼板上；若为自重较大隔墙时，可考虑在隔墙位置楼板内配筋或设钢筋混凝土梁或将隔墙置于槽形板的纵肋上等。

绘图分析

1.自上至下构造层次：实木地板→木格栅50X50→刷冷底子油及热沥青（此层取消也可）→结构层。踢脚线只要有“通长木条、踢脚板、木压条，木钉”就可以。

2.基础梁低于室内50mm，高于室外100mm，基础梁下一般设垫块或不设都可以。

3.

1）；

2）见图600mm

4.