放射治疗技术 复习资料

一、单选题

1.下列哪种射线不是放射性核素发出的：（     ）

A.射线      B.射线      C.X射线      D.正电子      E.中子

2.镭-226是典型的衰变核素，它或通过发射4.78 MeV 粒子直接到氡-222基态，或是发射4.60 MeV  粒子到氡-222的激发态，再通过发射射线跃迁到基态。问发射的射线能量是多少? （     ）

A.4.78 MeV   B.4.60 MeV   C.4.78 MeV 和4.60 MeV    D.0.18 MeV   E.9.38 MeV

3.放射性核素钴-60的射线平均能量(Mev)和半衰期分别是: （     ）

A.0.83 1590A.   B.1.25  5.27A. C.0.662 33.0A. D.0.36 74.2D. E.0.028 59d

4.Ｘ射线与物质相互作用中，哪一种相互作用Ｘ射线仅损失部分能量：（     ）

A.光电效应    B.电子对效应    C.相干效应    D.康普顿散射    E.光核反应

5.如下哪种粒子或射线可引起原子间接电离：（     ）

A.电子     B.质子     C.粒子     D.重离子     E.X()光子

6.带电粒子与物质相互作用中,单位长度的电离损失用下述哪个物理量表示：（     ）

A.线性碰撞阻止本领      B质量碰撞阻止本领      C.线性辐射阻止本领

D.质量辐射阻止本领      E.传能线密度

7.如下哪一种射线(或粒子)的射线质是用射程表示：（     ）

A.200KV X射线   B.400KV X射线   C.6MV X射线   D.10MV X射线   E.电子线

8.质能吸收系数是用来描述（     ）

A.X()射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额

B.X()射线与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失

C.X()射线与物质相互作用中,单位质量厚度被物质吸收的能量份额

D.X()射线与物质相互作用中,单位长度被物质吸收的能量份额

E带电粒子与物质相互作用中,单位质量被物质吸收的能量份额

9.医用直线加速器与电子感应加速器相比，具有哪些优势？（     ）

A.输出剂量率高                    B.剂量输出稳定性好，射野范围大

C.输出剂量率高，剂量输出稳定性好  D.射野范围大，体积小

E.输出剂量率高，剂量输出稳定性好，射野范围大，体积小

10.钴60治疗机和医用电子加速器的共同点是：（     ）

A.结构复杂，不易出故障                  B.结构复杂，容易出故障

C.结构复杂，不易出故障，无须定期检测    D.结构简单，易于出故障，需定期检测

E.结构简单，不易出故障

11.放射治疗在初始阶段经过了艰难的历程，20世纪30年代建立了物理剂量（     ）

A. 伦琴（γ）    B.X线管       C.深部X线机      D. 电子直线加速器

12.患者，女，46岁，阴道不规则流血3月来诊，腹部、盆腔强化CT示宫颈占位，活检病理示鳞癌，宫颈鳞癌对放射治疗敏感性属于（     ）

A. 低度敏感      B. 中等敏感     C.放射敏感       D.放射抗拒

13.高能X（γ）射线能量表面剂量比较（），随着深度（），深度剂量逐渐增加，直至达到（     ）

A.低 增加  最大剂量点      B.低 减少 剂量建成区

C.高 减少 最大剂量点       D.高 增加 剂量建成区

14.加拿大物理学家提出的（     ），解决了钴-60和中低剂量等光子射线束旋转治疗的剂量计算问题。

A.TissuE.air ratio      B.Beam quality

C.calibration point     D.inversE.squarE.law

15.对钴-60γ射线，影响组织空气比的因素不包括以下哪项（     ）

A.射线束的能量     B.照射野的大小     C.源皮距离       D.水模体中深度

16.中低能X射线的百分深度剂量随照射野变化较高能X线（γ）显著的原因是（     ）

A.高能X（γ）射线散射方向更多延其入射方向

B.受照射野尺寸的影响大

C.受射线束的影响大

D.高能X（γ）射线散射方向更多延其反射方向

17.百分深度剂量随源皮距离的变化规律，正确的是（     ）

A.任意一点实际剂量随距放射源的距离增加而减少

B.任意两点剂量减小的速率，远源处大于近源处

C.远源处百分深度剂量下降比近源处快的多

D.百分深度剂量随源皮距增加而减少

18.照射野边缘剂量变化剧烈，形成所谓的半影区，即（     ）

A.100%与10%等剂量曲线之间的宽度

B.90%与20%等剂量曲线之间的宽度

C.80%与20%等剂量曲线之间的宽度

D.90%与10%等剂量曲线之间的宽度

19.关于钴-60等剂量曲线的描述，错误的是（     ）

A.不同能量射线束的特定等剂量曲线的深度，随能量的增加而增加

B.低能射线束的等剂量曲线较平直，而能量增加时，等剂量曲线逐渐变的弯曲

C.低能射线束的等剂量曲线在边缘中断，形成断续的分布

D.在照射野边缘，低能射线束的旁向散射份额较大，使低值等剂量曲线向外膨胀

20.由于人体曲线的影响，X（γ）线（     ）致使剂量分布较之标准条件时会有所变化，需在剂量计算时给予纠正。

A.改变原射线及散射线的分布，不改变次级电子的注量

B.改变原射线及散射线的分布，且改变次级电子的注量

C.不改变原射线及散射线的分布，不改变次级电子的注量

D.不改变原射线及散射线的分布，但改变次级电子的注量

二、多选题

1.为提高术中放疗的治疗效果，未来需要把以下几个方面考虑在内（        ）

A.放射增敏剂       B.合并加温        C.放射保护剂      D.合并适形治疗

2.关于早期非小细胞肺癌和肺转移瘤的立体定向放疗适应症说法正确的是（        ）

A.肺转移瘤患者的原发肿瘤控制或有其他部位转移但已控制或稳定

B.肺转移瘤化疗未控、不宜化疗或患者拒绝化疗，化疗后一定要休息至少1个月以上的患者

C.不宜手术或患者拒绝手术

D.肺部肿瘤左右径及前后径一般不大于4cm，上下径一般控制在3-3.5cm。

3.X刀单次剂量和总剂量确定时，不可忽视的问题（        ）

A.该靶区紧邻的正常结构是否为重要器官或重要结构

B.剂量分割方式对这些重要结构会有何不良反应

C.影响周围组织重要结构是有无解决方法

D.预测是否能达到缓解症状和控制肿瘤的目的

4.脑转移瘤立体定向放射治疗后MRI的表现及症状描述正确的是（        ）

A.缩小，强化减低直至消失，患者无症状

B.缩小，强化减低直至环形强化，逐步信号降低最终留有痕迹，但临床基本无症状

C.先有缩小，信号低，后增大呈囊性变，病灶体积增大，但信号降低，临床症状改善，但时有水肿

D.无论病灶是否控制都可能或早或晚出现不同程度的脑水肿症状，经对症治疗基本能缓解，部分难以缓解，最终死于脑水肿，颅压高

5.关于早期非小细胞肺癌和肺转移瘤的立体定向放疗适应症说法正确的是（        ）

A.肺转移瘤患者的原发肿瘤控制或有其他部位转移但已控制或稳定

B.肺转移瘤化疗未控、不宜化疗或患者拒绝化疗，化疗后一定要休息至少1个月以上的患者

C.不宜手术或患者拒绝手术

D.肺部肿瘤左右径及前后径一般不大于4cm，上下径一般控制在3-3.5cm。

6.立体定向放射外科及立体定向放射治疗的治疗精度影响因素包括（        ）

A.机械精度        B.靶定位精度          C.固定系统精度       D.摆位准确性

7.脑转移瘤的主要治疗手段（        ）

A.激素治疗        B.外科治疗         C.外照射放疗        D.X刀

8.脑膜瘤放射治疗前行增强CT或MRI定位确定靶区，靶区应包括以下哪几项（        ）

A.肿瘤侵及瘤周蛛网膜间隙           B.供瘤血管

C.硬膜尾征                         D.局部骨质异常信号（骨质增生或破坏）

9.垂体瘤治疗的放射技术有（        ）

A.常规放疗              B.三维适形或调强照射技术

C.立体定向放射治疗      D.质子治疗

10.应用γ刀治疗垂体瘤的适应证（        ）

A.垂体瘤术后复发

B.垂体瘤术后残存海绵窦的肿瘤

C.垂体瘤术后残留蝶窦内的肿瘤内科

D.垂体瘤术后视交叉及视神经残留肿瘤

三、判断题

1.LET=20Kev/μm 是高低LET射线的分界线（    ）

2.组织替代材料的总线性衰减系数应与被替代组织完全相同（    ）

3.准直器散射因子用于描述射野输出剂量随射野大小而变化的关系（    ）

4.巴黎系统规定临床靶区的厚度T小于或等于1.2 cm时，应采用单平面插植（    ）

5.原子的核外电子数称为该原子的原子序数。（    ）

6.能量注量是以进入辐射场内某点处单位截面积球体的粒子总动能来描述辐射场性质。（    ）

7.单位时间内照射量的增量，称为照射量率。（    ）

8.等离轴比线为同一离轴比线上诸点的剂量率与模体内同一深度处中心轴上剂量率之比为常数。（    ）

9.治疗头中以及治疗头和皮肤间的空气中产生的次级电子，称为原射线中的电子污染。（    ）

10.每个电子的康普顿效益总截面、转移截面和散射截面均与原子序数无关。（    ）

四、简答题1.简述恶性胶质瘤选用三维适形和调强放射治疗计划的要求

2. 全脑放疗的适应证有哪些？

放射治疗技术复习资料答案

- 单选题（每题2分，共40分）

C D B DE   A E C E B   ACAAC   AACBB

二、多选题（每题3分，共30分）

（ABCD）（ABCD）（ABCD）（ABCD）（ABCD）（ABCD）（ABCD）（ABCD）（ABCD）（ABCD）

三、判断题（每题2分，共20分）

(错) (对)(对) (对)（对）  对）（对）对）（对） (对)

四、简答题（每题5分，共10分）

1.简述恶性胶质瘤选用三维适形和调强放射治疗计划的要求：95%等剂量线涵盖PTV；PTV1剂量DT50Gy，1.8-2.0Gy/f，一周5次；重要器官的受量：脑干（若超量体积小于1ml）、视交叉限量低于54Gy（常规分割），垂体限量低于50Gy；在肿瘤邻近脑干、垂体、视交叉等重要时，依据重要器官耐受剂量的原则确定靶区。

2. 全脑放疗的适应证有哪些？

中枢神经系统恶性淋巴瘤；多发脑转移瘤；大脑胶质瘤病；多灶性恶性胶质瘤。