24秋期末卷-数控技术基础

40 题 |100 分

收起全部

一.  单选题（每题2分，共30题，总分值60分）

1.

车削薄壁零件的关键是解决( )问题。

（2分）

A

车削

B

刀具

C

夹紧

D

变形

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

2.

数控系统的管理部分包括：1)输入；2)I/O处理；3)显示；4)( )。

（2分）

A

译码

B

刀具补偿

C

位置控制

D

诊断

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

3.

下面哪种检测装置不能测量角位移？（ ）

（2分）

A

旋转变压器

B

圆光栅

C

编码盘

D

编码尺

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

4.

数控机床的辅助装置包括：液压和( )装置，排削装置，交换工作，数控转台和刀具检测装置。

（2分）

A

驱动装置

B

主机

C

气动

D

立柱

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

5.

( )不属于安全规程

（2分）

A

安全技术操作规程

B

产品质量检验规程

C

工艺安全操作规程

D

岗位责任制和交接班制

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

6.

T0204表示 ( )

（2分）

A

2号刀具2号刀补

B

2号刀具4号刀补

C

4号刀具2号刀补

D

4号刀具4号刀补

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

7.

数控车床液压卡盘卡紧力的大小可以通过 ( )来实现。

（2分）

A

电磁换向阀

B

压力继电器

C

减压阀

D

单向阀

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

8.

螺纹加工时应注意在两端设置足够的升速进刀段δ1和降速退刀段δ2其数值由主轴转速和( )来确定。

（2分）

A

螺纹导程

B

螺距

C

进给率

D

进给速度

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

9.

数控机床按加工方式分类可分为：1)( )；2)金属切削类；3)特种加工类；4)其他类型。

（2分）

A

直线进给类

B

金属成型类

C

轮廓控制类

D

半闭环类

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

10.

当同时相对X轴和Y轴进行镜像时（ ）。

（2分）

A

刀具的实际切削顺序与原程序相反，刀补矢量方向相反，圆弧插补转向相反

B

刀具的实际切削顺序与原程序相同，刀补矢量方向相反，圆弧插补转向相反

C

刀具的实际切削顺序与原程序相反，刀补矢量方向相同，圆弧插补转向相反

D

刀具的实际切削顺序与原程序相同，刀补矢量方向相同，圆弧插补转向相反

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

11.

CNC系统的中断管理主要靠（ ）完成，而系统的中断结构决定了系统软件的结构。（ ）

（2分）

A

软件

B

硬件

C

CPU

D

总线

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

12.

数控车床主轴采用前端定位，后端浮动的结构是为了( )

（2分）

A

便于调正精度

B

便于调整间隙

C

便于装配与调正

D

防止受热伸长

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

13.

利用机床位置功能检查工件的尺寸时，在编程中应设定( )

（2分）

A

T0102

B

M00

C

G00

D

M02

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

14.

闭环控制方式的移位测量元件应采用( )

（2分）

A

长光栅尺

B

旋转变压器

C

圆光栅

D

光电式脉冲编码器

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

15.

点位控制系统是（ ）

（2分）

A

刀具沿各坐标轴的运动之间有确定的函数关系

B

控制刀具相对于工件的定位，不规定刀具运动的途径

C

必须采用增量坐标控制方式

D

必须采用绝对坐标控制方式

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

16.

数控机床的进给系统由NC发出指令，通过伺服系统最终由( )来完成坐标轴的移动。

（2分）

A

电磁阀

B

伺服电机

C

变压器

D

测量装置

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

17.

CNC装置由硬件和软件组成，软件在( )的支持下运行。

（2分）

A

硬件

B

存储器

C

显示器

D

程序

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

18.

用光电盘测量角位移时，为判别角位移方向，常采用两套光电转换装置，使它们产生的电信号在相位上相差（ ）

（2分）

A

1/4周期

B

1/2周期

C

一周期

D

3/4周期

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

19.

当零件图尺寸为链联接(相对尺寸)标注时适宜用( )编程。

（2分）

A

绝对值编程

B

相对值编程

C

两者混合

D

先绝对值后相对值编程

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

20.

车削精密丝杠时，要合理安排热处理，每次粗加工及螺纹加工后要安排( )处理。

（2分）

A

时效

B

调质

C

淬火

D

回火

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

21.

数控铣削加工零件时，工件坐标系原点一般设在（ ）

（2分）

A

机床原点

B

工件上表面

C

换刀点

D

任意点

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

22.

在数控车床精车球型手柄零件时一般使用( )刀具。

（2分）

A

90外圆

B

45外圆

C

圆弧形外圆

D

槽形刀

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

23.

铣削封闭的内轮廓表面时，进刀方式应选择（ ）切入

（2分）

A

圆弧

B

法向

C

根据需要选择A或B

D

无正确答案

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

24.

开机时默认的主轴控制指令为( )

（2分）

A

G50

B

G96

C

G97

D

G90

答案

C

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

25.

长V型铁限制了( )个自由度。

（2分）

A

1

B

2

C

3

D

4

答案

D

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

26.

下面哪项任务不是数据预处理（预计算）要完成的工作？（ ）

（2分）

A

位置控制

B

刀具半径补偿计算

C

刀具长度补偿计算

D

象限及进给方向判断

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

27.

数控车床上快速夹紧工件的卡盘大多采用( )

（2分）

A

普通三爪卡盘

B

液压卡盘

C

电动卡盘

D

四爪卡盘

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

28.

数控车削大余量毛坯时( )对延长粗加工刀具的寿命有利。

（2分）

A

轴向阶梯切削

B

径向阶梯切削

C

轮廓分层切削

D

轴和分层切削

答案

B

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

29.

数控机床上直流电动机最常用的调速方法是（ ）

（2分）

A

调压调速法

B

调励磁磁场调速法

C

电枢电路串电阻法

D

电枢电路串电感法

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

30.

工件安装在卡盘上，机床坐标与工件坐标系是不重合的，为便于编程，应在数控系统中建立一个( )坐标系

（2分）

A

工件

B

机械

C

机床

D

程序

答案

A

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

二.  判断题（每题4分，共10题，总分值40分）

31.

伺服系统包括驱动装置和执行机构两大部分。（ ）

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

32.

立式加工中心与卧式加工中心相比，加工范围较宽。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

33.

只有采用CNC技术的机床才叫数控机床。（ ）

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

34.

不同的数控机床可能选用不同的数控系统，但数控加工程序指令都是相同的。（ ）

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

35.

G68指令只能在平面中旋转坐标系。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 较易|

- 课程结构 : 数控技术,数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

36.

当点位直线控制数控机床的移动部件移动时，可以按任意斜率的直线进行切削加工。（ ）

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

37.

数控系统的轮廓控制，主要问题是怎样控制刀具或工件的速度。（ ）

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

38.

CNC系统中，由硬件完成的功能原则上不可以由软件完成。（ ）

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

39.

根据插补由硬件还是软件实现，插补分为硬插补和软插补；硬插补一般用作粗插补，软插补用于精插补。（ ）

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 数控技术基础,数控技术基础1,数控技术基础2

40.

对刀具寿命影响最大的是刀具材料，其次是切削用量。

（4分）

- 纠错

答案

正确

解析