数控机床与编程复习资料B

一、填空题

1.点位直线控制和轮廓控制的根本区别是前者没有                       。

2.常用的驱动电路有             、             和                   。

3.常用的直线位置检测元件有            、          和               。

4.逐点比较法插补的四个工作节拍       、         、        和       。

5.ROM存放      ，系统程序由PC制造厂家提供，用户不能修改，RAM分为

和         。程序存储区存放通过编程器输入的               。

数据存储区存放             、                 、                   。

6.PC常用的编程方式是                 和                       两种。

7.梯形图编写程序的顺序必须是             ，              的原则进行。

8.PC控制系统设计的特点是               设计可以               进行。

二、名词解释

1.伺服驱动系统

2.数控机床

三．简答题

1、伺服系统的组成及其主要作用？

2、滚珠丝杠螺母副传动的特点？

3、CNC系统的主要功能？

4、数控机床对伺服驱动系统的要求？

四、计算题

试采用逐点比较法插补直线OA，O（0，0），A（6，3）。要求给出插补运算过程，绘出插补运动轨迹。

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、编程题

1. 在某数控铣床上利用子程序加工如图所示的零件，编制外轮廓加工程序。（13分）

切削条件：45#钢，采用Φ10mm铣刀加工，切削深度10mm。

D21=6.5mm

D22=5.5mm

D23=5.0mm

数控机床与编程复习资料B参考答案

一、	填空题

1插补器

2.单电源  高低压双电源  恒流斩波

3.光栅 磁尺 感应同步器

4.偏差判别 进给控制 新偏差计算 终点判别

5.系统程序 程序存储区 数据存储区 用户程序 输入输出信息 中间运算结果 运行参数

6.梯形图 指令

7.从上到下  从左到右

8.软件和硬件  并行

二、名词解释

1.伺服驱动系统是计算机和机床的联系环节，计算机发出的控制信息，通过伺服驱动系统，转换成坐标轴的运动，完成程序所规定的操作。

2.数控机床：用数字化的信号对机床的运动及其加工过程进行控制的机床

三、简答题

1. 伺服系统的组成及其主要作用？

组成：驱动电路、执行元件、传动装置、位置检测元件及反馈电路、测速发电机及反馈电路

作用：①放大控制信号，具有功率输出能力

②根据CNC装置发出的控制信息，对机床移动部件的位置及速度进行控制。

2. ①摩擦损失小，传动效率高

②运动平稳无爬行

③可预紧，使反向时无空行程

④磨损小，精度保持性好，寿命长

⑤具有运动的可逆性

3. 接受输入装置的加工信息，经过处理运算，发出各种控制命令，即输出相应得指令脉冲，以驱动伺服系统，进而控制机床动作。

4. ①进给速度范围宽

②位置精度高

③快速响应性好

④低速时大转矩

四、计算题

解：插补运算过程如下表，插补运动轨迹如下图。

| 序号 | 工作节拍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一拍：位置判别 | 第二拍：坐标进给 | 第三拍：偏差计算 | A(6,3) X Y O 第四拍：终点判别 |
| 1 | F00=0 | +ΔX | F10=F00-Ye=0-3=-3 | J=9-1=8 |
| 2 | F10=-3<0 | +ΔY | F11=F10+Xe=-3+6=3 | J=8-1=7 |
| 3 | F11=3>0 | +ΔX | F21=0 | J=6 |
| 4 | F21=0 | +ΔX | F31=-3 | J=5 |
| 5 | F31=-3<0 | +ΔY | F32=3 | J=4 |
| 6 | F32=3>0 | +ΔX | F42=0 | J=3 |
| 7 | F42=0 | +ΔX | F52=-3 | J=2 |
| 8 | F52=-3<0 | +ΔY | F53=3 | J=1 |
| 9 | F53=3 | +ΔX | F63=0 | J=0 |

五、编程题

1. 2.O0001；

G90G54G00X0Y0S500M03；

Z100.；

G00X-50.Y-50.；

Z5.；

G01Z-10.F30；

M98P200D21F50；

M98P200D22F50；

M98P200D23F50；

M30；

O0200；

G41G01X-11.5Y-40.0D01F100；

Z-10.；

X-23.5

X35.Y0.；

Y20.；

G02X-30.Y35.R10.；

G01X15.；

G02X35.Y15R20.；

Y-13；

G03X13.Y-35.R12.；

G01X12.；

G03X12.Y-35.R12.；

G00Z100.；

G40X0Y0；

M99

3 O0001；

G90G54G00X0Y0S1000M03；

G43Z100.H01M08；

M98P200；

G80G90X0Y0；

M30；

O0200；

G98G83X30.Y20.R2.Z-33.Q1000F50；

G91X30.L3；

Y-40.

X-30.L3；

G90G00Z100.；

M99