
有机合成：

一、判断题

1、白光是由七种颜色的光复合而成， 因此两种光不可能成为互补色光。（    ） 

2、将浓度不同的标准溶液，臵于相同厚度的吸收池中，分别测其吸光度。然后以溶液浓度 C 为横坐标，以相应的吸光度 A 为纵坐标，绘制 A－C 曲线图，即为标准曲线。（    ） 

3、由不同种元素组成的双原子分子都是极性分子。 （    ） 

4、科学家预言，到 21世纪，用途仅次于铁和铝的第三大金属是铜。 （    ） 

5、色散力存在于所有分子之中。 （    ） 

6、用浓硫酸磺化时，亲电质点是HO 3+ 。（    ）

7、在碱滴定酸时常用酚酞作为指示剂，酸滴定碱时常用甲基橙作为指示剂。（    ） 

8、强酸（碱）滴定强碱（酸）的滴定曲线是以NAOH 的加入量为横坐标，以pH为纵坐标绘制的曲线。（    ） 

二、单项选择题 

1、EDTA与金属离子形成配合物的鳌和比为（    ）。 

A.1：1         B.1：2          C.1：3          D.1：4 

2、在含有过量配位剂 L 的配合物 ML溶液中，C(M)=A mol/L ，加入等体积的水后，C(M)约等（    ）。 

A.a            B.a/2           C.2a            D.2/a 

3. 金属指示剂 In 在滴定的 PH条件下，本身颜色必须（    ）。 

A.无色         B.蓝色          C.深色          D.与 Min 不同 

4、二苯胺磺酸钠是滴定的常用指示剂。它是属（    ）。

A.自身指示剂   B.特殊指示剂    C.氧化还原指示剂 D.其他指示剂 

5、下列试剂哪一个不是亲电试剂？（    ） 

A.NO2+         B.Cl2           C.Fe2+          D.Fe3+ 

6、下列叙述中正确的是（    ）。 

A.化学反应动力学是研究反应的快慢和限度的          

B.反应速率常数大小即是反应速率的大小 

C.反应级数越大反应速率越大 

D.活化能的大小不一定总能表示一个反应的快慢，但可表示反应速率常数受温度变化影响的大小

7、下列因素与均相成核速率无关的是（    ）。 

A.陈放时间     B.相对过饱和度   C.物质的性质   D.溶液的浓度 

8、干燥剂干燥适用于下列（    ）的物质。 

A.受热易分解   B.挥发           C.能升华       D.三种都有

9、在萃取法操作中，要求分配比D （    ）才可取得较好的萃取效率。 

A.等于 10      B.大于 10        C.小于 10      D.大于 1 

10、下列材料，属于无机非金属材料的是（    ）。 

A.钢筋混凝土   B.塑料           C.陶瓷         D.钢铁

11、对显色反应产生影响的因素是下面哪一种（    ）。 

A.显色酸度     B.比色皿         C.测量波长     D.仪器精密度

12、在光度测定中，当显色剂有色，试液在测定条件下吸收又很小时，参比溶液应选下面哪一种（    ）。

A.蒸馏水       B.溶样用的酸     C.试剂空白     D.将显色剂注于比色皿中 

13、物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致，硫酸铜呈现蓝色是由于它吸收了白光中的何种光波（    ）。

A.蓝色光波     B.绿色光波       C.黄色光波      D.紫色光波

14、朗伯- 比耳定律说明，当一束单色光通过均匀的有色溶液时，有色溶液的吸光度与什么成正比 （    ）。

A.溶液的温度                          B.溶液的酸度     

C.溶液的浓度和液层厚度的乘积          D.有色络合物的稳定性

15、属于紫外可见分光光度计波长范围是（    ）Nm。

A.200～1000    B.420～700       C.360～800       D.400～800 

三、名词解释 

1.卤化：

磺化：

硝化：

烷基化：

5.酰化：
四、简答题
1、简述磺化反应在有机合成中应用和重要意义？

2、什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？

3、有机合成发展趋势如何？
4、观察目标分子对有机合成的设计有何启示？
五、计算题
1.28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）。

2、用141kg混酸（硫酸含量为49.0%，硝酸含量为46.9%，水4.1%）对1kmo1氯苯进行硝化生产硝基氯苯，求硝化反应的相比、硝酸比、硫酸脱水值和废酸计算含量。

有机合成参考答案

一、判断题

1.× 2.✓ 3.✓ 4.× 5.✓ 6.✓ 7.✓ 8.✓  

二、单选题

1.A   2.B   3.D   4.C   5.C   6.D   7.A   8.D   9.B   10.C 

11.A  12.C  13.C  14.C  15.A  

三、名词解释

1.卤化：在有机化合物分子中引入卤原子，形成碳—卤键，得到含卤化合物的反应被称为卤化反应。根据引入卤原子的不同，卤化反应可分为氯化、溴化、碘化和氟化。

2.磺化：磺化的π值：当硫酸的浓度降至一定程度时，反应几乎停止，此时的剩余硫酸称为“废酸”，废酸浓度用含SO3的质量分数表示，称为磺化的“π值”，磺化易，π值小；磺化难.π值大。

3.硝化：在硝酸等硝化剂的作用下，有机物分子中的氢原子被硝基（—NO2）取代的反应叫硝化反应。

4.烷基化：烷基化反应指的是在有机化合物分子中的碳、硅、氮、磷、氧或硫原子上引入烃基的反应的总称。引入的烃基可以是烷基、烯基、炔基和芳基，也可以是有取代基的烃基，其中以在有机物分子中引入烷基最为重要。

5.

四、简答题

 1.简述磺化反应在有机合成中应用和重要意义？

答：（1）有机化合物分子中引入硫酸基后，可使其具有乳化、润湿、发泡等多种表面活性，所以广泛应用与表面活性剂的合成。

（2）磺化还可以赋予有机化合物水溶性和酸性，在工业上常用一改进染料、指示剂等的溶解度和提高酸性。

（3）选择性磺化常用来分离异构体。

（4）引入磺酸基可得到一系列中间产物

（5）磺化反应还应用与磷酸型离子交换树脂的制备，香料合成等多种精细化工产品的生产。

2.什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？

   答：（1）碱性指得质子的能力。

（2）亲核性指对碳正离子的亲和性的大小。

（3）亲核心与可极化度有关，当可极化度影响不明显，碱性起主要作用时，碱性越强，亲核性越强。

3.有机合成发展趋势如何？

   答：有机合成发展趋势可以概括为解决合成什么—合成特殊功能的分子和分子聚集体，到生命科学、材料科学中去开辟新领域；以及怎样合成—合成的选择性、有效性、绿色合成、快速合成和非共价合成。它必将继续兴旺发达，并在分子科学中继续发挥其支配性作用。

4.
五、计算题

1、28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）

[image: image1.png]B (1) 18k 113281402
(D Wty pa I3 053,

W1x095%-112 0250
(3) Hid, ¥

95X 9%+ 2021 00e.
(4) @BSKE (DVS)
L6 TSTL oo

0
100% = 96 0%
0

DY T s U TaTE T80
(5) FRHEER
FNA 71 c100% = 74100 32839

T 0 M 166 EE)




2、用141kg混酸（硫酸含量为49.0%，硝酸含量为46.9%，水4.1%）对1kmo1氯苯进行硝化生产硝基氯苯，求硝化反应的相比、硝酸比、硫酸脱水值和废酸计算含量。

[image: image2.png]B (1) lomol SUFEMRRE: (77 +35 5)x1 =112 Skg
kb =141-1125=125
(2) WBREL: @ =141x46.9% «63+1= 105
(3) ERBRIGA (8
141x490% _ 69.09

DS AT s BT
4) EEEEE

P4 14140 0%
TI-63+18

=291

69.09

100 = S x100% = 72 0%




PAGE  
第 - 5 - 页 共 5 页

