- 机械制造工艺学复习资料

- 一、填空题

- 机械加工中，加工阶段划分为（       ）、（        ）、（        ）、（         ）。

- 达到装配精度的方法有（      ）、（       ）、（       ）。

- 3.加工精度包括（      ）、（      ）、（      ）三方面的内容。

4.定位误差由两部分组成，其基准不重合误差是由（         ）与（        ）不重合造成的，它的大小等于（         ）的公差值。

5.圆偏心夹紧机构中，偏心轮的自锁条件是（        ），其中各符号的意义是（                         ）。

6.机床主轴的回转误差分为（       ）、（        ）、（       ）。

7.机械加工中获得工件形状精度的方法有（       ）、（        ）、（       ）等几种。

8.机床导轨在工件加工表面（      ）方向的直线度误差对加工精度影响大，而在（       ）方向的直线度误差对加工精度影响小。

9.选择精基准应遵循以下四个原则，分别是：（        ）、（         ）、（          ）、（         ）。

10.夹具对刀元件的作用是确定（      ）对（      ）的正确位置。

11.划分工序的主要依据是(      )和工作是否连续完成。

- 二、单项选择题

- 1.基准是（  ）。

- A .用来确定生产对象上几何要素关系的点、线、面

- B .在工件上特意设计的测量点

- C .工件上与机床接触的点

- D .工件的运动中心

- 2.精加工淬硬丝杠时，常采用（  ）。

- A .精密螺纹车床车削螺纹       B .螺纹磨床磨削螺纹

- C .旋风铣螺纹                 D .普通车床车螺纹

- 3．磨削加工中，大部分切削热传给了（    ）。

- A.机床          B.工件         C.砂轮        D.切屑

- 4.下列孔加工方法中，属于定尺寸刀具法的是（ ）。

- A ．钻孔  B  ．车孔  C ．镗孔  D  ．磨孔

- 磨削表层裂纹是由于表面层(   )的结果。

- A ．残余应力作用 B  ．氧化  C  ．材料成分不匀   D ．产生回火

- 在车床上采用中心架支承加工长轴时，是属于哪种定位。（ ）

- A ．完全定位 B ．不完全定位  C ．过定位   D  ．欠定位

- 零件配合性质的稳定性与(     )的关系较大。

- A ．零件材料  B  ．接触刚度  C  ．载荷大小 D  ．加工表面质量

- 大批量生产强度要求较高的形状复杂的轴，其毛坯一般选用（ ）。

- 砂型铸造的毛坯  B.自由锻的毛坯  C.模锻的毛坯  D.轧制棒料

- 在每一工序中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准，称为（  ）。

- A．设计基准  B ．工序基准 C ．定位基准 D ．测量基准

- 10．如果使扁形镗杆能够产生消振作用，需要（ ）。

- A ．选择合适的削扁值和刀头相对削扁方向的位置

- B ．选择合适的镗杆长度

- C ．选择合适的削扁值

- D ．选择合适的刀头相对削扁方向的位置

- 三、判断题

1.只增加定位的刚度和稳定性的支承为可调支承。（  ）

2.机械加工中，不完全定位是允许的，而欠定位则不允许。（  ）

3.一面双销定位中，菱形销长轴方向应垂直于双销连心线。（  ）

4.装配精度要求不高时，可采用完全互换法。（  ）

5.车削细长轴时，工件外圆中间粗两头细，产生此误差的主要原因是工艺系统刚度差。 （  ）

6.机床的热变形造成的零件加工误差属于随机性误差。（  ）

7.机床的传动链误差是产生误差复映现象的根本原因。（  ）

8.工序集中则使用的设备数量少，生产准备工作量小。（  ）

9.工序余量是指加工内、外圆时加工前后的直径差。（  ）

10.工艺过程包括生产过程和辅助过程两个部分。（  ）

四、解释概念题

1.经济精度

2.工艺系统刚度

- 3.粗基准

4.原理误差

五、解析题

- 1.已知ｄ１＝  .,ｄ2，＝    .，，两外圆同轴度Φ0.02，V型块夹角α＝90°,试计算：      (1)铣键槽时的定位误差。

- (2)若键槽深度要求，           此定位方案可行否？

- 2.有一批轴，它的尺寸为           mm,属正态分布，且分布范围与公差带大小相等，设分布中心与公差带中心不重合，相差5微米，求其废品递率有多少？

- 如图所示在三台车床上加工外圆表面，加工后经过度量三批工件分别有如图所示的形状误差；（A）锥形；（B）鞍形；（C）腰鼓形。试分别分析

产生上述形状误差的主要原因？

- 机械制造工艺学复习资料答案

- 填空题

- 1（ 粗加工 ）、（ 半精加工 ）、（ 精加工 ）、（ 光整加工 ）

- 2（ 互换法 ）、（ 调整法 ）、（ 修配法 ）

- 3.（ 尺寸 ）、（ 形状 ）、（ 位置 ）

4.（ 定位基准 ）（ 工序基准 ）（ 两基准间尺寸 ）

5.（              ）（ D为圆偏心盘的直径；e为偏心量 ）。

6.（ 轴向跳动 ）、（ 径向跳动 ）、（ 角度摆动 ）。

7.（ 轨迹法 ）、（ 成型法 ）、（ 展成法 ）

8.（ 法线 ）（ 切线 ）

9.（ 基准重合 ）、（ 基准统一 ）、（ 互为基准 ）、（ 自为基准 ）。

10.（ 刀具 ）对（ 工件 ）

11.(  )

- 二、单项选择题

- 1A   2B   3B   4     5A  6C   7     8C   9B   10A

- 三、判断{正 ABCD   确的划√，错误的划X.}

- 1.X  2. √   3. √    4. X    5. √   6. X    7. X    8. X     9.     10 X

四、解释概念题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

1. 在正常生产条件下即完好设备、适当夹具、必需刀具、一定的熟练工人，合理的工时定额下，某种加工方法所达到的公差等级和粗糙度。

2. 垂直加工面的切削力FY与刀刃相对加工面在法线方向上的相对变形位移Y之比为工艺系统刚度即K文库

- 3.未加工面为定位基面的定位基准。

4.由于采用了近似的加工运动或近似的刀具形状而产生的误差。

- 五、解析题

- 1.答案

- 2.答案

- 3.答案