机械系统设计 复习资料

- 一、单选题

1.下列哪项不属于机械系统的基本子系统？（     ）

A. 传动系统     B. 润滑系统

C. 控制系统     D. 软件系统

2.在功能原理设计中，“黑箱法”主要用于（     ）

A. 确定材料      B. 抽象系统功能

C. 绘制装配图    D. 计算强度

3.下列哪种润滑方式适用于高速轻载场合？（     ）

A. 干油润滑    B. 稀油润滑

C. 固体润滑    D. 油雾润滑

4.传动系统中，无级变速的缺点不包括（     ）

A. 传动比不准确    B. 变速范围小

C. 传动效率低    D. 结构复杂

5.主轴组件的旋转精度不包括（     ）

A. 径向跳动    B. 轴向串动

C. 温度升高    D. 角度摆动

6.下列哪种导轨截面形状自补偿性最好？（     ）

A. 矩形导轨    B. 三角形导轨

C. 圆柱导轨    D. 燕尾导轨

7.支承系统中，提高动刚度的最有效方法是（     ）

A. 增加壁厚    B. 提高材料密度

C. 增加阻尼    D. 减少接触面

二、填空题

- 1.机械系统主要由动力系统、执行系统、传动系统、控制系统、支承系统和__________组成。

- 2.功能原理设计中，功能元可分为物理功能元、数学功能元和__________。

- 3.润滑剂的种类包括液体润滑剂、润滑脂、固体润滑剂和__________。

- 4.传动系统中，有级变速的公比φ通常取标准值，如1.06、1.12、__________等。

- 5.主轴组件的刚度包括弯曲刚度、扭转刚度和__________。

- 6.导轨的基本要求包括导向精度、刚度和__________。

- 7.支承件的材料常用铸铁、钢材和__________。

- 8.现代设计方法中，有限元法是一种__________数值解法。

- 简答题

1.简述机械系统总体设计中“黑箱法”的基本思想及其优点。

- 说明润滑系统中稀油润滑与干油润滑的适用场合。

- 简述主轴组件中轴承预紧的作用与常用方法。

- 列举支承系统设计中提高静刚度的三种结构措施。

四、综合分析题

1.某数控车床主轴要求转速范围为100–3000 r/min，功率为10 kW，请设计其传动系统方案，并说明所选传动类型的理由。

- 答案

- 一、选择题

- 1.D   2.B  3.D  4.C  5.C  6.B  7.C

- 二、填空题（

- 1.润滑与冷却系统   2.逻辑功能元   3.气体润滑剂   4.1.26（或1.41）  5.接触刚度

- 6.高灵敏度（或低速平稳性）7.树脂混凝土（或预应力钢筋混凝土）8.数值近似

三、简答题（

1.黑箱法的基本思想及优点

基本思想：将系统视为一个黑箱，只关注输入与输出之间的关系，忽略内部结构。

优点：突出主要功能，简化问题，便于创新构思，避免过早陷入具体结构设计。

2.稀油润滑与干油润滑的适用场合

稀油润滑：适用于高速、需散热、需清洗摩擦面的场合，如主轴轴承、齿轮箱。

干油润滑：适用于低速、重载、密封困难、不易频繁加油的场合，如导轨、开式齿轮。

3.轴承预紧的作用与方法

作用：消除间隙，提高刚度、旋转精度和抗振性。

方法：轴向预紧（如隔套、弹簧）、径向预紧（如锥孔配合）。

4.提高静刚度的结构措施

合理布置肋板（纵向、横向、斜向）

选用封闭截面形状

增加壁厚或设置加强筋

- 三、综合分析题

1.数控车床传动系统设计

方案：采用变频电机 + 同步带传动 + 两档机械变速

理由：变频电机实现无级变速，调速范围大；同步带传动平稳、噪声小；

机械变速扩大恒功率范围，提高扭矩。