
机械系统设计复习资料：
一、选择填空
1、机械工程学科由（   ）和机械制造两部分组成。

A.机械原理   B.机械零件   C.机械学   D.机械加工

2、人们对机械系统进行功能原理设计时常采用的一种“抽象化”方法是（   ）。

A.黑箱法     B.白箱法     C.类比法   D.头脑风暴法

3、机械系统结构总体设计的任务是（   ）。

A.进行原理设计的构思      B.进行功能原理设计

C.将原理设计结构化        D.确定总体参数

4、在传动系统中基本组的级比指数（   ）。

A.小于 1      B.等于 1    C.大于 1   D.任意数

5、双联滑移齿轮占用的最小轴向尺寸应不小于（   ）。

A.3 倍齿宽    B.4 倍齿宽  C.5 倍齿宽 D.6 倍齿宽

6、执行系统是由执行末端件和与之相连的（   ）组成。

A.运动机构    B.导向机构  C.定位机构 D.执行机构

7、预紧可以有效提高滚动轴承的（   ）。

A.承载能力    B.工作转速  C.精度     D.刚度

8、我们可以用镶条来调整（   ）的间隙。

A.三角形导轨 B.燕尾形导轨 C.车床主轴 D.铣床主轴

9、支承系统是机械系统中具有支承和（   ）作用的子系统。

A.连接       B.导向       C.定位     D.夹紧

10、隔板的布置方向应与载荷的方向（   ）。

A.平行       B.垂直       C.倾斜     D.任意
二、填空题
1.机械工程科学是研究机械产品的___________的基础理论与技术的科学， 分为___________和___________两大分学科。

2.机械系统主要由___________、___________、___________、___________、

___________、___________等六个子系统组成

3.总体参数是机械系统总体设计和零部件设计的依据, 总体参数一般包括：

___________、___________、___________、___________。

4.机械系统结构总体设计的三项基本原则是：________、________、___________。

5.导轨的功用是___________ 和 ___________，即保证运动部件在外力作用下， 能沿着规定的运动轨迹运动。

6.机械系统的传动是将动力源或某个执行系统的速度、力矩传递给执行件(或另一执行件) ，使该执行件具有某种___________和___________ 的功能。
三、名词解释
1、机械系统 

2、功能原理设计 

3、级比 

4、执行系统 

自身刚度

四、简答题
1、机械系统设计有哪些基本原则？

2、什么是功能元？有那些种基本功能元？

3、扩大传动系统变速范围有哪些方法？

4、导轨有何功用？滑动导轨按其运动性质可分为哪几种类型？
5、什么是支承件的接触刚度？提高接触刚度有哪些有效措施？
计算题
有一普通车床，公比φ=1.26，级数Z=18级，最低转速n min =28r/min，拟选用电动机的转速为1440r/min，试完成下列问题：

1.转速范围 R n 、公比φ和级数Z之间关系计算式为（              ）

2.计算主轴的转速范围和Rn=（      ）最高转速n max=（      ）r/min

3.写出最佳的结构式（         ）

4.验算最后一个扩大组的变速范围的计算结果为r n=（   ）

5.试根据转速图的设计原则，绘制出结构式对应的转速图

机械系统设计答案

一、选择填空

1.C.   2.A.   3.    4.B.   5.   6.D.   7.D. 

二、填空题

1.性能、设计和制造；机械学；机械制造   

2.动力系统、

3.性能参数（生产力等）、结构尺寸参数、

4.明确原则、简单原则、

5.导向；承载             6.

三、名词解释

1、机械系统是由若干机械零件及装置组成的，彼此间有机联系，并能完成特定功能的系统。

2、功能原理设计是

3、级比是指一个传动组内两相邻传动副传动比之比。

4、执行系统是指在系统中能直接完成预期工作任务的子系统。

5、

四、简答题

1.机械系统设计的基本原则包括：需求原则，信息原则，系统原则，优化、效益原则。

2.

3.扩大变速范围的方法包括：增加一个传动组、背轮机构、分支传动和混合公比。

4.导轨功用：导向和承载。

导轨按其运动性质可分为：主运动导轨、进给运动导轨和移置导轨。

5.支承件的接触刚度：是指支承件抵抗接触变形的能力。

有效措施包括：提高有效接触面积，增加接触面的预紧力。

[image: image1.png]BBt T2ED, BTEER, SR, T2 R4
00 e 0 e S Py

I 1 I m I

1440 1400

r/min o ) 1120
SN

— 560
L/ ¢ 450

/¢
A\ 335

280
/& N\ 224
/&N 180
\ 140
112

AN\

AN\
AN 5o

\ 35.5
28 r/min

b =1.26



计算题

1、R n. =φ Z-1               5.

2、50；1400

3、18=3 1 ×3 3 ×2 9

4、8

PAGE  
第 - 5 - 页 共 5 页

