24秋机械设计基础期末A卷

24 题 |100 分

收起全部

一.  单选题（每题2分，共10题，总分值20分）

1.

(    )是运动的单元。

（2分）

A

零件

B

部件

C

构件

D

合件。

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

2.

两构件直接接触并能产生一定相对运动的连接称为(    )。

（2分）

A

运动副

B

驱动副

C

从动副

D

主动件。

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

3.

机构中有些构件所具有的自由度只与该构件自身的局部运动有关，不影响其他构件的运动，这种自由度称为(    )。

（2分）

A

复合铰链

B

局部自由度

C

虚约束

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

4.

曲柄摇杆机构中曲柄的长度(    )。

（2分）

A

最长最短

B

大于摇杆的长度

C

大于连杆的长度

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

5.

下列选项中是平面四杆机构基本特性的是(    )。

（2分）

A

急回特性

B

正变位

C

可分性

D

负变位

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

6.

间歇机构的运动特点是(    )。

（2分）

A

主动轮和从动轮都作连续运动

B

主动轮和从动轮都作间歇运动

C

主动轮作连续运动而从动轮作间歇运动

D

主动轮作间歇运动而从动轮作连续运动

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

7.

斜齿轮传动(    )。

（2分）

A

能用作变速滑移齿轮

B

因承载能力不高，不适宜用于大功率传动

C

传动中产生轴向力

D

传动平稳性差

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

8.

等加速等减速运动规律的位移曲线是(    )。

（2分）

A

斜直线

B

抛物线

C

圆

D

正弦曲线

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

9.

属于啮合传动类的带传动是(    )。

（2分）

A

平带传动

B

V带传动

C

圆带传动

D

同步传动

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

10.

在实际机械中，由于摩擦的存在以及驱动力作用方向的问题，有时会出现无论驱动力如何增大，机械都无法运转的现象，这种现象称为(    )。

（2分）

A

死点

B

急回特性

C

自锁

D

摩擦

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

二.  填空题（共9题，总分值30分）

11.

机构具有确定运动的条件是机构的原动件数等于机构的自由度数，且自由度大于0。

（2分）

答案

(1)机构的原动件数等于机构的自由度数，且自由度大于0

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

12.

铰链四杆机构的基本型式有曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构。

（6分）

答案

(1)曲柄摇杆机构(2)双曲柄机构(3)双摇杆机构

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

13.

对于渐开线齿轮，通常所说的齿形角是指分度圆上的齿形角，该齿形角已标准化，规定用α表示，且数值为200。

（6分）

答案

(1)分度圆(2)α(3)200

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

14.

填写下列各螺纹标记的含义：M24×1.5表示公称直径为24，螺距为1.5 的普通细牙螺纹。

（2分）

答案

(1)公称直径为24，螺距为1.5 的普通细牙螺纹

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

15.

运动副分为低副和高副两类。

（4分）

答案

(1)低副(2)高副

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

16.

V带是横截面为等腰梯形的传动带，其工作面为两侧面。

（4分）

答案

(1)等腰梯形(2)两侧面

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

17.

零件工作可靠并且成本低廉是设计机械零件应满足的基本要求。

（2分）

答案

(1)零件工作可靠并且成本低廉

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

18.

螺纹连接放松的根本问题在于要防止螺纹副的相对运动。

（2分）

答案

(1)螺纹副的相对运动

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

19.

带传动打滑总是在小带轮轮上先开始。

（2分）

答案

(1)小带轮

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

三.  计算题（每题10分，共2题，总分值20分）

20.

已知一对配合的标准渐开线直齿圆柱齿轮，其参数为m1=4，Z1=20，Z2=80，α=20°；求da1，m2，df2，a，p，e，d2 。

（10分）

答案

da1=88mm   m2=4mm  df2=310mm  a=200mm  p=12.56mm  e=6.28mm  d2=320mm

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

21.

搞技术革新需要一对传动比i=3的直齿圆柱齿轮。现从备件库中找到两个齿形角α=200的直齿轮，经测量，齿数z1=20，z2=60，齿顶圆直径da1=55mm，da2=186mm。试问这两个齿轮是否能配对使用?为什么?

（10分）

答案

m1=2.5mm；m2=3mm；不能配对使用，因为没有两齿轮模数不相等，没有正确啮合的条件

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

四.  简答题（每题10分，共3题，总分值30分）

22.

简述齿轮传动的特点？

（10分）

答案

1）传递动力大，效率高2）寿命长，工作平稳可靠性高3）能保证恒定的传动比4）精度要求高，成本高5）不宜作轴间距离过大的传动

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

23.

简述机构具有确定相对运动的条件及在计算机构自由度时应注意的三个问题。

（10分）

- 纠错

答案

机构的自由度数目大于1，机构的自由数目等于该机构的主动件的数目。复合铰链，局部自由度，虚约束。

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

24.

简述机构和机器的相同点和不同点。

（10分）

答案

相同点：1).它们都是由构件及运动副组成的人为的实物组合体；2).它们各运动单元之间都具有确定的相对运动不同点：机器能完成有用的机械功或转换机械能，而机构不能。

解析