24秋机械设计基础期末B卷

27 题 |100 分

收起全部

一.  单选题（每题2分，共10题，总分值20分）

1.

机构具有确定相对运动的条件是(    )。

（2分）

A

主动件的数等于自由度数

B

主动件的数大于自由度数

C

主动件的数小于自由度数

D

主动件的数不等于自由度数

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

2.

(    )是制造的单元。

（2分）

A

零件

B

部件

C

构件

D

合件

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

3.

不起独立约束作用的重复约束称为(    )。

（2分）

A

复合铰链

B

局部自由度

C

虚约束

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

4.

曲柄摇杆机构(    )。

（2分）

A

不能用于连续工作的摆动装置

B

连杆作整固回转，摇杆作往复摆动

C

只能将连续转动变成往复摆动

D

可将往复摆动变成连续转动

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

5.

齿轮传动的特点有(    )。

（2分）

A

传递的功率和速度范围大

B

使用寿命长，但传动效率低

C

制造和安装精度要求不高

D

能实现无级变速

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

6.

传动要求速度不高，承载能力较大的场合应用的从动件形式为(    )

（2分）

A

尖顶式

B

滚子式

C

平底式

D

曲面式

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

7.

在间歇运动机构中，(    )可以获得不同转向的间歇运动。

（2分）

A

棘轮机构

B

槽轮机构

C

不完全齿轮机构

D

圆柱式凸轮间歇运动机构

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

8.

在机械传动中，理论上能保证瞬时传动比为常数的是(    )

（2分）

A

带传动

B

链传动

C

齿轮传动

D

摩擦轮传动

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

9.

(    )是指机械工作时需要克服的工作负荷。

（2分）

A

工作动力

B

工作压力

C

工作阻力

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

10.

铰链四杆机构中，不与机架相连的构件称为(    )。

（2分）

A

曲柄

B

连杆

C

连架杆

D

摇杆

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

二.  判断题（每题2分，共5题，总分值10分）

11.

机械是机器和机构的统称。（　 ）

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

12.

凸轮机构可以应用在承载力非常大的场合。（　 ）

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

13.

齿轮机构可以适用于空间任意两轴间的运动和力的传递。（　 ）

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

14.

构件是由一个零件构成的运动单元。（　 ）

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

15.

平面连杆机构又可以看做是平面低副机构。（　 ）

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

三.  填空题（共7题，总分值20分）

16.

在极位夹角大于0条件下，曲柄滑块机构具有急回运动。

（2分）

答案

(1)极位夹角大于0

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

17.

两构件通过点或线接触组成的运动副称高副，通过面接触组成的运动副称为低副。

（6分）

答案

(1)点(2)线(3)面

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

18.

根据两构件的接触特性，平面运动副特性可以分为高副和低副。

（4分）

答案

(1)高副(2)低副

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

19.

平面连杆机构有确定运动的条件是机构的自由度数等于机构的原动件数。

（2分）

答案

(1)自由度数

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

20.

有一对心曲柄滑块机构，其中曲柄的长度为100mm，则滑块的行程是200mm。

（2分）

答案

(1)200

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

21.

凸轮按照形状来分，可以分类盘形凸轮、圆柱凸轮和移动凸轮。

（2分）

答案

(1)移动凸轮

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

22.

螺纹的公称直径应该是螺纹的大径。

（2分）

答案

(1)大径

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

四.  计算题（每题10分，共2题，总分值20分）

23.

搞技术革新需要一对传动比i=3的直齿圆柱齿轮。现从备件库中找到两个齿形角α=200的直齿轮，经测量，齿数z1=20，z2=60，齿顶圆直径da1=55mm，da2=186mm。试问这两个齿轮是否能配对使用?为什么?

（10分）

答案

m1=2.5mm；m2=3mm；不能配对使用，因为没有两齿轮模数不相等，没有正确啮合的条件

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

24.

已知一对配合的标准渐开线直齿圆柱齿轮，其参数为m1=4，Z1=20，Z2=80，α=20°；求da1，m2，df2，a，p，e，d2 。

（10分）

答案

da1=88mm   m2=4mm  df2=310mm  a=200mm  p=12.56mm  e=6.28mm  d2=320mm

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

五.  简答题（每题10分，共3题，总分值30分）

25.

标准直齿圆柱齿轮副的正确啮合条件是什么？

（10分）

答案

标准直齿圆柱齿轮副的正确啮合条件是：（1）两齿轮的模数必需相等，m1=m2（2）两齿轮分度圆上的齿形角必需相等，α1=α2

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

26.

简述机构具有确定相对运动的条件及在计算机构自由度时应注意的三个问题。

（10分）

- 纠错

答案

机构的自由度数目大于1，机构的自由数目等于该机构的主动件的数目。复合铰链，局部自由度，虚约束。

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 机械设计基础-学院命题

27.

简述带传动的特点。

（10分）

答案

1）传动平稳，噪声小，缓冲吸振2）允许较大的中心距，结构简单，成本低3）传动比不恒定4）效率低，寿命短