机械设计工程学

- 选择题（

- 下列组合中的零、部件，都属于“机械设计”课程研究对象的是（      ）。

- A. 齿轮、轴、柴油机的曲轴   B .V代、滚子链、汽门挺杆

- C.平键、六角头螺栓、活塞    D.滚动轴承、弹簧、联轴器

- 2.对于启动频繁的转轴上的扭转前切应力，一般将其处理为（     ）。

- A.静应力       B.对称循环变应力    C.脉动循环变应力    C.复合应力

- 3.当螺纹的牙型角越大时，螺纹副的当量摩擦角较大，此时影响螺纹副效率的主要参数是（       ）。

- A.升角          B.线数   C.螺距和牙形角      D.升角和牙形角

- 4.V代设计中确定V代根数的依据是（        ）。

- A.计算功率      B.传动功率    C.带传动的设计准则      D.计算功率与小带轮转速

- 5.造成带传动比不准确的原因是（       ）。

- A.带轮传动的张紧力不足   B.带传的打滑

- C.传动的功率大于计值     D.带传动的弹性滑动

- 6.下列参数组中，对套筒滚子链承载能力影响最明显的是（       ）。

- A.链节距、P和小链轮齿数Z1       B.链节数和小链轮齿数Z1

- C.中心距和链节距P                D.中心距和链节数

- 7.齿轮传动的载荷系数中，动载荷系数Kv，除决定于齿轮的圆周速度V以外，与下列因素有关的是（       ）。

- A.齿面粗糙度       B.轮齿宽度     C.齿轮制造精度     D端面重合度

- .8.下列中作为蜗杆传动最主要的缺点是

- 制造费用较高             B.对啮合负的材料要求较高

- 难以进行精确的强度计算    D.传动效率较低，发热较大

- 当摩擦发生在流体内部的分子之间时，称为：（      ）。

- 干摩擦           B.边界摩擦    B.流体摩擦          D.混合摩擦

- 滚动轴承一般由如下几个部分组成，它们分别称为：（      ）。

- 内圈、外圈、滚动体和保持架

- 上圈、下圈、滚动体和保持架

- 紧圈、活圈、滚动体和保持架

- 动圈、座圈、滚动体和保持架

二、填空题

1.圆柱齿轮传动设计，齿宽系数当b愈大，承载能力也愈           ，但是         现象严重，因此Φj取值的应恰当，对称布置的齿轮比悬臂的齿轮取偏         值。

2.代号为36205的滚动轴承，内径D=        mm，尺寸系列代号为        ，轴承类型代号为          。

3.图1所表示的联轴器的名称为         图1

适宜的使用场合为                     。

- 问答题：（

- 同一型号的三角带，为何小带轮直越小，单根三角带所能传达的功率越小？

- 2.链速V一定时，链轮齿数Z的多少和链节距P的大小对链传动的动载荷有何影响？

- 3.请比较齿轮传动与蜗杆传动的住院失效形式的异同点。

- 四、分析计算题

- 1. 已知一扳手由两段钢板，用2个螺栓联结而成，结构如图。扳手拧紧力P=100N。求：

- （1）若板间摩擦系数f=0,12，螺栓材料的许用应力【σ】=120MPa，可靠系数1.2，若使用普通六角螺栓，试依据强度条件计算出螺栓的危险剖面应具有的最小直径。

- （2）若采用较制孔用螺栓，钢板强度足够，与使用普通螺栓相比，螺栓直径是增大还是减小？为什么？

- （ 如右图所示蜗轮杆——圆锥齿轮组合传动装置。蜗杆转向n1如图所示。蜗杆头数位2.蜗轮齿数为40齿，模数m=6mm,q=10，蜗轮蜗杆间当量摩擦角Pr=12度。已知蜗杆为右旋。

- 中间轴II上的轴向力能否抵消一部分？

- 确定轴III的转向（画在图上）；

- 该蜗杆传动是否自锁？

- （4）在蜗轮上标出蜗轮的圆周Fr2、径向力Fr2、轴向力Fa2的方向。（方向指向纸面的用表示，相反的则用表示）

- ）一闭式标准圆柱齿轮传动，模数m=5mm，小齿轮齿数Z1=25、传动比i=2.4、查的大、小齿轮的齿形系数大、小齿轮的应力修正系数.而大小齿轮的许用弯曲应力为：，并且算得大齿轮的齿根弯曲应力

MPa。试问：

（1）哪一个齿轮的弯曲疲劳强度高？

- （2）两个齿轮的弯曲疲劳强度是否足够？

机械设计工程学复习资料：

- 选择题

- D  2.C  3.D    4.C    5.D  6.A   7.C  8.D   9.C  10.A

- 填空题

- 大、偏载、大   2. 25、62、3   3.载荷平稳且要求严格对中

- 三、问答题

- 1.略

.

1.略

2.

3.