模具设计与制造复习资料

一、名词解释

- 注塑模的分型面

- 塑化压力

- 注塑机的锁模力

- 聚合物的结晶

- 热塑性塑料

- 填空题

1. 注射机按外形结构特征可以分为        注射机，        注射机和角式注射机。

2. 注射模侧向分型与抽芯机构按动力来源可以分为手动、      和 液压气动三大类。

3. 在注射成型过程中需要控制的温度有料温、       温度和脱模温度。

### 4. 分浇道的布置有       式和         式两种。

5. 注射模具的导向装置，除具有导向作用外，还有           作用并能承受一定的侧向力。                   。

### 6. 塑料在一定      与      作用下充满模具型腔的能力称为流动性。

7. 随着温度的变化，高聚物会表现出三种不同的力学状态玻璃态、高弹态       和         。

三、单选题

1．下面哪种冷料穴适用于推件板推出（   ）。

A．带有Z形头拉料杆的冷料穴

B．倒锥形冷料穴

C．环槽形冷料穴

D．球头形冷料穴

2. 以下属于工程塑料的是（   ）。

A. POM

B. PP

C. PE

D . PVC

3. 以下属于结晶型塑料的是（   ）

A．ABS

B．PA

C．PMMA

D．PC

### 4. 在注射成型过程中，金属嵌件预热的主要目的是（   ）。

### A．可以加热物料

### B．增加嵌件的强度

### C．降低嵌件周围塑料的收缩应力

### D．有利于排气

5. 以下是从单分型面模具节选的一些动作，符合单分型面注射模动作过程的是（   ）

A．模具锁紧--注射--开模--拉出凝料--推出塑件和凝料

B．注射--模具锁紧--拉出凝料--推出塑件和凝料--开模

C．模具锁紧--注射--开模--推出塑件和凝料--拉出凝料

### D．开模--注射--模具锁紧--拉出凝料--推出塑件和凝料

四、判断题

1.（   ） 注塑模冷却系统设计时，冷却水道出、入口温差应尽量小。

2.（   ）在斜滑块侧向抽芯机构中，斜滑块在开模时应留在定模一侧。

3.（   ）塑料注塑成型时其流动性越大越好。

4.（   ）采用螺杆式注射机时，塑料塑化过程中所承受的压力称为背压。

5.（   ）相比立式注塑机，卧式注射机易于实现自动化生产。

6.（   ）侧向抽芯机构中，楔紧块的楔角应大于斜导柱的倾角。

7.（   ）粘流温度Tf 是塑料成型加工的最高温度。

8.（   ）采用推件板脱模时，注塑模上的导柱通常安装在定模一侧。

9.（   ）点浇口只能用于一模多件模具。

10．（   ）分流道的比表面积越小，表示相同长度下分流道的压力和热量损失越小。

五、简答题

1. 简述注射模设计中侧浇口的特点和应用。

- 塑料注射成型模具通常由哪几大部分组成？各起什么作用？

复习资料参考答案

一．名词解释

- 注塑模的分型面：从模具中取出塑件及浇注系统凝料的可分离的接触表面。

- 塑化压力：采用螺杆式注射机时，螺杆顶部熔料在螺杆转动后退时所受到的压力。

- 注塑机的锁模力：注射机在其工作过程中，锁紧闭合模腔防止熔体向外溢出的力。

- 聚合物的结晶：聚合物从粘流态转变为玻璃态过程中，聚合物分子能形成规整排列的一种现象。

- 热塑性塑料：

- 填空题

- 立式、卧式  2.机动  3.模具  4.平衡、非平衡  5.定位  6.温度  7.

三、选择最合理的答案

- 1.D  2.A  3.B  4.C  5.A

四、判断题

- 1.√  2.×  3.×  4.√  5.√  6.√  7.×  8.×  9.  10.

五．简答题

- 1. 简述注射模设计中侧浇口的特点和应用。

答：侧浇口的特点：可以根据塑件的形状、特点灵活地选择塑料的某个边缘进料，一般开设在分型面上，能方便地调整熔体充模时的剪切速率和浇口封闭的时间。浇口的加工和去除均较方便。但侧浇口在成型壳类零件时排气困难，因而易于形成熔接痕、缺料和缩孔等。

侧浇口的应用：侧浇口能成型各种塑料和各种类型的塑料，应用非常广泛。适用于一模多件。

- 2.塑料注射成型模具通常由哪几大部分组成？各起什么作用？

答：