- 汇编语言程序设计复习资料

- 一、单项选择题

- 1.将下列二进制数 0111,1111,1111 转换为16 进制数和 10 进

- 制数是(  )

- A.07FFH 3021D     B.6FEH 1021D

- C.07FFH 2012D     D.07FFH 2047D

- 2.如果在一个程序段开始执行之前，(cs)=OA7FOH，(1P)

- =2B40H，试问该程序段的第一个字的物理地址是(  )

- A.BAA40H   B.AAB40H   C.AAA40H   D.OD603H

- 3.下列指令哪个是错误的(设 OP1，OP2 是已经用 DB 定义的

- 变量名)(  )

- A.CMP BL，OP1    B.MOV[BX]，111001B

- C. INC OP2       D.SAR AX，CL

- 4.假定(DX)=10111001B，(CL)=05，(CF)=1试确定:

- RCL DL，CL 指令执行后，DX 中的值是(  )

- A.0OCEH      B.009DH

- OOB9H      D.003BH

- 5.IBMPC 机中下列那些寄存器可以用来存储存储器地址(  ）

- A、BX，BP，SP，CX     B、AX，SI，DI，DX

- C、BX，SI，DI，SP     D、DX，SI，DI，SP

- 6.下列指令中正确的是(  )

- A.MOV [BX]，[SI]            B.MOV AX，[SI][DI]

- C.MOV BX, OFFSET NAME[SI]   D.MOV BYTE PTR [100], 100

- 7.在1BM Pc机的IN和OUT 指令中，1/o端口号通常是由

- Dx 寄存器来提供的，但有时也可以在指令中用一个字节来表示端

- 口号。试问可以直接由指令指定的I/o端口号有多少个?(  )

- A. 127D    B.255D    C. 256D     D.128D

- 8. 设 MYDAT 是一个字变量，下列指令中，错误的是(  )

- A.MOV BX,10100B       B.MOV DS,AX

- C.ADD BX， [10100H]   D.MOV BX, MYDAT[SI]

- 9.设有关寄存器及存储单元的内容如下:(DS)=2000H，

- (BX)=0100H，(SI)=0002H，(20100)=12H，(20102)

- =56H，(20103)=78H，(21200)=2AH，(21201)=4CH，

- (20202)=0B7H，(21203)=65H，试指出:MOV AX，1100hBX

- 指令执行后，AX寄存器内是(  )

- A.5678H    B.4C2AH    C.2A4CH    D.7856H

- 10.指令STI的功能是(  )

- A.允许中断   B.不允许中断  C.允许单步  D.不允许单步

- 二.不定项选择题，漏错多选不得分.

- 1.CPU 由那三部分构成(   )

- A.算术逻辑部件       B.控制逻辑部件

- C.工作寄存器组       D.总线控制逻辑部件

- 2.高级语言的翻译程序有哪两种方式(   )

- A.翻译方式        B.编译方式

- C.解释方式        D.汇编方式

- 3.外部设备与主机的通信是通过外设接口进行的，每个接口

- 包括一组寄存器。一般说来这些寄存器有(   )三种

- A.数据寄存器       B.状态寄存器

- C.命令寄存器       D.通用寄存器

- 4.用来当着一个'变址’，加强寻址功能的寄存器有(   )

- A.AX    B.BX    C.CX.     D.SI

- 5.下列那些为不正确或不是的立即寻址方式(   )

- A.MOV AL，5          B.MOV AX，[0204]

- C.MOVDS:0027H，AH    D.ADD AL，12H

- 6.TEST 指令，所做的逻辑运算为:(   )

- A.与   B.或   C.异或   D.非

- 7.与REP、REPZ、REPNZ连用的指令有(   )

- A.SCAS  B.MOV  C.CMPS   D.IN

- 8.下列指令哪些是正确的(   )

- A.POP CS           B.XCHG DS,ES

- C.LEA [BX],NAME1   D.IN AL,61H

- 9.段间直接远跳转有(   )

- A.JMP OPR            B. JMP FAR PTR OPR

- C. JZ FAR PTR OPR    D.JMP DWORD PTR OPR

- 10.下列那些指令与中断有关(    )

- A. INT   B.RET   C.IRET   D.INTO

- 三.判断题

- 1.8086 共有 256 种中断类型，对应中断向量表

- 00000-000FFH，每种中断类型的中断向量占4个字节(  )

- 2.MOV mem,mem 是一种错误的指令格式(  )

- 3.CMP 指令做的是减操作，并且不保存结果(  )

- 4.SAL 是一个算术左移指令(  )

- 5.RADX 是用来控制汇编程序的默认进位计数的伪操作(  )

- 6.在宏定义体内，定义标号不用 LOCAL 伪操作一样没问题(  )

- 7.宏名不能与指令操作码相同(  )

- 8.将一个二进制数算术左移一位，可以看着是将其乘了2，

- 右移一位则看着是除了2(   )

- 9.两个无符号数做减法运算后 CF 位被置为 1，表示运算中有

- 借位(  )

- 10.乘法指令的乘数是字时，是将结果的高位保存在 AX 中(  )

- 四、填空题

- 1.在IBM PC微机上，进行下面补码表示的8位二进制数运

- 算:

- 01101011 11010110

- 问:标志位CF=(  )，SF=(  )，OF=(  )，ZF=(  ).

- 2.TEST 指令与 AND 指令的区别在于(         )。

- 3.存储器地址 1FDO:000A 的物理地址是

- ________。以该地址为物理地址。填写可以组合的另

- 外两种地址表现形式_______:020A、

- 1A00:_______

- 4.设 LOOP1 是一个标号，偏移属性值为012OH，在执行指令

- MP SHORT LOOP1 时 IP=0100 CS=2000,指令执行后跳转到物理地

- 址为 _________的指令去执行

- 五、名词解释

- 1.寄存器:

- 2.物理地址:

- 3.段基值:

- 4.寻址方式:

- 5.补码:

- 六、计算题

- 1.将十进制数 100 分别转换为二进制、十六进制数,它们的表示形式分别为多少 ?

- 2.假设(DS)=0C00H,(BX)=0210H, 对于指令 MOV

- DS:100H/BXI，AL，其目的操作数的物理地址为多少?

- 假设(BX)=0100H(SI)=0020H,对于指令ADD DL，IBXIISI，其源操作数的偏移量为多少?

- 4.假设当前(SP)=0060H, 连续执行 5条 PUSH 指令后,(SP)=?

- 5. 对于一个十进制数-80,其二进制补码表示形式为多少?

- 汇编语言程序设计答案

- 单项选择题

- 1-5DCBBC

- 二、不定项选择题，漏错多选不得分

- 1.ABC  2.BC  3.ABC 4.D 5.BC

- 三、判断题

- 1-5×√√√×

- 四、填空题

- 1.在IBM PC微机上，进行下面补码表示的8位二进制数运

- 算:

- 01101011 11010110

- 问:标志位CF=(1)，SF=(0)，OF=(0)，

- ZF=( 0).

- 2.TEST 指令与 AND 指令的区别在于( 是否保存结果)。

- 3.存储器地址 1FDO:000A 的物理地址是

- lfd0a_。以该地址为物理地址。填写可以组合的另

- 外两种地址表现形式1fc0:020A、

- 1A00:5d0ao

- 4.设 LOOP1 是一个标号，偏移属性值为012OH，在执行指令

- MP SHORT LOOP1 时 IP=0100 CS=2000,指令执行后跳转到物理地

- 址为 20120_的指令去执行

- 五、名词解释

- 1.寄存器:计算机系统内,位于 CPU 内部的存储单元，CPU 访问此类存储单元不需要使用总线。

- 2.物理地址:CPU通过地址总线向外发送的20位地址，在访问内存单元前，CPU必须先将 CPU 内部的逻辑地址转换为物理地址。

- 3.段基值:逻辑地址的一个组成部分,用于指示一个段在内存中的起始地址。

- 4.寻址方式:指令获取操作数的方式。

- 5.补码:计算机系统内部用于表示带符号数的一种编码,正整数的补码为其真值本身，负整数的补码为其真值变反加1的结果。

- 六、计算题

- 1.将十进制数 100 分别转换为二进制、十六进制数,它们的表示形式分别为多少 ?

- 答案:二进制为 01100100B,十六进制为 64H

- 2.假设(DS)=0C00H,(BX)=0210H, 对于指令 MOV

- DS:100H/BXI，AL，其目的操作数的物理地址为多少?

- 答案:EA=(BX)+0100H=0310H.物理地址 =(DS)*16+EA=0C000H+0310H=

- 0C310H

- 3.假设(BX)=0100H(SI)=0020H,对于指令ADD DL，IBXIISI，其源操作数的偏移量为多少?

- 答案:EA=(BX)+(SI)+0=0120H

- 4.假设当前(SP)=0060H, 连续执行 5条 PUSH 指令后,(SP)=?

- 答案:每执行一条 PUSH 指令.(SP)被减 2.因此执行5条 PUSH 指令后,(SP)=0060H -5*2=0060H -000AH =0056H

- 5. 对于一个十进制数-80,其二进制补码表示形式为多少?

- 答案:首先求得二进制真值为-01010000B.负数补码为变反加1的结果,即 10110000B