宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

油品分析 
一 单选题 

1. 下列物质发射荧光强度最大的是( A  )
	A. [image: image1.png]{)no,



        B. [image: image2.png]


 

	

	C. [image: image3.png]


        D. [image: image4.png]


 

	

	E. 以上说法都不对 


2. 处于第一电子单线激发态最低振动能级分子以辐射光量子的形式回到单线基态的最低振动能级，这种发光现象称为( A  ) 
	A. 分子荧光   B. 分子磷光  C. 化学发光   D. 拉曼散射   E. 瑞利散射  


3. 按有效数字规则，13.65+0.0092+1.627的结果是(  D ) 
	A. 15.2862    B. 15.286    C. 15.28   D. 15.29  E. 15.27       


4. 比较分子荧光物质激发光谱的波长和其发射光谱的波长( D  ) 
	A. 相同   B. 不同  C. 前者稍长  D. 前者稍短  E. 以上说法都不正确    


5. 分子吸收紫外---可见光后，价电子可发生哪类能级跃迁( D  ) 
	A. 转动能级跃迁  B. 振动能级跃迁  C. 电子能级跃迁  D. 以上都能发生  E. 以上都不能发生   


6. 测定0.1000mol/L HCl溶液的浓度为0.0998mol/L，其相对误差为(  A ) 
	A. ―0.2%   B. 0.2%   C. ―0.0002%   D. 0.0002%   E. 0.21% 


7. 下面论述中错误的是(  A )。
	A. 系统误差呈正态分布   B. 标准偏差用于衡量测定结果的分散程度  C. 增加平行测量次数可以减小随机误差    D. 随机误差呈正态分布   E. 以上说法都不对 


9. 范氏方程式主要阐述了( D  )。
	A. 色谱流出曲线的形状  B. 组分在两相间的分配情况  C. 塔板高度的计算  D. 色谱峰扩展、柱效降低的各种动力学  E. 以上说法都正确     


10. 离子选择电极响应斜率S（mv/px）的理论值为( D  ) (px为所测离子活度的负对数、n为离子电荷数、F为法拉第常数)
	A. RT/nF   B. RT/F  C. 2.303×10 3RT/nF   D. 2.303RT/nF  E. RT/n   


11. 在原子吸收光谱分析中，若组分较复杂且被测组分含量较低时，为了简便准确地进行分析，最好选择何种方法( C  )。
	A. 工作曲线法  B. 内标法  C. 标准加入法  D. 间接测定法   E. 以上说法都正确   


12. 符合Lambert-Beer定律的有色溶液在被适当稀释时，其最大吸收峰的波长位置( C  ) 
	A. 向长波方向移动  B. 向短波方向移动  C. 不移动  D. 移动方向不确定  E. 以上说法都不正确    


13. 配制0.1mol/LHCl溶液1000ml，应取HCl(12mol/L)多少( B  )毫升。
	A. 0.83ml   B. 8.3ml   C. 1.2ml  D. 12ml   E. 13ml 


14. 某水溶液20.0mL中含Cd2+ 30.0mg，加入螯合剂使其生成疏水性物质后用有机溶剂进行萃取。若分配比D=50，用等体积有机溶剂萃取两次后，水溶液中剩余的Cd2+是( B  )

	A. 0.044mg   B. 0.59mg   C. 0.30mg  D. 0.022mg  E. 0.42mg   


15. 以下标准溶液可以用于直接法配制的是(   )。 
	A. KMnO4   B. NaOH  C. FeSO4  D. As2O3  E. NaCl   


16. 欲测某样品中NaOH含量，由五人分别进行测定,试样称取量皆为2.212g，哪一份报告是合理的(  D )。 
	A. 2.0852%   B. 2.085%   C. 2.09%  D. 2.1%    E. 2.105% 


17. 下列数中有效数字位数为四位的是( D  ) 
	A. [H+]＝0.0030 mol/L   B. Mn％＝1.4032  C. pH＝10.53   
D. [OH-]＝3.535×10-4 mol/L  E. 0.123


18. 分光光度法测定某有色物质的浓度时，下列操作错误的是( A  ) 
	A. 比色皿外壁有水珠   B. 待测溶液注到比色皿2/3高度处   
C. 光度计用参比溶液调零  D. 将比色皿透光面置于光路中  E. 用手拿比色皿毛面  


19. 在原子吸收分光光度计中，目前常用的光源是( B  )。 
	A. 火焰   B. 空心阴极灯  C. 氙灯  D. 交流电弧  E. 以上说法都正确   


20. 电池ZnⅠZnSO4(1mol/L)ⅡCuSO4(1mol/L)ⅠCu中(  D ) 
	A. Zn极为正极  B. Zn极发生还原反应  C. Cu极发生还原反应  
D. Cu极发生氧化反应  E. 以上说法都不对     


21. 某酸碱指示剂的KHIn=1.0×10-5，其理论变色范围的pH是( C  )。 
	A. 4~5  B. 5~6   C. 4~6  D. 5~7  E. 4~7    


22. 玻璃电极在使用前要浸泡在蒸馏水中，目的在于( B  ) 
	A. 清洗电极  B. 活化电极  C. 校正电极  D. 检查电极   E. 以上说法都正确    


25. 在高效液相色谱中，通用型检测器是( C  ) 
	A. 紫外光度检测器  B. 荧光检测器  C. 示差折光检测器  
D. 电导检测器  E. 以上说法都不对     


26. 高效液相色谱法的分离效能比气相色谱法高，其主要原因是( B  )
	A. 输液压力高   B. 流动相种类多且参与分离  C. 固定相颗粒细  D. 检测器灵敏度高  E. 以上说法都不对   


27. 在用紫外可见光度法测定溶液中的铁时，需要加入盐酸羟胺，其作用是( C  )
	A. 配位剂  B. 氧化剂  C. 还原剂  D. 显色剂  E. 沉淀剂     


28. 评价高效液相色谱法柱效能的指标是( A  ) 
	A. 理论塔板数  B. 分配系数  C. 保留时间  D. 峰面积  E. 以上指标都可以     


29. 要判断两组数据间是否存在系统误差，首先必须确定这两数据的精密度有无显著差异，此时需用下列哪种方法检验( A  )
	A. F检验  B. Q检验   C. t检验  D. Grubbs检验   E. S检验   


30. 在荧光光谱测量时，通常激发光与荧光的夹角呈( C  )。
	A. 180°   B. 120°   C. 90°  D. 45°   E. 120°  


32. 下列同时有 n→*，→*，→*跃迁的是( B  )

	A. 一氯甲烷  B. 丙酮  C. 1,3-丁二烯  D. 甲醇   E. 水  


33. 电位分析中，以下哪一个属于参比电极( C  )

	A. pH玻璃电极  B. 氨气敏电极  C. 饱和甘汞电极  
D. F－选择电极   E. 葡萄糖酶电极    


34. 可以消除原子吸收法中物理干扰的方法是( D  )。 
	A. 加入释放剂   B. 加入保护剂   C. 扣除背景  
D. 采用标准加入法   E. 以上说法都正确  


二 多选题 
36. 常用于色谱定量的参数是( AD  

	A. 保留时间  B. 相对保留值  C. 色谱峰高  D. 色谱峰面积  E. 色谱峰区域宽度     


38. 原子吸收谱线的变宽的主要因素是( AB  )

	A. 自然变宽  B. 多普勒变宽  C. 劳伦兹变宽  D. 场致变宽  E. 赫鲁兹马克变宽    


39. 用火焰原子吸收分光光度法测定食品中钙时，常加入某硝酸盐溶液来消除磷酸根对钙离子测量的影响，常用的硝酸盐是(   ) 
	A. 硝酸镧盐  B. 硝酸锶盐  C. 硝酸钾盐  D. 硝酸钠盐  E. 硝酸铝盐     


40. 基准物质必须满足条件是(ABCDE   ) 
	A. 组成与化学式完全相符   B. 纯度足够高   
C. 性质稳定   D. 有较大摩尔质量   E. 按滴定反应式定量进行反应，且没有副反应     


三 判断题 
41. 在紫外-可见分光光度法中，有色溶液稀释时可使吸光物质的最大吸收波长改变，但摩尔吸光系数不变（ × ）
42. 一般而言，分子的共轭区域越大，刚性平面越强，其荧光效率越高  √ ）
43. 离子选择电极的电位与被测离子活度成线性关系（ × ）
44. 在配位滴定中，由于K′MY是常数，所以不随滴定条件改变而改变（ × ）
45. 在分析数据中，所有的“0”均为有效数字。（×  ）
46. 副反应的存在影响EDTA与金属离子配位的主反应，无论是反应物还是产物发生的副反应，对主反应都是不利的 （ × ）
47. 荧光强度和物质浓度的关系为：F=Kc，所以，不同浓度的同一物质，其荧光强度随着溶液浓度的增大而线性增大  × ）
班级：                           姓名：                 学号：





                                                                                                                          










