混凝土及砌体结构  复习资料

一、填空题

1.钢筋和混凝土共同工作的基础是二者具有可靠的粘结力和（             ）。

2.普通钢筋混凝土中常用的钢筋有 （         )级、 (        )级、(         )和 (         )级。

3.有明显屈服点钢筋设计强度取值依据为钢筋的 （      ）强度。

4.衡量钢筋塑性性能好坏的指标有（      ）和钢筋的冷弯。

5.钢筋的冷拉能提高钢筋的(       ）强度，但钢筋的塑性性能变差。

6.随着加荷速度的增加，混凝土的抗压强度提高，混凝土的极限压应变（      ）。

7.混凝土的弹性系数γ随着混凝土应力的增加而（        ）。

8.影响混凝土徐变的最主要因素是（      ）。

9.随着体表比增大，混凝土的收缩变形（       ）。

10.结构的极限状态包括承载力极限状态和（          ）两种。

11.结构的目标可靠度指标与结构的安全等级和（         ）有关。

12.对结构进行设计时的荷载组合包括（       ）、标准组合、频遇组合、和准永久组合。

13.混凝土的耐久性应根据结构的（       ）和设计使用年限进行设计。

14.第一类 T 形截面受弯构件计算中适用条件判别公式中

ρ ≥ ρ min 中，（         ）。

15.保证斜截面抗弯，弯起钢筋弯起点离充分利用点距离应≥（        ）。

二、单项选择题

1.下列四种情况属于承载力极限状态的是：（    ）

A.吊车梁的变形过大，使吊车不能正常运行

B.钢筋混凝土挡土墙整体滑移；

C.圆形水池漏水；

D.洁净厂房灰尘超标。

2.下面说法正确的是：(    )

A.混凝土强度等级高，混凝土的耐久性好；

B.水灰比大，混凝土的耐久性好；

C.掺有氯盐防冻剂的混凝土耐久性好；

D.混凝土振捣密实耐久性差。

3.受弯构件设计时，当 ξ ＞ ξb 时应采取(    ).

A.提高钢筋级别；B.增加钢筋用量；C.采用双筋梁；D.增加箍筋用量。

4.减小构件挠度的最主要措施为(     )

A.增加梁截面宽度；           B.选直径较粗的钢筋；

C.提高混凝土的强度等级；     D.增加梁的截面高度。

5.当钢筋强度充分利用时，下列说法正确的是：(     )

A.钢筋强度等级高则钢筋锚固长度短；

B.混凝土强度等级高则钢筋锚固长度短；

C.受压钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长；

D.受剪钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长。

6.下列说法正确的是：(     )

A.受拉纵筋越多，受弯构件的开裂弯矩越大；

B.混凝土强度等级越高，受弯构件的开裂弯矩越大；

C.截面相同时，┳形比┻ 形截面的开裂弯矩大；

D.肋宽相同时，┻形比□形截面的开裂弯矩小。

- 计算受弯构件挠度时，应采取(    )

A.取同号弯矩区段内最大刚度；

B.取同号弯矩区段内最大弯矩截面的刚度；

C.平均刚度；

D.构件各截面的实际刚度。

8.螺旋箍筋约束混凝土抗压强度提高的原因是(    )

A.螺旋箍筋直接受压；              B.螺旋箍筋使混凝土密实；

C.螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形；D.螺旋箍筋使混凝土中不出现微裂缝。

9.一两端固定对称配筋的钢筋混凝土构件，其支座距离不变（如图）,设混凝土未开裂，由于混凝土收缩产生结果是(     )

A.螺旋箍筋直接受压；              B.螺旋箍筋使混凝土密实；

C.螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形；D.螺旋箍筋使混凝土中不出现微裂缝。

10.在双筋梁设计时，  x＜ 2 a's 说明：(    )

A.不需要受压钢筋；               B.受拉钢筋配置过多；

C.受压钢筋应力        D.受压钢筋应力

- 简答题

- 简述受弯构件正截面的三种破坏形态。

- 肋梁楼盖设计时，为什么要对内区格板的内力进行折减？

- 确定混凝土保护层厚度要考虑哪些因素？

- 受弯构件计算时，受压区应力图形用矩形代替曲线的原则是什么？

5.按弹性设计和按塑性设计的破坏标准有何不同。

- 计算题

- 已知矩形截面梁 b× h=250× 500mm，as=35mm ，由荷载设计值产生的弯矩 M ＝ 180 kNm 。混凝土强度等级 C30，钢筋选用 HRB400 级，求受拉钢筋面积 A (C30 混凝土 :  1=1.0,f c＝ 14.3N/mm 2,HRB400:f y= 360N/mm 2,ξ b=0.52 , ρmin=0.2% ）

- 一承受集中荷载的T 形截面梁如图所示。混凝土C30,箍筋  HRB235 级，双肢φ6@150，现在要将箍筋直径由φ 6 改为 φ 8，问箍筋间距应多大？

(C30 混凝土 :  1=1.0,f c＝ 14.3N/mm 2, ft=1.43N/mm 2,

HPB235:f yv = 210N/mm  ,Smax=250mm , ρ svmin =0.24f t/f yv）

- 已知如图所示两端固定的钢筋混凝土梁，承受均布荷载，上下纵筋面积均为A s，抵抗弯矩为 M u，按塑性设计，求 qu=？（支座、跨中均按单筋截面计算，塑性铰有足够的转动能力）

参考答案

一、填空题

1.相近的线膨胀系数	。相近的线膨胀系数	。

2.HPB235、 HRB335、HRB400 和 RRB400级。

3.屈服      4.伸长率      5.抗拉      6.（降低）    7.（减小）

8.（持续应力大小）   9.(变小）    10.（正常使用极限状态）

11.（破坏性质）   12.（基本组合）  13.  14.    15.

二、单项选择题

1.  B   2.A   3.C   4.D    5.B    6.B    7.B   8.   9.   10.

三、简答题

1.简述受弯构件正截面的三种破坏形态。

答：适筋：当受拉区配置适量的钢筋时，受拉钢筋首先到达屈服强度而引起破坏，破坏时有明显的预兆，为“塑性破坏”。钢筋和混凝土基本上都得到充分利用。

超筋：当受拉区配置的钢筋过多时，受压区混凝土首先被压碎而引起破坏，钢筋拉应力尚小于屈服强度，破坏前没有明显的预兆，为“脆性破坏”。

少筋：当配筋量很低，构件破坏前的极限弯矩	M u 不大于开裂时的弯矩M cr；构件混凝土一开裂，受拉钢筋立即屈服，受压区混凝土进入强化阶段产生破坏。构件开裂后立即发生很宽的裂缝和很大的挠度，也属于“脆性破坏”。

2.肋梁楼盖设计时，为什么要对内区格板的内力进行折减？

答：连续板跨中由于正弯矩作用截面下部开裂，支座由于负弯矩作用截面上部开裂，这就使板的实际轴线成拱形，如果板的 四周存在有足够刚度的边梁，即板的 支座不能自由移动时，则作用于板上的一部分荷载将通过拱的作用 直接传给边梁，而使板的最终弯矩降低。为考虑这一有利作用， 《规范》规定，对四周与梁整体连接的单向板中间跨的跨中截面及中间支座截面，计算弯矩可减少20％。但对于 边跨的跨中截面及离板端第二支座截面，由于边梁侧向刚度不大(或无边梁 )难以提供水平推力，因此计算弯矩不予降低。

3.确定混凝土保护层厚度要考虑哪些因素？

答：使用环境类别、构件形式（梁板柱）	、钢筋锚固、钢筋直径、裂缝宽度。

4.受弯构件计算时，受压区应力图形用矩形代替曲线的原则是什么？

答：1.等效矩形应力图形的面积与理论图形（即二次抛物线加矩形图）的面积相等 ，即 压应力的合力大小不变；

2.等效矩形应力图的形心位置与理论应力图形的总形心位置相同	，即压应力的合力作用点不变 。

5.

- 计算题

1.

2.

3.