电机与拖动复习资料

1、变压器和电机的铁芯一般选用（）。

A、 矩磁材料

B、 硬磁材料

C、 软磁材料

D、 永磁材料

正确答案： C

解析：

2、交流电机主要包括（）三大类。

A、 感应电机

B、 变压器

C、 同步电机

D、 以上三种

正确答案： D

3、直流电机电刷两端感应电动势的表达式为（ ）。

A、 Ea= CeΦIa

B、 Ea= CeΦn

C、 Ea= CTΦn

D、 e=Blv

正确答案： B

4、直流电动机的工作原理是基于（），电枢线圈导体中产生的电磁力方向由（）定则判定。直流发电机的工作原理是基于（），电枢线圈导体中产生的感应电动势方向由（）定则判定。

A、 磁路欧姆定律，左手，电磁感应定律，右手

B、 电磁力定律，左手，电磁感应定律，右手

C、 安培环路定律，右手，磁路欧姆定律，左手

D、 电磁力定律，右手，安培环路定律，左手

正确答案： B

5、直流电动机的额定功率是指（）

A、 额定工作条件下转轴上输出的机械功率

B、 额定工作条件下转轴上的空载损耗

C、 额定工作条件下转轴上的电磁功率

D、 额定工作条件下电源的输入功率

正确答案： A

解析：

6、下列选项不属于变压器基本结构的是（ ） 。

A、 绕组

B、 绝缘套管

C、 电枢

D、 油箱

正确答案： B

7、变压器的空载损耗 （ ）。

A、 全部为铁损耗；

B、 主要为铁损耗。

C、 全部为铜损耗；

D、 主要为铜损耗；

正确答案： B

8、一台变压器在（ ）时效率最高。

A、 β=1

B、 Pcu1=PFe

C、 S=SN

D、 Pcu=PFe

正确答案： D

9、三相异步电机转子附加电阻代表电机( )。

A、 铜损耗

B、 输出的机械功率

C、 输出的电功率

D、 铁损耗

正确答案： C

10、三相异步电机稳定运行时,转轴上空载转矩和输出转矩之和与( )相平衡。

A、 负载转矩

B、 机械转矩

C、 电磁转矩

D、 机械损耗

正确答案： C

11、一台12极的三相异步电动机f1=50Hz,其额定转速可能是(       )。

A、 480r/min

B、 520r/min

C、 400r/min

D、 576r/min

正确答案： A

简答题

1、简述直流电机的电枢反应。

正确答案： 直流电机的磁场是由励磁磁场和电枢负载工作时的电枢磁场二者共同建立的,在电机学中把这种电枢磁场对励磁磁场的作用称为电枢反应。

电枢反应分为直轴电枢反应和交流电枢反应。

- 三相异步电动机带负载运行时,会产生哪些损耗?请画出功率流图。

正确答案： 电动机运行时的损耗有定子铜损耗 ,定子铁损耗 ,转子铜损耗 ,机械摩擦损耗 ,附加损耗 。其功率流程图如下。

三、计算题

1、一台并励直流电动机的额定数据为, =17 kW , =92 A , =220 V ,

=0 . 08 Ω, =1 500 r /min,电枢回路总电阻R=0 .1 Ω,励磁回路电阻=110 Ω,试求:

( 1 )额定负载时的效率;

( 2 )额定运行时的电枢电动势;

( 3 )额定负载时的电磁转矩。

正确答案：

( 1 )额定负载时的输入功率 
    =84%
    (2)       
       
    ( 3 )额定负载时的电磁转矩

四、画图分析题

三相变压器,接线图如题图所示,通过画绕组电动势相量图,确定它们的联结组标号。

图中的变压器绕组电动势相量图如下图

由图可见,一次绕组线电动势相量与二次绕组线电动势相量的相位差为,当指向时钟钟面”12”时, 则指向时钟钟面的”5”,故标号数为5, 变压器联结组标号Yd5。