精细有机合成复习资料

一、单项选择题

1.科学家最近制造出第 112 号新元素，其原子的质量数为277，这是迄今已知元素中最重的原子。关于该新元素的下列叙述正确的是（C ）。

A、其原子核内中子数和质子数都是112

B、其原子质量是12C、原子质量的277倍

C、其原子核内中子数为165，核外电子数为112

D、其原子核内质子数为112，核外电子数为165

2.在酒精的水溶液中，分子间的作用力有（C ）。

A、取向力、色散力         B、诱导力、氢键         C、A、B都有     D、A、B都没有

3.原子的种类决定于原子的（ D ）。

A、原子量大小                    B、最外层电子数

C、核电荷数                      D、核内质子数和中子数

4.在含有过量配位剂 L 的配合物 ML溶液中，C(M)=A mol/L ，加入等体积的水后，C(M)约等（   ）。

A、a            B 、a/2          C、2a           D 、2/a

5. 金属指示剂 In 在滴定的 PH条件下，本身颜色必须（ D ）。

A、无色         B 、蓝色         C、深色         D 、与 Min 不同

6. 二苯胺磺酸钠是滴定的常用指示剂。它是属（ C ） 。

A、自身指示剂                    B 、特殊指示剂

C、氧化还原指示剂                D 、其他指示剂

7. 下列试剂哪一个不是亲电试剂？（C ）

A、NO2+         B、Cl2           C、Fe2+         D、Fe3+

8.下列叙述中正确的是（ D ）

A、化学反应动力学是研究反应的快慢和限度的

B、反应速率常数大小即是反应速率的大小

C、反应级数越大反应速率越大

D、活化能的大小不一定总能表示一个反应的快慢，但可表示反应速率常数受温度变化影响的大小

9.下列因素与均相成核速率无关的是（  ）。

A、陈放时间      B、相对过饱和度  C、物质的性质   D、溶液的浓度

10. 干燥剂干燥适用于下列（ D ）的物质。

A、受热易分解    B、挥发          C、能升华       D、三种都有

11.显色反应是指（ D ）。

A、将无机物转变为有机物           B、将物色混合物转变为有色混合物

C、在无色物质中加入有色物质       D、将待测无色化合物转变为有色化合物

12..在萃取法操作中，要求分配比D （ B ）才可取得较好的萃取效率。

A、等于 10       B、大于 10      C、小于 10      D、大于 1

13.下列材料，属于无机非金属材料的是（ C ）。

A、钢筋混凝土    B、塑料         C、陶瓷         D、钢铁

14.对显色反应产生影响的因素是下面哪一种 ( A )。

A、显色酸度      B、比色皿       C、测量波长     D、仪器精密度

15.在光度测定中，当显色剂有色，试液在测定条件下吸收又很小时，参比溶液应选下面哪一种 ( C )

A、蒸馏水                        B、溶样用的酸

C、试剂空白                      D、将显色剂注于比色皿中

16.物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致，硫酸铜呈现蓝色是由于它吸收了白光中的何种光波( C ) 。

A、蓝色光波      B、绿色光波     C、黄色光波      D、紫色光波

17.朗伯- 比耳定律说明，当一束单色光通过均匀的有色溶液时，有色溶液的吸光度与什么成正比 ( C ) 。

A、溶液的温度                    B、溶液的酸度

C、溶液的浓度和液层厚度的乘积    D、有色络合物的稳定性

18. 属于紫外可见分光光度计波长范围是（ A  ）Nm。

A、200～1000     B、420～700     C、360～800      D、400～800

19.下列物质中，不属于有机合成材料的是（  ）。

A、聚氯乙烯      B、电木塑料     C、有机玻璃      D、钢化玻璃

20.溶液在波长为 525nm处有最大吸收峰，吸光度是 0.70。测定条件不变，入射光波长改为 550nm，则吸光度将会（ B ）。

A、增大          B 、减小        C、不变          D、不能确定

二、判断题

1.高空中的 O3 层保护保护人类免受紫外线的伤害。（√ ）

2.在碱滴定酸时常用酚酞作为指示剂，酸滴定碱时常用甲基橙作为指示剂。 （ √ ）

3.H2O2 具有氧化性 ,可用于消毒杀菌。 （ √ ）

4.为横坐标，以相应的吸光度 A 为纵坐标，绘制 A－C 曲线图，即为标准曲线。（ √）

5.由不同种元素组成的双原子分子都是极性分子。 （ ）

6.白光是由七种颜色的光复合而成， 因此两种光不可能成为互补色光。（ × ）

7.强酸（碱）滴定强碱（酸）的滴定曲线是以NAOH 的加入量为横坐标，以pH 为纵坐标绘制的曲线。（ √）

8．极性分子之间仅存在着取向力、诱导力。 （ × ）

- 9．一元强碱滴定一元弱酸时，当强碱的浓度相同时突跃范围的大小与弱酸的强度有关。酸愈强则滴定突跃范围也愈大。（ √）

10.色散力存在于所有分子之中。 （ √ ）

- 填空题

- 不同电解质对铁屑还原速率影响最大的 NH4C1 。

- 偶极距主要影响溶质（分子或离子）周围的溶剂分子的定向作用。

- 分析纯试剂常用的表述方法是 AR 。

- 不属于气溶胶剂化妆品常用的液化气的是 乙醇 。

- 一些非离子表面活性剂洗涤剂液，其洗涤程度随表面活性剂的CMC增加而 增加。

- 6 .醇的氨解主要有三种工业方法，即          法、高压液相氨解法和气固相临氢接触催化胺化氢化法。

- 7.醛酮缩合中常用的酸催化剂 硫酸 。

- 8.硫酸酯是强酸形成的酯，主要用作烷基化试剂，而羧酸酯是弱酸形成的酯，主要用作酰基化试剂。

- 9.氨解反应属于 二级反应。

- 10.AEO是 非离子 表面活性剂。

四、名词解释

1.氧化：广义地说，凡是失电子的反应皆属于氧化反应。狭义地说，凡能使有机物中氧原子增加氢原子减少的反应称为氧化反应。

2.硝化：在硝酸等硝化剂的作用下，有机物分子中的氢原子被硝基（—NO2）取代的反应叫硝化反应。

3.烷基化：

4.酰化：在有机化合物中的碳、氮、氧、硫等原子上引入脂肪族或芳香族酰基的反应称为酰化反应。

5.卤化：在有机化合物分子中引入卤原子，形成碳—卤键，得到含卤化合物的反应被称为卤化反应。根据引入卤原子的不同，卤化反应可分为氯化、溴化、碘化和氟化。

五、简答题

1.手型拆分方法可归纳为哪几类？

答：手性拆分方法可归纳为三大类：1.利用物理性质如溶解度、吸附力等的差异所建立的方法有结晶法、层析法等；2.利用反应速度差异的动力学拆分法；3.利用酶的高度特异性催化反应的酶拆分法。

- 2.简述磺化反应在有机合成中应用和重要意义？

- 答：（1）有机化合物分子中引入硫酸基后，可使其具有乳化、润湿、发泡等多种表面活性，所以广泛应用与表面活性剂的合成。

- （2）磺化还可以赋予有机化合物水溶性和酸性，在工业上常用一改进染料、指示剂等的溶解度和提高酸性。

- （3）选择性磺化常用来分离异构体。

- （4）引入磺酸基可得到一系列中间产物

- （5）磺化反应还应用与磷酸型离子交换树脂的制备，香料合成等多种精细化工产品的生产。

3.请比较空气的气固相接触催化氧化和液相氧化法的优缺点。

答：（1）气固相接触催化氧化

优点：不消耗化学氧化剂；氧化完全，后处理简单；不需要耐腐蚀设备。

缺点：对原料和产物热稳定性要求高；催化剂筛选难。

- 空气液相氧化

- 优点：不消耗价格较贵的化学氧化剂；反应温度较低，选择性好。

- 4.什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？

- 答：（1）碱性指得质子的能力。

- 亲核性指对碳正离子的亲和性的大小。

- 亲核心与可极化度有关，当可极化度影响不明显，碱性起主要作用时，碱性越 强，亲核性越强。