24秋期末卷-自动化生产线安装、调试与维修

25 题 |100 分

收起全部

一.  单选题（每题4分，共9题，总分值36分）

1.

815N生产线的检测工件颜色的传感器是（ ）

（4分）

A

光电传感器

B

电感传感器

C

磁感应传感器

D

电容传感器

答案

A

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

2.

漫射式光电开关利用光照射到被测工件上后（ ）光纤而工作

（4分）

A

反射

B

折射

C

衍射

D

干涉

答案

A

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

3.

815N生产线1号PLC电源采用（ ）伏电源

（4分）

A

DC24

B

AC24

C

AC220

D

DC220

答案

A

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

4.

当检测远距离的物体时，应优先选用（ ）光电开关

（4分）

A

光纤式

B

槽式

C

对射式

D

漫反射式

答案

D

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

5.

数字式万用表的电池没电后不能测量（ ）

（4分）

A

电压

B

电流

C

电阻

D

都不能

答案

D

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

6.

PLSY指令是（ ）

（4分）

A

线圈输出

B

高速脉冲输出

C

传输

D

三角波

答案

B

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

7.

不是构成气动三联件的元件是（ ）

（4分）

A

空气过滤器

B

干燥器

C

减压阀

D

油雾器

答案

B

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

8.

人机界面GT1055供电电源为（ ）V直流电源

（4分）

A

12

B

24

C

48

D

60

答案

B

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

9.

PLC是指（ ）

（4分）

A

个人电脑

B

可编程控制器

C

数控技术

D

控制器

答案

B

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

二.  判断题（每题4分，共16题，总分值64分）

10.

出于安全考虑很多低电压器的额定电压都是直流24V。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

11.

步进电机的转角由脉冲数决定。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

12.

815N生产线的机器手单元使用了旋转气缸。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

13.

三位五通阀的控制口未加控制信号时，输入口和输出口处于断开状态。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

14.

良好的接地是保证PLC可靠工作的重要保障，可以避免偶然发生的电压冲击伤害。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

15.

气源装置给系统提供足够清洁干燥且具有一定压力和流量的压缩空气。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

16.

在系统设计中CPU容量越大越好。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

17.

改变异步电机转子转速可通过改变电机的转差率来实现。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

18.

815N生产线的供料单元料仓中无工件时，光电传感器的信号为“0”。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

19.

PLC最核心的部件是存储器。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

20.

电磁阀线圈应接在PLC的位元件M上。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

21.

在PLC的比较指令系统中，比较式可以等于、大于、大于等于、小于、小于等于和不等于。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

22.

PLC适用于大多数工业现场，对使用场合、环境温度都没有要求限制。

（4分）

答案

错误

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

23.

在顺序控制中，凡顺序转换均决定于输出信号，而与设备的动作结果无关，称为开环顺序控制。

（4分）

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

24.

光电传感器的接收端不能直接正对很强的光源。

（4分）

- 纠错

答案

正确

解析

- 难度 : 容易|

- 课程结构 : 自动化设备与生产线的维护与管理,自动化生产线安装、调试与维修,自动化生产线安装、调试与维修1

25.

在PLC中，实数是用十进制数表示的正数或负数。

（4分）

答案

正确

解析