计算机绘图复习题库

一、选择题(每题2 分，共40 分)

1．对于缩放命令，可以执行( D )次“上一个”。

A．4 	B．6 	C．8 	D．10

2.．要重复输入一个命令，可在命令行出现“命令： ”提示符后，按( B )  。

A．F1 键 	B．空格或回车键 	C．鼠标左键 	D．Ctrl+F1 键

3．在系统提示“指定下一点：”时，输入“@50.0,35”，输入点的坐标为( B )。

A．绝对直角坐标 	B．相对直角坐标 	C．绝对极坐标 	D．相对极坐标

4．在确定选择集时，要选择绘制的全部图形对象，可采用 ( A )选择对象方式。

A．“ALL”方式 	B．“W”方式 	C．“L”方式 	D．“P”方式

5．在绘图过程中，按( A )功能键，可打开或关闭正交模式。

A．F8	 B．F3 	C．F6 	D．F7

6．用夹点方式编辑图形时，不能直接完成 ( D )操作。

A．镜像 	B．比例缩放 	C．复制 	D．阵列

7．用矩形命令不能绘制( D )图形。

A．圆角矩形 	B．直角矩形

C．带线宽矩形 	D．一侧圆角另一侧直角矩形

8．使用椭圆命令绘制椭圆时 ,以下描述不正确的是( C )。

A．可以绘制椭圆孤

B．可以根据长轴以及倾斜角度绘制出椭圆

C．根据圆心和长轴即可以绘制出椭圆

D．可以根据长轴和短轴绘制出椭圆

9．在打开“图层特性管理器”对话框后，想要显示详细信息应单击按钮（ C）。

A．新建 	B．当前 	C．显示细节 	D．恢复状态

10．当图层锁定时，下列说法不正确的是（ C ）。

A．可以显示图层上的图形元素 	B．可以捕捉或添加新的图形元素

C．可以修改图层上图形元素 	D．不能编辑图层上图形元素

11．将文字对齐在第一个字符的文字单元的左上角， 则应选择的文字对齐方式是（ B ）。

A．右上 	B．左上 	C．中上 	D．左中

12．设置文字的“倾斜角度”是指（ A ）。

A．文字本身的倾斜角度 	B．文字行的倾斜角度

C．文字反向 		D．无意义

13．对图样进行尺寸标注时，下列中不正确的做法是（ D ）。

A．建立独立的标注层 	B．建立用于尺寸标注的文字类型

C．设置标注的样式 		D．不必用捕捉标注测量点进行标注

14．利用“新建标注样式”对话框，在“主单位”选项卡中设置十进制小数分隔符。下列中无效的分隔符是（ C ）。

A．句点（.） 	B．分号(;) 	C．斜线( / ) 	D．逗点(,)

15．AutoCAD 允许在以下哪种模式下打印图形？（ D）

A．模型空间 	B．图纸空间 	C．布局 	D．以上都是

16．当浮动视口的比例设置为 2：1，在模型空间长度为 100mm 的直线，在该浮动视口长度是( A )  。

A．200mm 	B．50mm	C．100mm 	D．150mm

17．绘图平面的旋转可以通过哪种方法实现 ( D )

A．旋转UCS 图标 	B．旋转UCS 	C．旋转WCS 	D．旋转命令

18．绘图输出，选用（ C ）命令。

A．Point	B．Pedit	C．Plot	D．Pline

19．要标出某一尺寸±0.6O,应在Text后输入（ B ）特殊字符。

A．%%D0.6%%P 	B．%%P0.6%%D 	C．0.6%%D 	D．%%P 0.6

20．图案命令文件的扩展名为（ D ）。

A．SCR	B．SHP  	C．SHX 	D． PAT

21．断开命令为（ B ）。

A．offset 	B．break 	C．trim 	D．stretch

22．创建块的命令是（ B ）。

A． insert 	B． block 	C．wblock 	D．attdef

23．单行文本输入的命令是（ C ）。

A．A  	B．MTEXT 	C．TEXT 	D．POINT

二、填空和选择填空（每小题1 分，共20 分

1．用户可以利用功能键    F2      来实现文本窗口和图形窗口之间的切换。

2．书写单行文本选用    TEXT3     命令。

3. 常见的自由曲线有三次参数曲线、Bezier曲线、  B-Spline曲线  和  NURBS曲线   。

4．绘图仪属于图形    输出    设备，显示器属于图形   输出    设备。

5．常用的几何造型方法为线框造型、曲面造型、实体造型、 特征造型 、                       和  分维造型  。

6． 逐点比较法  、 数值微分法 和Bresenham等方法是生成直线常用的方法。

7．ORTHO命令用于   打开   或  关闭   正交模式，其功能键为  F8   。

8．绘制剖面线的3种方式是 标准方式  、  最外层方式  和 和忽略方式 。

9．如果要取消AutoCAD 命令，可以按下 ESC 键。

10．重新生成屏幕图形数据的命令是 Regen 。

11．激活鸟瞰视图窗口的命令是 Dsviewer  。

12．AutoCAD 的命令输入方式，通常有  命令行窗口 、  下拉菜单  和  工具栏   3 种。

13．在命令执行过程按Esc键，将结束，输入U命令将  放弃 ，输入REDO命令将  重做 。

14．利用选项对话框中  显示选项卡  ，可设置绘图区背景颜色。

15．在执行拉伸命令时应该使用的选择对象的方式是  窗交  。

16．在使用阵列命令时,如需使阵列后的图形向右上角排列,则行间距为  正  (正或负值),列间距为  正  (正或负值)。

17．图层的属性主要有  线型  、  线宽  、  颜色  。

18．在“新建标注样式”对话框“公差”选项卡中设置的公差标注方式有  对称  、  极限偏差  、  极限尺寸  、  基本尺寸  。

19．  基线标注  拥有共同的基准位置，  连续标注  用于多段尺寸串联，尺寸线在一条直线上。

20．  Minsert  命令用于一个指定块的多重插入。

三、判断题（每小题1 分，共10分）

1．用PEDIT命令可以将多条LINE线变为一条PLINE线。（√）

2．在编辑命令文件中，回车没有任何意义。（×）

3．BEZIER、B-Spline和NURBS曲线都是不规则曲线。（√）

4．线框造型具有多义性。（√）

5．POLYGON命令用于画3~1024的多边形。（√）

6．F7功能键等效于GRID ON/OFF命令。（√）

7．AutoCAD系统使用的世界坐标和用户坐标都是固定的。（×）

8．在绘制完TRACE线后，若要更改空心或实心时，先重设置FILL状态，再用REDRAW命令即可重新生成。（×）

9．可以关闭当前层。（√）

10．形文件、命令文件都只能在MS-DOC编辑器中进行编辑。（×）

11．绘制剖面线的最外层方式对边界内部所有实体都绘制阴影线。（×）

12．用SANP命令生成的栅格是可见的。（×）

13．当使用布局样板创建了一个布局，新布局具有布局样板中的浮动视口。（√）

14．当你在填充图案中减小比例因子时，你能看见更多填充线。 （√）

15．所有在AutoCAD 中生成的直线或曲线对象具有相同的特性。（×）

四、简述题和简答题（每小题6 分，共30 分

1．完整的尺寸标注有哪几部分组成？

答：尺寸线、尺寸界线、箭头和尺寸文本等组成。

2．AutoCAD数据的输入方法有哪些？

答：数值的输入、坐标的输入、距离的输入、角度的输入。

3．什么叫工程工作站？

答：为工程技术人员提供的一种环境，使工程技术人员能高效、方便地从事工程设计和计算、程序编制、文件书写、交互绘图、信息存放、合作通信、资源共享等。

4．在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里？

答：关联图案的图形当图形边界变化时， 填充的线条会跟随着其大小变化； 不关联图案的图形当图形边界变化时，填充的线条不会跟随着其大小变化。

5．怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边？

答：首先对该多边形进行“分解”将其分解为若干段线，然后利用“删除”命令删除其中的一条边。

6．怎样得到一个偏移的实体，使之通过一个指定的点？

答：单击“偏移”命令，在命令行输入“ T”，回车，接着偏移的对象，再接着命令行会提示“指定通过点”，在绘图区选中要通过的点，即可。

7．绘图时为什么要使用图层？

答：因为设置图层可方便更好的组织不同的图形信息。 如将工程图样中各种不同的线型设置在不同的图层中，赋予不同的颜色，以增加图形的清晰性。

8．在图样中怎样编辑单行和多行文字？

答：编辑单行文字时，只要在该单行文字上双击，即可打开“编辑文字”对话框，进行编辑。编辑多行文字时，只要在该多行文字上双击，即可打开“文字格式”对话框，进行编辑。

五、问答题和论述题

1．论述CAD的概念？

答：CAD是一种由人和计算机合作，完成各种设计的技术。这种技术是在对设计过程认真分析后，按人和计算机的各自特点，去完成各自最合适的部分。

2．计算机网络功能有哪些？

答：计算机之间实现数据传输；网内各站点上的数据库实现共享；网内各站点上的软件（包括各种语言处理程序、服务程序等）实现共享；网内的计算机和外部设备等硬件资源实现共享；网内各站点可互为后备，以提高系统的可靠性；网内各站点实现负荷合理分配。

3．实体造型的基本方法有哪些？

答：基本体系引用法；扫描表示法；单元分解法；结构实体几何表示法；边界表示法。

4．对图形的修改命令主要有哪些？各自的功能是什么？

答：主要有：STRETCH命令、EXTEND命令、BREAK命令、TRIM命令、FILLET命令和CHAMFER命令。

STRETCH命令的功能：用于拉伸所选定的图形对象，使图形的形状发生改变。拉伸时，图形的选定部分被移动，但同时仍然保持与原图形中的不动部分相连。

EXTEND命令的功能：用于延伸所选定的直线、圆弧和开多义线到指定的边界上。

BREAK命令的功能：用于删除所选定对象的一部分，或者分割对象为两部分。

TRIM命令的功能：用于将指定切割边去裁剪所选定的对象。

FILLET命令的功能：用于在指定的两条直线、圆弧、椭圆弧、多义线段、构造线和样条曲线等之间建立圆角过渡。

CHAMFER命令的功能：用于在指定的两条直线之间或者在多义线段之间产生倒角。

5．比较GRID命令与SNAP命令。

答：GRID命令用于在屏幕上设置栅格。在世界坐标系中，栅格点布满图限之内的范围。但事实上，栅格点仅仅是一种视觉辅助工具，并不是图形的一部分，所以在绘图输出时并不输出栅格点。用户可以随时显示或隐藏栅格，并可以改变栅格点间的距离。

SNAP命令用于设置栅格捕捉。栅格捕捉能控制光标移动的间距。栅格捕捉的特性与栅格的特性类似，但它是不可见的。因此，实际上SNAP命令提供了一个不可见的栅格。栅格捕捉间距与栅格间距一般是不相等的，但可以设置为相等的。

6．块的特点有哪些？

答：1）积木式绘图。2）建立图形符号库。3）块可作为一个整体来处理。4）块可以嵌套。5）块可以被分解。6）块可以附带属性。7）节省存储空间。