计算机网络技术

选择题

1、有关互联网，下列说法错误的是（    ）。

A、使用 TCP/IP协议               B、是目前最大的计算机网络

C、特点是连通性和共享             D、任意把几个计算机网络互连起来构成互联网

2、光纤通信中使用光波波段的中心分别位于（    ）。

A、400nm     B、850nm     C、1300nm       D、1550nm

3、最近的二元制调制方式不包括（    ）。

A、调幅     B、调波     C、调频     D、调相

4、处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统,下列哪个不是端系统（    ）。

A、个人电脑     B、智能手机     C、路由器       D、IP摄像头

5、IP 地址就是给主机（或路由器）分配的一个（    ）位的标识符。

A、32         B、48           C、64         D、80

6、用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址时，会收下下面哪些发往本站的帧（    ）。

A、单播帧     B、点播帧     C、广播帧       D、多播帧

7、PPP协议应满足的首要需求是（    ）。

A、透明性     B、封装成帧     C、简单     D、差错检测

8、A类地址的网络号字段为（    ）位。

A、8        B、16       C、24         D、32

9、使用点分十进制记法，将每（    ）位的二进制数转换为一个十进制数。

A、8        B、16       C、24         D、28

10、解决透明传输的方案是（         ）。

A、随机填充      B、输出控制符    C、字符填充          D、更改转义符

11、网络层向上提供的数据报服务的特点不包括下面哪个。（     ）。

A、简单灵活的        B、无连接的      C、尽最大努力交付的      D、复杂的

12、与 IP 协议配套使用的还有下列哪些协议（     ）。

A、ARP   	  B、ICMP             C、IGMP         D、以上均是

13、关于中继系统下列说法错误的是（     ）。

A、物理层中继系统：转发器               B、网络层中继系统：路由器

C、数据链路层中继系统：网桥             D、以上均错误

14、关于硬件地址，下列说法正确的是（     ）。

A、是一种逻辑地址               B、是网络层使用的地址

C、是物理层使用的地址           D、以上均错误

15、关于同轴电缆，下面的描述错误的是（     ）。

A、同轴电缆具有很好的抗干扰特性

B、同轴电缆的带宽取决于电缆的质量

C、LAN / 数字传输常用50 Ω 同轴电缆

D、以上均错误

16、B类地址的网络号字段为（    ）位。

A、8     B、16     C、24       D、32

17、将二进制数00001011用点分十进制记法转化为十进制数应为（    ）。

A、3     B、8     C、11       D、12

18、扩展以太网的方式不包括（         ）。

A、在物理层扩展       B、在数据链路层扩展     C、虚拟局域网     D、以上均不是

19、关于中继系统下列说法错误的是（         ）。

A、物理层中继系统：转发器               B、网络层中继系统：路由器

C、数据链路层中继系统：网桥             D、网络层以上的中继系统：桥接器

20、关于IP地址，下列说法正确的是（         ）。

A、是一种逻辑地址               B、是数据链路层使用的地址

C、是一种物理地址               D、以上均错误

21、下列哪项不是PPP 协议应满足的需求（    ）。

A、复杂性       B、透明性     C、封装成帧     D、差错检测

22、下列哪项不是拥塞控制算法（    ）。

A、快重传     B、快恢复     C、慢开始     D、快开始

23、关于停止等待协议要点，下列说法错误的是（    ）。

A、停止等待。发送方每次只发送一个分组。在收到确认后再发送下一个分组

B、编号。对发送的每个分组和确认都进行编号

C、自动重传请求。发送方为每个发送的分组设置一个超时计时器。

D、以上都错误

24、下列哪项不是国家顶级域名（    ）。

A、.cn     B、.us     C、.uk     D、.info

25、万维网客户程序与服务器程序之间进行交互所使用的协议是（     ）。

A、HTTP     B、HTML     C、URL     D、CSS

26、下面关于适配器功能描述错误的是（      ）。

A、进行串行/并行转换               B、对数据进行缓存

C、实现以太网协议                  D、以上均错误

27、ICMP差错报告报文不包括是（      ）。

A、终点不可达     B、差错冗余     C、参数问题     D、改变路由

28、关于碰撞检测，下列说法中错误的是（     ）。

A、是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小

B、“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”

C、一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，免得继续浪费网络资源

D、以上均错误

29、下列IP地址不合法的是（    ）。

A、255.254.65.10       B、0xff865432      C、101.54.32.10         D、以上都合法

30、关于最佳路由，下面的描述哪个是错的（      ）。

A、所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已

B、实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法

C、存在一种绝对的最佳路由算法

D、路由选择是个非常复杂的问题，是网络中的所有结点共同协调工作的结果

填空题

1、客户和___________是指通信中所涉及的两个应用进程。

2、互联网由_______部分和核心部分两部分组成。

3、___________是网络核心部分最重要的功能。

4、按照网络的作用范围，可分为个人区域网、___________、城域网和___________。

5、IPv4的地址长度是___________位二进制位。

6、计算机网络采用5层协议的体系结构为：物理层、___________、___________、运输层和应用层。

7、___________是互联网上使用得最广泛的文件传送协议。

8、通信时，数据链路层使用___________地址，网络层使用IP地址。

9、网络核心部分最重要的设备是___________。

10、按照网络的作用范围，可分为个人区域网、___________、________和城域网。

11、___________是最高层次的域名服务器，也是最重要的域名服务器。

12、对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是___________。

判断题

1、互连网internet只使用TCP/IP协议。       （    ）

2、对等连接工作是指两个主机在通信时区分客服方和服务方。        （    ）

3、互联网工作方式中的核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成。    （    ）

4、IPv4的地址长度是30位二进制位。              （    ）

5、计算机网络按照作用范围可以分为多种，其中作用范围最大的称为广域网。   （    ）

6、发送时延与传播时延没有本质上的不同。      （    ）

7、用于物理层的协议也常称为物理层规程。      （    ）

8、以太网总的信道利用率可以达到 100%。      （    ）

9、Internet遵从TCP/IP协议。        （   ）

10、互联网的核心部分为边缘部分提供连通性和交换。            （   ）

11.单纯使用 CRC 差错检测技术可以实现“无差错传输”或“可靠传输”。            （   ）

12、用转发器或网桥连接起来的若干个局域网具有同样的网络号 net-id。  （   ）

13、IP 地址与硬件地址是相同的地址。       （   ）

14、同轴电缆具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据。           （   ）

15、光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射。       （   ）

16、信号发送速率和信号在信道上的传播速率是相同的概念。     （   ）

计算题

1.分别计算三级IP地址212.144.36.144（B类）和102.28.60.2（A类）的网络地址与子网掩码（点十表示法），其中子网号均为3位。

2.已知一个 C 类 IP 地址为 192.168.1.0，子网掩码为 255.255.255.192。求：

（1）这个子网掩码可以划分出几个子网？

（2）写出所有子网的网络地址。

简答题

1.简述TCP/IP对应的四层协议及其功能。

2.简述OSI 的七层协议和TCP/IP 的四层协议分别是什么。

参考答案

选择题：1-5D A B C A  6-10 B C A A C  11-15 D D D C D

16-20 B C D D A  21-25 A D D D A  26-30 D B D B C

填空题：

1、服务器。

2、边缘。

3、分组转发。

4、局域网 广域网 （顺序可换）。

5、32。

6、数据链路层、网络层（顺序可换）。

7、FTP （文件传送协议）。

8、MAC。

9、路由器。

10、广域网 局域网 （顺序可换）。

11、根域名服务器。

12、PPP（点对点协议）。

判断题；

1-8

9-16

计算题

1、（1）212.144.36.144

网络地址：212.144.32.0    子网掩码：255.255.224.0

（2）102.28.60.2

网络地址：102.0.0.0    子网掩码：255.224.0.0

2.（1）4个子网

- 192.168.1.0。

- 192.168.1.64。

- 192.168.1.128。

- 192.168.1.192。

简答题

1.答：

应用层：规范具体应用的协议

运输层：实现应用进程间通信

网际层：实现两主机音通信

网络接口层：与下层网络的接口

2.答：

OSI 参考模型分为七层，从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。

TCP/IP 模型分为四层，从下到上分别是网络接口层、网络层、运输层和应用层。