质量管理复习资料

一、单项选择题

1. 过程能力是指（　　　　）。

A.过程生产率  B.过程所能达到的技术指标   C.过程维持正常工作的时间   D.过程加工的质量能力

2．统计过程控制的目标是（　　　　　）。

A.保持过程质量水平稳定                     B.防止不合格品流入下道工序

C.对工艺纪律的检查和控制                   D.优化产品的性能指标

3. 直方图是从总体中（　　　　　）获得数据，经整理后用等宽矩形来描述。

A.全数检查            B.随机抽样           C.按时间抽样       D.按产品抽样

4. 百分比抽样方法对批量N大的检验批（　　　）检验标准，对N小的检验批（　　）检验标准。

A.降低，提高          B.降低，保持         C.提高，降低       D.提高，保持

6．质量“三部曲”是（      ）提出的。

A.费根堡姆           B.朱兰                C.戴明             D.休哈特

7. 供应商认证费属于（      ）。

A.预防成本           B.鉴定成本            C.内部故障成本     D.外部故障成本

8. 质量管理体系是以（      ）为关注焦点，也是以次为中心点展开一系列相关过程的活动。

A.组织员工           B.顾客                C.供应商           D.相关方

9. 质量检验记录是（       ）的证据。

A.计算检验人员工资   B.计算作业人员工资    C.企业申报纳税     D.证实产品质量

- 判断题

1．质量管理8项原则是2000版ISO9000 族标准管理思想的基础。

2.加严检验是为保护生产方的利益而设立的。

3.程序可以形成文件，也可以不形成文件。

4.除非另有规定，在检验开始时应使用正常检验。

5．控制图的判异准则之一是点出界就判异，依据为小概率原理。

6．接收概率随样本量变化的曲线称为抽样检验特性曲线。

7．分析用控制图阶段是指将非稳态的过程调整到稳态。

8．处于统计控制状态的过程，只有偶因没有异因。

三、填空题

1．OC曲线表述了一个抽样方案对一个产品的批质量的（            ）能力。

2．AQL的定义是：在抽样检验中，认为可以接受的连续提交检验批的过程平均（           ）。它又称为合格质量水平。

3．规定了每批应检验的单位产品数和有关批接收准则的具体方案，称为（             ）。

4．符合性质量的概念指的是符合（            ）的程度。

5．某顾客拟从某公司采购一批产品，委托第三方认证机构以顾客的名义对该公司的质量管理体系进行审核，这种审核属于（　　　　    　　）。

7．系统地识别并管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互（                       ）。

8．组织应采用适宜的方法监视质量管理体系过程，质量管理体系过程包括与管理活动、资源管理、（            ）和测量有关的过程。

9．质量计划通常是（              ）的结果之一。

10．内部质量管理体系审核的主要目的是确定（                  ）的符合性、有效性。

四、名词解释（每小题3分，共15分）

1.管理评审

2.检验批

3.单位产品

4.程序

五、简答题（每小题5分，共20分）

1.预防措施与纠正措施的区别。

2.质量检验的职能。

3.偶因与异因的差异。

六、论述题（共15分）

质量管理的八项原则。

七、计算题（每小题10分，共20分）

1.产品批量N=4000,根据历史数据分析，过程质量在受控状态下的平均不合格品率一般不超过1.5%,即AQL=1.5(%),试按检验水平Ⅱ给出正常、加严和放宽三种一次抽样方案。

2.某批零件的技术标准为φ760mm±8 mm，抽样100件，测得平均值为φ762mm，标准差S=2mm，求过程能力指数。

复习资料答案

一、1. D    2.A     3. B    4.C         6. B    7.B     8.B     9. B

二、1. T    2. F     3.T     4.T     5.T     6. F     7.T      8. T

三、1.判别     2.上限   3. 抽样方案  4. 现行标准  5. 第二方审核

7. 作用    8.产品实现    9.质量策划     10.质量管理体系

四、1. 为了确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，以达到规定的目标所进行的活动。

2. 为实施抽样检验而汇集在一起的一定数量的单位产品。

3. 为实施抽样检验的需要而对产品划分的基本产品。

4. 为进行某活动或过程所规定的途径

五、1. 纠正措施是为消除已发现的不合格或其他不期望的情况，预防措施是消除潜在不合格或其他潜在不期望的情况。

2. 1）鉴别职能，2）监督职能，3）判断过程的职能，4）确定质量等级，5）反馈职能。

3.                  偶因                    异因

1）影响大小：  影响微小                 影响较大

2）影响时间：  始终存在                 有时存在

3）影响方向：  逐件不同                一系列产品受到同一方向的影响

4）消除难度：  较难消除                不难消除

六、要点：1. 以顾客为关注焦点，   2.领导作用，  3.全员参与，  4.过程方法， 5. 管理的系统方法，6. 持续改进， 7.以事实为基础进行决策，  8. 与供方互利的关系 。

七、1、椐N=4000和IL=Ⅱ,查得样本量字码为L。

再椐L和AQL=1.5(%)，查抽样主表，得：

正常抽样检验方案：（200，7）

加严抽样检验方案：（200，5）

放宽抽样检验方案：（80，5）。