遥感原理与应用复习资料

一、单选

1.遥感技术的核心设备是（    ）​

A. 计算机​                  B. 无人机​

C. 传感器​                  D. 卫星​

2.以下属于主动遥感的是（    ）​

A. 航空摄影​

B. 卫星多光谱成像​

C. 激光雷达遥感​

D. 地面摄影测量​

3.遥感图像中，像元所代表的地面实际尺寸称为（    ）​

A. 空间分辨率​               B. 光谱分辨率​

C. 时间分辨率​               D. 温度分辨率​

4.下列地物在遥感影像中，反射率最低的通常是（    ）​

A. 雪地                     ​B. 植被​

C. 水泥路面​                 D. 水体​

5.多光谱遥感的主要特点是（    ）​

A. 仅获取可见光波段信息​

B. 同时获取多个波段的电磁波信息​

C. 只能用于夜间探测​

D. 数据量小，处理简单​

6.遥感数据处理中，用于消除图像几何变形的操作是（    ）​

A. 辐射校正​                  B. 图像增强​

C. 几何校正​                  D. 图像融合​

7.遥感按平台分类，搭载在飞机上的遥感系统属于（    ）​

A. 地面遥感​                  B. 航空遥感​

C. 航天遥感​                  D. 近地遥感​

8.以下传感器中，属于光学传感器的是（    ）​

A. 合成孔径雷达​

B. 微波辐射计​

C. 热红外扫描仪​

D. 侧视雷达​

二、多选题

1.遥感技术的特点有（        ）​

A. 探测范围大                ​ B. 获取信息速度快​

C. 受天气影响小               ​D. 信息量大​

2.遥感数据的主要来源有（        ）​

A. 航空摄影                   ​B. 卫星遥感​

C. 无人机遥感​                 D. 地面雷达探测​

3.常见的遥感图像增强处理方法包括（        ）​

A. 对比度增强                 ​B. 滤波增强​

C. 彩色增强​                   D. 几何增强​

4.遥感技术在环境监测中的应用场景有（         ）​

A. 大气污染监测               ​B. 水体污染监测​

C. 土壤侵蚀监测​               D. 森林火灾预警​

- 判断题

- 1.被动遥感是传感器自身发射电磁波，接收目标物反射回波的遥感方式。（    ）​

- 2.遥感图像的空间分辨率越高，图像上能识别的地物细节越丰富。（    ）​

- 3.多光谱遥感只能获取可见光和近红外波段的信息。（   ）​

四、填空题

- 1.遥感按工作方式可分为            遥感和           遥感。​

- 2.遥感图像的分辨率主要包括        分辨率、         分辨率和        分辨率。​

- 3.常见的遥感平台有               、                和                。​

五、简答题

- 1.简述遥感的基本概念及其工作原理。​

- 列举三种常见的遥感图像解译标志，并说明其在遥感解译中的作用。

- 3.什么是遥感数据的辐射校正？其目的和主要校正内容是什么？

遥感原理与应用答案

一.单选题

1-5C C A D B     6-8  C B C

二.多选题

- ABD    2.ABC   3.ABC   4.ABCD

- 三.判断题

- 错 对 错

- 四.填空题

- 1.主动；被动​

- 2.空间；光谱；时间​

- 3.地面平台；航空平台；航天平台​

- 五.简答题

- 答：概念：遥感是不直接接触目标物，利用传感器接收目标物反射、辐射的电磁波信息，并通过对信息的处理和分析，识别目标物的性质、特征及变化的技术。​

- 工作原理：地球上的物体都具有反射、辐射电磁波的特性，不同物体的电磁波特性存在差异。传感器搭载在遥感平台上，接收目标物反射、辐射的电磁波，并将其转换为电信号或数字信号记录下来。随后，这些数据通过数据传输系统传送到地面接收站，地面接收站对数据进行预处理、分析和解译，从而获取目标物的位置、形状、类别等信息，实现对目标物的探测和研究 。​

- 答：色调 / 颜色：是遥感图像上直观呈现的特征，不同地物因其对电磁波反射、辐射能力的差异，在图像上呈现不同色调或颜色。例如，清澈的水体在可见光波段图像中常呈深蓝色或黑色，茂密的植被多表现为绿色。通过色调 / 颜色可初步区分不同类型的地物。​

- 形状：指地物在遥感图像上呈现的外部轮廓形态。不同地物具有独特的形状特征，如道路一般呈细长的线状，湖泊多为不规则的面状，建筑物群常表现为规则或不规则的块状。利用形状特征有助于准确识别地物。​

- 纹理：是图像上细部色调变化的频率、规律和分布模式，反映了地物表面的粗糙程度、结构等特征。例如，耕地由于种植作物和耕作方式，在图像上呈现出较为规则的纹理；而草地的纹理相对细腻且均匀。纹理特征可辅助区分一些外观相似的地物。

- 答：遥感数据的辐射校正是对遥感传感器获取的原始数据进行处理，以消除传感器本身的性能、大气条件、太阳高度角等因素对辐射测量的影响，使校正后的图像数据能更真实地反映地物的表面反射率或辐射亮度的过程。​

- 目的：提高遥感数据的质量，保证不同时间、不同传感器获取的数据具有可比性，使后续的地物信息提取和分析结果更加准确可靠。​

- 主要校正内容：包括传感器响应校正，消除传感器自身性能差异导致的辐射误差；大气校正，校正大气对电磁波的吸收、散射等作用引起的辐射畸变；太阳高度角和地形校正，考虑太阳高度角变化和地形起伏对辐射量测量的影响，使图像数据更符合实际地物的辐射特征。