钢结构复习资料

1、角钢和钢板间用侧焊搭接连接,当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都相等时:

A、 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

B、 角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝

C、 由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等,因而连接受有弯矩的作用

D、 角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

正确答案： D

2、侧面角焊缝的强度与正面角焊缝相比,一般:

A、 较高

B、 较低

C、 相等

D、 相差较小

正确答案： B

3、轴心受拉构件按强度极限状态是

A、 毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度

B、 净截面的平均应力达到钢材的屈服强度

C、 净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度

D、 毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度

正确答案： C

4、下列哪一种连接变形最小?

A、 铆钉连接

B、 粗制螺栓连接

C、 高强度螺栓承压型连接

D、 高强度螺栓摩擦型连接

正确答案： D

5、在构件发生断裂破坏前，无明显先兆的情况是（ ）的典型特征

A、 强度破坏

B、 脆性破坏

C、 稳定破坏

D、 塑性破坏

正确答案： B

6、由二槽钢组成的格构式轴压缀条柱，为提高虚轴方向的稳定承载力应（ ）

A、 减小缀条截面积

B、 加大槽钢间距

C、 增大缀条与分肢的夹角

D、 加大槽钢强度

正确答案： C

7、为提高梁在弯矩作用下的强度和刚度，应尽可能使梁的

A、 翼缘宽薄而腹板窄厚

B、 腹板厚而窄

C、 腹板薄而宽

D、 翼缘厚而窄

正确答案： C

8、钢材的设计强度是根据（）确定的。

A、 极限强度

B、 弹性极限

C、 屈服强度

D、 比例极限

正确答案： C

9、体现钢材塑性性能的指标是（）。

A、 抗拉强度

B、 屈服点

C、 延伸率

D、 强屈比

正确答案： C

10、钢材牌号Q235代表的是（）。

A、 钢材的伸长率是235kN

B、 钢材的屈服强度是235MPa

C、 钢材的抗拉强度是235MPa

D、 钢材的比例极限是235MPa

正确答案： B

11、普通粗制螺栓和普通精制螺栓在抗剪设计强度上取值有差别,其原因在于:

A、 螺栓所用的材料不同

B、 所连接的钢材的强度不同

C、 所受的荷载形式不同

D、 螺栓制作过程和螺栓孔加工要求不同

正确答案： D

12、轴心压杆构件采用冷弯薄壁型钢或普通型钢，其稳定性计算（ ）

A、 仅面积取值不同

B、 仅稳定系数取值不同

C、 完全相同

D、 完全不同

正确答案： B

13、在下列各焊接连接缺陷中,对焊缝连接最危险的是:

A、 未焊透

B、 气孔

C、 夹渣

D、 裂纹

正确答案： D

14、钢材的强度指标是（）。

A、 冷弯性能

B、 韧性指标

C、 屈服点

D、 延伸率

正确答案： C

15、两根几何尺寸完全相同的压弯构件，一根端弯矩使之产生反向曲率，一根产生同向曲率，则前者的稳定性比后者的( )。

A、 好

B、 差

C、 无法确定

D、 相同

正确答案： A

16、在钢结构设计中，认为钢材屈服点是构件可以达到的（）。

A、 稳定临界应力

B、 疲劳应力

C、 最大应力

D、 设计应力

正确答案： C

17、某框架柱两端作用的弯矩分别为80 kNm和64 kNm，使柱子产生反向曲率，无横向荷载作用，在弯矩作用平面内柱两端有可靠支承点，等效弯矩系数应为( )。

A、 1.0

B、 0.37

C、 0.4

D、 以上答案都不对

正确答案： B

计算题

1、

正确答案：