判断题

1、6度设防时，高度为140m的框架-剪力墙结构应按A级高度钢筋混凝土高层建筑进行设计。

2、地震是一种荷载。

3、对于荷载效应的基本组合，当荷载对结构不利时，恒荷载的分项系数取1.3。

4、抗震设计时，框架柱宜采用对称配筋。

5、一、二级抗震等级的剪力墙，底部加强部位的墙厚不应小于200mm。

6、框筒在水平力作用下，由于剪力滞后影响，角柱的轴力会增加。

7、型钢混凝土柱的含钢率不宜小于4%。

8、高度大于20m的非单层公共建筑是高层建筑。

9、高层建筑结构设计主要考虑竖向荷载的作用，水平荷载的影响不大。

10、框架剪力墙结构中，剪力墙数量越多越好。

11、7度抗震设防时，混凝土剪力墙结构的最大高宽比为7。

12、温度作用是间接作用。

13、结构的可靠性即是结构的安全性。

14、框架结构中，梁柱节点为铰接。

简答题

1、简述高层混凝土建筑结构平面布置不规则的类型。

2、简述可靠性与可靠度的定义及二者的关系。

3、简述组合结构布置的一般原则。

4、简述我国相关标准对高层建筑的定义。

5、简述高层建筑混凝土结构竖向不规则的类型。

6、简述高层建筑结构设计需要考虑哪些极限状态与设计状况。

7、简述框架梁受力性能的影响因素。

8、简述框架-剪力墙结构布置的基本原则。

计算题

1、钢筋混凝土简支梁的计算跨度L为7.2m，截面尺寸为250mm×600mm，容重取26kN/m3（含抹灰）。梁承担以下可变荷载：均布线荷载q1，标准值为6kN/m，组合值系数为0.7；跨中集中荷载P2，标准值为12 kN，组合值系数为0.7。计算承载力极限状态下，跨中弯矩的基本组合值。

2、采用反弯点法计算图示混凝土框架结构底层中柱的柱顶及柱底弯矩，并画出该柱子的弯矩图（括号内数据代表梁柱的线刚度）。

- 钢筋混凝土简支梁的计算跨度L为5.7m，截面尺寸为200mm×500mm，容重取25kN/m3。梁承担以下可变荷载：均布线荷载q1，标准值为5kN/m，组合值系数为0.7；跨中集中荷载P2，标准值为10 kN，组合值系数为0.7。计算承载力极限状态下，跨中弯矩的基本组合值。

4、采用反弯点法计算图示混凝土框架结构底层中柱的柱顶及柱底弯矩，并画出该柱子的弯矩图（括号内数据代表梁柱的线刚度）。

参考答案

判断题1-5××√√√ 6-10√√××× 11-14 ×√××

简答题

1、扭转不规则：楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,大于该楼层平均值的1.2倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比对于A级高度建筑大于0.9；对于B级高度建筑大于0.85。凹凸不规则：结构平面凹进的一侧尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%，即l/Bmax大于0.3。楼板局部不连续：楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该楼层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面积的30%,或较大的楼层错层。

2、结构的可靠性是结构安全性、适用性和耐久性的统称。结构可靠度是结构在规定时间内、规定条件下，完成预定功能的概率。可靠度是可靠性的概率度量。

3、平面宜简单、规则、对称。外围钢框架柱采用H形截面时，宜将柱截面强轴方向布置在外围筒体平面内，角柱宜采用十字形、方形或圆形截面。楼盖主梁不宜搁置在核心筒或内筒的连梁上。竖向刚度宜均匀变化。外围框架平面内梁柱应采用刚性连接，楼面梁与核心筒及外围框架可采用刚接或铰接。抗侧刚度不足时，可设置加强层、水平环带等。

4、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3—2010）规定：10 层及 10 层以上或房屋高度大于 28m 的住宅建筑以及高度大于24m的其他民用建筑为高层建筑。《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）：建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m的非单层公共建筑，且高度不大于100m的，为高层民用建筑；建筑高度大于100m为超高层建筑。《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）规定：高度大于27m的居住建筑和高度大于24m的公共建筑（不含单层建筑）为高层建筑。

5、侧向刚度不规则：该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%；竖向抗侧力构件不连续：竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递；楼层承载力突变：抗侧力结构的层间受剪力小于相邻上一楼层的80%。

6、极限状态：承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性极限状态；设计状况：持久设计状况、短暂设计状况、偶然设计状况、地震设计状况。

7、纵筋配筋率：在适筋梁的范围内，受弯构件截面的变形能力（延性）随受拉钢筋配筋率的提高而降低，随受压钢筋配筋率的提高而提高。材料强度：截面延性随混凝土强度的提高而提高，随钢筋屈服强度的提高而降低。剪压比（V/bh0fc）：剪压比越高，截面延性越差。跨高比：跨高比越小，剪力影响越大，延性越差；一般来说，梁的净跨度不小于截面高度的4倍。塑性铰区配箍量：配箍量提高，延性增加。

8、应设计成双向抗侧力体系。除个别节点外不应采用铰接。剪力墙宜均匀布置。单片剪力墙承受的水平剪力不宜超过底部总水平剪力的40%。剪力墙宜贯通建筑物全高，避免刚度沿竖向突变。剪力墙的间距应满足相应要求。

计算题：

1、答案：

自重荷载作用下，梁的跨中弯矩标准值为

；

可变荷载q1作用下，梁的跨中弯矩标准值为：

；

可变荷载P2作用下，梁的跨中弯矩标准值为：

弯矩设计值

2、答案：

一层柱剪力

一层柱端弯矩：

弯矩图如右图。

3、答案：

自重荷载作用下，梁的跨中弯矩标准值为

；

可变荷载q1作用下，梁的跨中弯矩标准值为：

；

可变荷载P2作用下，梁的跨中弯矩标准值为：

弯矩设计值

4、答案：

一层柱剪力

一层柱端弯矩：

弯矩图如下。