宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

PLC技术与工程应用 
一 单选题 
1. 接触器的额定电流是指 。（ B  ） 
	A. 线圈的额定电流;  

B. 主触头的额定电流;  

C. 辅助触头的额定电流;  

D. 以上三者之和;  


2. 能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 。（ B  ）
	A. 电气原理图;  B. 电气布置图;  C. 电气接线图;  D. 电气系统图;   


3. 热继电器的整定值为6.8A，则动作范围应选用 。（ D  ）
	A. 0.4~0.64A;  

B. 0.64~1A;  

C. 4~6.4A;  

D. 6.4~10A; 


4. 文字符号KM表示（ A  ）。
	A. 接触器  B. 中间继电器  C. 低压断路器  D. 熔断器 


5. 对于接触器线圈过热或烧毁原因不正确的说法是（ B  ）。 
	A. 线圈匝间短路  B. 电源电压低  C. 短路环断裂  D. 操作频繁 


6. 三相异步电动机要想实现正反转 （2 分）（  A ）
	A. 调整三线中的两线;  B. 三线都调整;  C. 接成星形;  D. 接成角形;  


7. 欠压继电器的符号 （  A ）
	A. U [image: image1.png]


  
 B. U [image: image2.png]


  

C. U=;   

D. U [image: image3.png]


  


8. 欠电流继电器可用于 保护。（ D  ） 
	A. 短路;  B. 过载;  C. 失压;  D. 失磁; 


9. 热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 。（ C  ）
	A. 温度效应不同;  B. 强度不同  C. 膨胀系数不同;  D. 所受压力不同;  


11. 电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是 （ A  ）
	A. 电磁吸力大于弹簧反力;  

B. 电磁吸力等于弹簧反力;  

C. 电磁吸力小于;弹簧反力  


12. 交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 。（ C  ） 
	A. 线圈端电压增大;   

B. 线圈阻抗增大;  

C. 线圈电流增大;  

D.线圈电流减小; 


13. 以下不属于低压电器的是（  A ）。
	A. 熔断器  B. 按钮  C. 接触器  D. 避雷器 


14. 黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作 。（  C ）
	A. 火线;  B. 零线;  C. 接地线;  D. 网络线;    


16. SM是（ D  ）存储器的标志符。
	A. 高速计数器  B. 累加器  C. 内部标志位存储器  D. 特殊标志位存储器 


17. 以下属于字节寻址的是（ A  ）。
	A. VB10  

B. VW10  

C. ID2  

D. I0.2 


18. S7-200系列CPU226 PLC有（  B ）个通讯端口。 
	A. 1个  B. 2个  C. 3个  D. 4个 


19. 以下不属于热继电器的保护功能的是（ C  ）。 
	A. 过载保护  

B. 断相及电流不平衡运行的保护  

C. 短路保护  

D. 电气设备发热状态的控制 


20. S7-200系列PLC处于（  A ）模式时，允许自由口通讯。 
	A. RUN模式  B. 监控模式  C. STOP模式  D. 都可以 


22. 断电延时型时间继电器，它的延时动合触点是 。（C   ） 
	A. 延时闭合的动合触点;   

B. 瞬动动合触点;  

C. 瞬动闭合延时断开的动合触点;  

D. 延时闭合瞬时断开的动合触点; 


23. 三相笼形电动机采用星-三角降压起动，使用于正常工作时 接法的电动机。（  A ）
	A. 三角形;   B. 星型;  C. 两个都行;  D. 两个都不行;  


24. 下列电器中不能实现短路保护的是（ C  ）。
	A. 熔断器  B. 过电流继电器  C. 热继电器  D. 低压断路器  


25. 接近开关属于 （ B  ）（2 分）
	A. 有触点开关;  B. 无触点开关;  C. 机械开关;   D. 继电器的一种;


27. PID回路指令操作数TBL可寻址的寄存器为（   C ）。
	A. I  

B. M  

C. V  

D. Q  


28. 可使用位寻址方式来存取信息的存储器不包括（ C  ）。 
	A. I  

B. Q  

C. AC  

D. SM 


30. PLC的工作方式是（ D  ）。 
	A. 等待工作方式  

B. 中断工作方式  

C. 扫描工作方式  

D. 循环扫描工作方式 


二 判断题 
31. 热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。 （ × ）
33. 电流继电器的线圈一般要并联在电路中。（  × ）
34. 主令电器在自动控制系统中接入主回路。 （ × ）
36. 低压断路器是开关电器，不具备过载、短路、失压保护。（ × ）
38. 配电电器在所有电路都可直接接负载。（ × ）
39. 熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。 （ √ ）
40. 交流接触器通电后，如果铁芯吸合受阻，会导致线圈烧毁。（ √  ）
三 填空题
41. 时间继电器按延时方式可分为__通电延时型__、__断电延时型__两种。
42. 在PLC首次扫描时为1的特殊存储器标志位是___SM0.1___。 
43. S7-200系列PLC中，定时器有两个相关的变量，分别是_当前值__、_定时器位__。 44. S7-200系列CPU226的PLC有___2___个通讯端口。 
45. 电磁式电器常用的灭弧方法有_电动力灭弧___、__磁吹灭弧__、___栅片灭弧 _等。 
46. 选择接触器时应从工作条件出发，控制交流负载应选用___交流__接触器，控制直流负载应选用__直流_____接触器。
47. 试举出三种主令电器__控制按钮___、_行程开关__、_万能转换开关__。 
48. S7-200系列PLC的编程语言有_梯形图（LAD）__、__语句表（STL）__、_功能块图（FBD）___ 三种。 
49. S7-200系列PLC中，定时器的分辨率有________、_________、_______ 三种。 
50. 低压电器是指工作于交流低压电器是指工作于交流______伏以下或直流_________伏以下的电路中的电器产品。 
班级：                           姓名：                 学号：





                                                                                                                          










