数字电子技术复习资料

一、单项选择题

1.函数F（A,B,C）=AB+BC+AC的最小项表达式为（       ）。

A. F（A,B,C）=∑m（0,2,4）                        B.（A,B,C）=∑m（3,5,6,7）

C.F（A,B,C）= ∑m（0,2,3,4）                      D.F（A,B,C）=∑m（2,4,6,7）

2.在N型半导体中，多数载流子是（       ）。

A．自由电子         B．空穴      C．电子-空穴对        D.都不是

3.十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（        ）个。

A.16                B.2          C.4                   D.8

4、有一个左移移位寄存器，当预先置入1011后，其串行输入固定接0，在四个位移脉冲CP作用下，四位数据的移位过程是（       ）。

A.1011--0110--1100--10000--0000                 B.1011--0101--0010-0001-0000

C.1011--1100--1101--1110--1111                  D.1011--1010--1001--1000--0111

5.一个四输入端或非门，时期输出为1的输入变量取值组合有（       ）种。

A.15                B.8             C.7                    D.1

6.随机存取存储器具有（       ）功能。

A.读/写                 B.读/写                C.只读            D.只写

7.四个触发器组成的环形计数器最多有（      ）个有效状态。

A.4                     B.6                    C.8               D.16

- 有一个四位的D/A转换器，设它的满刻度输出电压为1101时，输出电压为（      ）。

A.8.125V                B.4V                   C.6.25V           D.9.375V

- 函数F=AB+BC，使F=1的输出ABC组合为（       ）。

- ABC=000                         B.ABC=010

- C.ABC=101                          D.ABC=110

10.已知某电路图贞值表如下，该电路的逻辑表达式为（      ）。

A.Y=C               B.Y=ABC          C.Y=AB+C            D.Y=BC+C

- 判断题

11.利用反馈归零法获得N进制计数器时，若为异步置零方法，则状态SN知识短暂的过度状态，不能稳定而是立刻变为0状态。（       ）。

12.TTL门电路在高电平输入时，其输入电流很小，74LS系列每个输入端的输入电流在40uA以下（       ）。

13.逻辑变量的取值1比0大（        ）。

14.时序电路不含有记忆功能的器件（        ）。

15.在时间和幅度上都持续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。（       ）。

三、填空题

16．逻辑函数Y=A¯B+C的两种标准形式分为（            ）、（            ）。

17．将2004个“1”异或起来得到的结果是（            ）。

18．半导体存储器的结构主要包括三个部分，分别是（            ）、（            ）、（            ）。

19．8位D/A转换器当输入数字量10000000为5V。若只有最低位为高电平，则输出电压为（            ）V；当输入为100010000，则输出电压为（            ）V。

就逐次逼近型和双积分型两种A/D装换器而言，（            ）抗干扰能力强，（            ）的转化速度快。

由555定时器构成的三中电路中，（            ）和（            ）是脉冲形成电路。

与PAL相比，GAL器件有可编程的输出结构，它是通过对（            ）进行编程设定其（            ）队工作模式来实现的，而且由于采用了（            ）的工艺结构，可以重复编程，使它的通用性很好，使用更为方便灵活。

23.（3A）16=（            ）10=（            ）8421BCD=（            ）余3。

24.（78）10=（            ）2=（            ）8=（            ）16。

25.（11001）2=（            ）格雷。

四、综合题

26.（1）将逻辑函数P=AB+AC写成“与或非”表达式，并用“集电极开路与非门”来实现。

（2）下图中电路均由CMOS门店路构成，写出P、Q的表达式，并画出对应A、B、C的P、Q波形。

27.要求用与非门设计一个三人表决用的逻辑电路图，只要有2票或3票同意，表决就通过（要求有真值表等）。

28.试用JK触发器和门电路设计一个十三进制的计数器，并检查设计的电路能否自启动。

数字电子技术复习资料参考答案：

选择题

1-5、AACAA

二、判断题11-15✓✓××✓

三、填空题

16、

17、0

18、地址译码器、存储矩阵给、输出缓冲器

19、0.039、5.31

20、施密特触发器、单稳态触发器

21、双积分型、逐次逼近型

22、结构控制字、输出逻辑宏单元、E²CMOS

23、58、01011000、10001011

24、1001110、116、4E

25、  25

三、综合题

26.

27.

28.